Приложение к Решению

Совета депутатов Асекеевского сельсовета

от  28.03.2012 г. № 58

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация Асекеевского района

Контракт:  №  2 от 24.06.2008г.

Исполнитель:  ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-24-ТО-ГП-2008

Орск ● 2009

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | ДСП |
| Часть Б | Графические материалы | ДСП |
| Часть С | Иллюстративные материалы | (н/с) |
| ТОМ 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Часть А | Текстовая | ДСП |
| Часть Б | Графическая | ДСП |

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Положения о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2), «Исходные данные» (Том 3).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД»:

| Директор | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Главный градостроитель проекта | Суербаева Г.Ф. |
| Главный градостроитель проекта Специалист по инженерному обеспечению территорий | Пономарев М.А. Шеховцов П.А. |
| Инженер | Копылов А.Ю. |
| Ведущий градостроитель, дизайнер проекта | Шпагина И.Н. |
| Экономист градостроительства | Шашалевич О.Ю. |
| Эколог градостроительства | Исниязова Д.Т. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Техник-архитектор | Капкова Н.В |
| Техник-архитектор | Белов Н.О. |

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТОМ

ВВЕДЕНИЕ	6

1.Общие сведения о поселении	11

2.Природные условия	14

3.Зоны с особыми условиями использования территории.	17

4.   Территориальные ресурсы Асекеевского сельсовета. 	20

5. Социально-экономическая ситуация в Асекеевском сельсовете.	23

6. Планировочная организация территории.	75

7.Транспортная инфраструктура	84

8.Инженерная защита и подготовка территории.  	87

9. Озеленение	89

10. Инженерная инфраструктура 	90

11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 	101

и мероприятия по ее охране	101

12.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных       ситуаций природного и техногенного характера.	123

13.     Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана	132

14.   Основные технико-экономические показатели	133

2 ТОМ. Часть Б (графические материалы, ДСП)

| № п/п | Наименование схемы | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. | СВОДНАЯ СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ МО АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. ОПОРНЫЙ ПЛАН. | 1:10 000 |
| 2. | СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА с. АСЕКЕЕВО, ст.АСЕКЕЕВО | 1:5000 |
| 3. | СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА с. ВЕРХНЕЗАГЛЯДИНО | 1:5000 |
| 4. | СХЕМА ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ (современное состояние) | 1:10 000 |
| 5. | СХЕМА ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 1:10 000 |
| 6. | СХЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ МО АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ | 1:10 000 |
| 7. | СХЕМА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ МО АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. | 1:10 000 |
| 8. | СХЕМА ЗОН ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ (современное состояние) | 1:5000 |
| 9. | СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. | 1:10 000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Генеральный план представляет собой принципиально новую разработку Генерального плана МО «Асекеевский сельсовет»  по отношению к Генеральному плану, разработанному Оренбургским институтом «ОРЕНБУРГАГРОПРОМРОЕКТ» в 1990 г.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Асекеевский сельсовет»  являются:

- окончание в 2010 году расчетного срока реализации положений Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки районного центра села Асекеево, согласованного Решением № 181 от 05.10.1990г. Исполнительным комитетом Совета народных депутатов Асекеевского района Оренбургской области;

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2008 года «об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № 1893/321-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области»;

- установление новых границ (на основании вышеуказанного закона), отличных от ранее утверждённых генеральным планом 1990 г.

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость осуществления согласованной подготовки документов территориального планирования Оренбургской области, Асекеевского района и МО «Асекеевский сельсовет», с учетом взаимных интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим законодательством;

- внедрение автономных и альтернативных источников инженерного обеспечения застройки;

- ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

- необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных предприятий;

- необходимость сохранения природно-экологического каркаса с обеспечением сохранности памятников природы, расположенных на территории поселения;

- необходимость изыскания резервных территорий для развития поселения;

- необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров.

Генеральный план выполнен с использованием данных и обоснований, представленных в следующих работах:

- Генеральный план, совмещенный с ПДП районного центра села Асекеево 1990 г., выполненный проектным институтом «ОРЕНБУРГАГРОПРОМРОЕКТ» в 1990 г., согласованного Решением Совета народных депутатов № 181-р от 05.10.1990г.

- Схема территориального планирования Оренбургской области, выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга.

- Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Асекеевском районе в 2008 году.

- Прогноз социально-экономического развития Асекеевского района на 2010 год и параметры прогноза до 2012 года.

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Асекеевского района Оренбургской области на 2008 – 2012 годы»

А так же  на основании данных, представленных в ответах по запрашиваемой информации  от следующих  инстанций:

- Северо-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (исх. №16-641/16-85, от 23.04.10г.);

- Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Оренбургской области (исх. №01-Ж-11-3998, от 16.06.09г.);

- Государственное учреждение «Центр занятости населения Асекеевского района» (исх. №2224, от 29.10.09г.);

- Управление Роснедвижимости по Оренбургской области (исх. №4-0629, от 23.06.09г.);

- Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области (исх. №ОС-27/15-5274, от 04.06.09г.);

- Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области (исх. №ОС-27/15-5273, от 04.06.09г.);

- Трест Бугурусланмежрайгаз (исх. №414, от 08.06.09г);

- Отдел по строительству администрации Асекеевского района Оренбургской области (исх. № б/н, от 19.06.09г.);

- Отдел культуры (исх. №24, от 05.06.09г.);

- Отдел образования (исх. № б/н, от 01.10.09г.);

- Управление социальной защиты населения Администрации муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области (исх. № б/н, от 05.06.09г.);

- Муниципальное учреждение здравоохранения «Асекеевская центральная районная больница» (исх. №329, от 04.06.09г.);

- Северо-Западный территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Оренбургской области (исх. №16-789, от 29.05.09г.);

- Управление Росприроднадзора по Оренбургской области (исх. №АЖ-04-13/1153, от 01.06.09г.);

- Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области (исх. №215, от 03.06.09г.);

- ООО «Бугурусланнефть» (исх. №01-01/573и, от 09.04.10г.);

- Управление по недропользованию по Оренбургской области (Оренбургнедра) (исх. №ОК-02/0388, от 11.03.10г.);

- Администрация Асекеевского района Оренбургской области (исх. №27, от 15.06.09г.);

- Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области (Оренбургстат) (исх. №08-09-2340, от 05.06.09г);

- Отдел записи актов гражданского состояния (исх. №899, от 04.06.09г.);

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области «Санитарно-эпидемиологическое заключение (исх. №56.07.06.000.Т.000084.06.09., от 09.06.09г.);

- Бугурусланский филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы земельного участка (исх. № 56.ФГУЗ.03.02-04.2009-0185, от 09.04.09г.)

- Ветеринарно-санитарная карточка на скотомогильник №1, №2

- Постановление (исх. №4-п, от 10.01.08г.) «О перечне административно-территориальных единиц Оренбургской области»

- Паспорт муниципального образования «Асекеевский район» Оренбургской области

- МУП ЖКХ и С Асекеевского района Федерального статистического наблюдения: Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда за 2009г., Сведения о строительстве и ремонте объектов благоустройства за 2010г.

- Паспорт безопасности муниципального образования Асекеевский район, Замечания к паспорту безопасности

- Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Асекеевского района Оренбургской области на 2008-2012годы».

- Основные показатели, предоставляемые для прогноза социально-экономического развития МО Асекеевский район на 2010 год и на период до 2012года

Авторский коллектив выражает благодарность за активное участие в разработке генерального плана МО «Асекеевский сельсовет» главе МО Асекеевский сельсовет Шайдуллину Рафаэлю Хайдаровичу, главному архитектору Асекеевского района  Валееву Ренату Сагитзяновичу  и администрации Асекеевского сельсовета.

# Общие сведения о поселении

Рисунок 1 - Расположение поселения в системе Оренбургской области

Асекеевский сельсовет находится на территории Асекеевского района Оренбургской области.

Численность населения Асекеевского сельсовета  - 6097 человек.

Площадь МО Асекеевский сельсовет составляет около 12190 га.

В состав поселения входят населенные пункты: село Асекеево, станция Асекеево и деревня Верхнезаглядино.

Таблица 1.1 - сведения о численности и площади территории населенных пунктов МО Асекеевский сельсовет на 01.01.2010г.

| № п/п | Наименование | Численность, чел. | Удельн. Вес, % | Площадь территории, га | Удельн. Вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Асекеево | 5430 | 89 | 1011,0 | 8,3 |
| 2. | ст. Асекеево | 560 | 9,2 | 147,0 | 1,2 |
| 3. | д.Верхнезаглядино | 107 | 1,8 | 101,0 | 0,8 |
| 4. | МО Асекеевский сельсовет | 6097 | 100 | 12190 | 100 |

## 1.1  Краткая историческая справка.

Село Асекеево было основано в XVI веке опричником Ивана IV – Асекеем, получившим надел земли за верную службу.

В 1922 году с. Асекеево стало волостным центром, а с 1924 по 1930 годы - районным центром Бугурусланского округа Средневолжского края. С образованием Оренбургской области в декабре 1934 года Асекеевский район обрел статус самостоятельной административно - территориальной единицы, с районным центром в с. Асекеево.

Состав населения села многонациональный: татары, башкиры, русские, мордва, чуваши, украинцы.

Станция Асекеево образовалась в 90-е годы XIX века.

Деревня Верхнезаглядино. Точная дата образования этого поселения неизвестна, но к 1899 г. насчитывалось в нем 250 дворов.

## 1.2 Особенности экономико-географического положения.

Муниципальное образование Асекеевский сельсовет расположено  территории Асекеевского района  Оренбургской области,  Приволжского федерального округа Российской Федерации и является административным центром Асекеевского района.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области «О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСЕКЕЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от 09.03.2005 г. N 1893/321-III-ОЗ) площадь МО Асекеевский сельсовет составляет 12190 га. Протяженность территории Асекеевского сельсовета с запада на восток 17,65 км, с юга на север 9,74 км.

В настоящее время численность населения сельсовета составляет 6097 человек.

В состав МО Асекеевский сельсовет входят три населенных пункта: с. Асекеево, ст. Асекеево и д. Верхнезаглядино.

Село Асекеево является административным центром Асекеевского сельсовета и Асекеевского района.

Особенности экономико-географического положения сельсовета:

- Асекеевский сельсовет расположен на северо-западе Оренбургской области и северо-западе Асекеевского района, граничит с северо - запада с Бугурусланским районом, с востока и юго-востока – Заглядинским сельсоветом Асекеевского  района, с юго - востока – Новосултангуловский сельсовет, на востоке с Яковлевским, Кислинским, сельсоветами, на севере с Советским сельсоветом.

- Расстояние до  областного центра г. Оренбург - 330 км, сообщение осуществляется по трассе Оренбург-Абдулино, до трассы от  села Асекеево около 80 км. По территории района проходит железная дорога Самара-Уфа, ближайшая ж.д. станция Асекеево находится в 5 км от районного центра.

- Близкое расположения от экономически развитого региона России – Самарской области и её областного центра города Самары - 150 км. Сообщение происходит посредством автомобильной дороги Асекеево – Бугуруслан – Самара, и железной дороги Уфа – Самара. Железная дорога расположена в границах населенного пункта С.Асекеево и ст. Асекеево. С Самарской областью налажены тесные экономические (в частности торговые) и культурные связи.

- с. Асекеево расположено в 26 км от г. Бугуруслана – города Оренбургской области с населением в 53,3 тысячи жителей.

В Асекеевском районе и в Асекеевском сельсовете -  ведущей отраслью экономики является сельское хозяйство, этому способствуют имеющиеся территориальные и трудовые ресурсы,  климатические условия.

На территории сельсовета ведется  добыча  углеводородного сырья, и осваиваются газовые месторождения.

Недра района богаты углеводородным сырьем. НГДУ "Бугурусланнефть" АО "Оренбургнефть" эксплуатирует 10 нефтяных месторождений такие как, Султангулово-Заглядинское, Южно-Султангуловское, Тарханское, Кушниковское, Ботвинское, Чесноковское, Сакадинское, Воинское, Березовское и Наумовское.

В строительстве применяются местные полезные ископаемые: песок, гравий, глина, камень (песчаник, известняк).

# Природные условия

  - Климат

Климатические условия отличаются непостоянством по годам. Среднегодовая    температура    воздуха плюс 2,5 °С. Сравнительно мягкая по оренбургским меркам зима со среднемесячной температурой в январе             минус 15,5 °С, и нежаркое лето со средней температурой плюс 20 °С. Средне- годовое количество осадков составляет 420 мм – одно из самых высоких в Оренбургской области, наибольшее их количество выпадает в июле, июне, октябре. Продолжительность вегетационного периода в среднем 135 дней. Снежный покров достигает до 36 см, глубина промерзания почвы – 70 см.

  - Гидрология

По территории Асекеевского сельсовета с юго-востока на северо-запад протекает река Большая Кинель (протяженность реки всего 155 км), являющаяся одним из основных притоков реки Самара (бассейн реки Волга). В долине реки Большой Кинель сосредоточено большое количество озер-стариц. Притоки реки Большой Кинель, впадающие в реку на территории сельсовета – Большая Кисла (протяженность всего - 27 км)  и Вязовка. Притоки реки Большая Кисла ручьи  Кисла, Усманка. Питаются реки в основном грунтовыми водами. Весной в апреле и мае из-за таяния снегов  уровень воды резко возрастает, реки разливаются, затопляя пойму, летом ручьи пересыхают, реки становятся мелководными. В силу мелководья и непостоянности тока реки слабо используются в экономике края.

  - Геоморфология

Район расположен на Восточно-Европейской равнине в Заволжско-Предуральской лесостепной провинции, которая представляет собой сыртовую равнину, с крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами, расчлененными протоками рек и овражно-балочной сетью, и снижающуюся в западном направлении. Однообразные сыртовые равнины слагаются горизонтальными слоями красноцветных глин и песчаников пермского периода.

Реки района (Большой и Малый Кинель, Кисла, Ереуз) относятся в бассейну Каспийского моря.

Почвенный покров представлен черноземами типичными - 43,7%, черноземами обыкновенными - 20,4, в поймах рек - лугово-черноземными почвами. По механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые, по содержанию гумуса - средне-гумусные.

  - Геологическое строение

Рассматриваемая территории МО Асекеевский сельсовет расположена на Восточно-Европейской платформе в зоне Волго-Уральского поднятия (антеклизе).

В возрастном отношении  породы относятся к Пермской системе Палеозойской группы.  К породам пермской системы относятся аргиллиты, алевролиты, песчаники, конгломераты, известняки, доломиты, гипсы, ангидриды, каменные и калийные соли.

На территории сельсовета прослеживаются границы между лесостепью и степью, между Бугульминско-Белебеевской возвышенностью и Общим Сыртом. Большую часть территории занимают долины рек Большой и Малый Кинель и их междуречье. Крутые пластово- ступенчатые правобережья этих рек отличаются наиболее возвышенным и холмистым рельефом, глее на поверхность выходят коренные красноцветные породы татарского яруса пермской системы.

  - Растительность

Район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают 3,1 % территории, в которых произрастают в основном дуб, береза, осина, липа, вяз. Вдоль русла реки Большой Кинель расположены пойменные луга с кустарниками и лесами. В направлении с севера на юг травянистая растительность меняется с разнотравно-луговой (клевер горный, подмаренник настоящий, адонис весенний, герань кроваво-красная, кровохлебка лекарственная, лабазник шестилепестный, земляника зеленая) на разнотравно-типчаково-ковыльную (сухолюбивые грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, гвоздика Андржиевского). На территории района 266 га особо охраняемых земель, где произрастает лекарственная трава (ландыш-весенний).

  - Животный мир

Фауна территории МО Асекеевский сельсовет представлена дикими животными: степная пищуха, ежик обыкновенный и ушастый, хомячок Эверсмана, рыжеватый и малый суслики. В тихих заводях рек Урал и Илек встречается русская выхухоль. Среди птиц самыми характерными для степных пространств являются многочисленные виды жаворонка, из хищных птиц - курганник, около водоемов охотятся луни.  Водоемы населяют кряква и серый гусь. В пойменных лесах по Уралу гнездится орлан-белохвост. В водоемах обитает болотная черепаха, остромордая, травяная и озерная лягушки,  карась и окунь, сом, Важнейшими объектами рыболовства являются щука, лещ, сазан, жерех, язь, плотва.

  - Полезные ископаемые

Недра района богаты углеводородным сырьем. НГДУ "Бугурусланнефть" АО "Оренбургнефть" эксплуатирует 10 нефтяных месторождений такие как, Султангулово-Заглядинское, Южно-Султангуловское, Тарханское, Кушниковское, Ботвинское, Чесноковское, Сакадинское, Воинское, Березовское и Наумовское. Широко применяются в производстве местные полезные ископаемые: песок, гравий, глина, камень (песчаник, известняк).

# Зоны с особыми условиями использования территории.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана разработана схемы: «Комплексная оценка территории» и «схема ограничений природного и техногенного характера». На схемах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории зон охраны памятников истории и культуры;

- зон особо охраняемых природных территорий;

- округа санитарной (горно-санитарной) охраны;

- санитарных, защитных и санитарно-защитных зон;

- технические зоны размещения трубопроводного транспорта;

- водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- зон залегания полезных ископаемых;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- зоны чрезвычайных экологических ситуаций;

- зоны различной градостроительной ценности территорий.

Границы указанных территорий нанесены в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

## 3.1 Особо охраняемые природные территории.

Согласно  информационному письму Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области № 215 от 03.06.2009г., на территории  МО «Асекеевский сельсовет»  расположены особо охраняемые природные территории областного значения, включенные в перечень памятников природы областного значения, утвержденный распоряжением администрации Оренбургской области  от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области»:

- Верхнезаглядинский Кинельский яр.

Площадь – 79,0 га

Месторасположение - В 1 км к северо-востоку от с. Верхнезаглядино, на правом берегу р. Большой Кинель

Краткое описание памятника природы, согласно паспорта памятника природы от 31.08.2000г., составленного с.н.с. Института степи УрОРАН Павлейчик В.М.:

«Геологический  и ландшафтно-геоморфологический памятник природы, является частью стратотипического разреза большекинельской свиты яруса перми. Является эталоном типичного для Самарского и Оренбургского Заволжья рельефа с расчленением почти горного типа. Характерны коренные выходы наиболее жестких пород (песчаников), осыпи и оплывины мягких пород (аргиллитов и мергелей), слабая задернованность. Склон изрезан короткими (до 1,5 км) и глубокими логами. Между логами расположены узкие гривы, заканчивающиеся в сторону реки крутыми «лбами», на которых лучшая обнаженность пластов коренных пород. В обнажениях представлена часть стратотипического разреза большекинельской свиты татарского яруса перми. Преобладающие горные породы – красноцветные аргиллиты, алевролиты, мергели. Линзы красноцветных песчаников занимают не более 30 % разреза».

- Среднезаглядинский Кинельский яр.

Площадь - 15,0 га

Месторасположение - В 1 км к северо-западу от с. Верхнезаглядино, на правом берегу р. Большой Кинель.

Краткое описание памятника природы, согласно паспорта памятника природы от 31.08.2000г., составленного с.н.с. Института степи УрОРАН Павлейчик В.М.:

«Геологический   и ландшафтно-геоморфологический памятник природы, площадью 15 га. Часть стратотипического разреза татарского яруса перми. Красноцветные песчаники, аргиллиты, алевролиты. Хорошо обнажены только слои песчаников. Образец приречного эрозионного рельефа на верхнепермских красноцветах.»

- Асекеевская красная гора

Площадь - 4,0 га

Месторасположение - На северной окраине с. Асекеево, на правом берегу р. Большая  Кисла.

Краткое описание памятника природы, согласно паспорта памятника природы от 31.08.2000г., составленного с.н.с. Института степи УрОРАН Павлейчик В.М.:

« Геологический памятник природы, площадью – 4 га. На крутом склоне и экскаваторной выработке опорный разрез большекинельской свиты татарского яруса перми. Преобладают красноцветные аргиллиты и полосчатослоистые  мергели, в низах обрыва обнажаются песчаники.»

- Большекислинский яр.

Площадь - 5,0 га

Месторасположение - в 2 км к северу от ст. Асекеево, на правом берегу р. Большая Кисла.

Краткое описание памятника природы, согласно паспорта памятника природы от 31.08.2000г., составленного с.н.с. Института степи УрОРАН Павлейчик В.М.:

«Геологический памятник природы, являющийся одним из примечательных красноцветных обрывов района, площадью 5,0 га. В четырех высоких (до 40 м ) правобережных обрывах вскрывается опорный разрез большекинельской свиты татарского яруса верхней перми. Преобладающие породы - красноцветные аргиллиты (в отдельных прослоях и пятнах зеленовато-светло – серые), алевролиты, мергели, мелкозернистые песчаники.»

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории памятника природы запрещается:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

- проводить несанкционированные горные работы;

- гидротехническое вмешательство;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- распашка территории.

При подготовке генерального плана муниципального образования «Асекеевский сельсовет» Асекеевского района Оренбургской области  в числе прочих учтены следующие предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения Схемы территориального планирования Оренбургской области, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от _____________________________

#### Выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ, статус которых не определён

Первая очередь

Прикинельская лесостепь на территории Бугурусланского и Асекеевского районов площадью 8450 га.

Предложения по организации охраны и использования памятников истории и культуры (объектов культурного наследия)

Первая очередь

Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия, в том числе:

Сорочинский, Кувандыкский, Адамовский, Акбулакский, Асекеевский районы – 2011 – 2015 гг.

# 4.   Территориальные ресурсы Асекеевского сельсовета.

## 4.1 Территория муниципального образования.

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы  муниципального образования Асекеевский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области», принятый Законодательным собранием Оренбургской области от 16 февраля 2005г.  Площадь территории проектирования 12202 га.

По проведенным картографическим подсчетам в программе MapInfo общая площадь МО Асекеевский сельсовет ориентировочно составляет –     12190 га:

площадь земель населенных пунктов –   945,3 га, в том числе:

- с. Асекеево –   706,7 га,

- д. Верхнезаглядино –  144,1  га;

- ст. Асекеево – 94,46 га;

- земли водного фонда  – 7,06       га;

- земли ГЛФ –  541га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 10580га.

Характеристика земель МО Асекеевский сельсовет по категориям (согласно картографическим расчетам и информации полученной в территориальном отделе № 4 Управления Роснедвижимости по Оренбургской области в Асекеевском  районе)

Таблица 4.1.1 – Характеристика земель МО Асекеевский сельсовет

| № п.п. | Наименование земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов в т.ч. -с. Асекеево -ст. Асекеево - д. Верхнезаглядино | 706,7 94,46 144,1 |  |
|  | Всего: | 945,3 | 7,75 |
| 2. | Земли с/х назначения | 10580 | 86,7 |
| 3. | Земли ГЛФ | 541,4 | 4,4 |
| 4. | Земли водного фонда | 44,3 | 0,4 |
| 5. | Земли ООПТ | 103,0 | 0,75 |
| 4. | Земли промышленности, транспорта и связи | - | - |
|  | Итого земель в границах МО | 12202 | 100 |

Рисунок 4.1.1

На основании вышеизложенного можно заключить, что одной из ведущих отраслей народного хозяйства Асекевского сельсовета является сельское хозяйство – в частности растениеводство, т.к. удельный вес сельхозугодий составляет 86,7% от  общей площади сельсовета, причем 71,4% составляют пашни, 2,0% сенокосы и только 13,3% пастбища.

## 4.2 Территориальные ресурсы.

С целью выявления территориальных ресурсов для развития населенных пунктов муниципального образования Асекеевский сельсовет проведён анализ по ряду факторов, влияющих на параметры и направление развития поселений:

- природно-экологические;

- санитарно-гигиенические;

- особенности инженерного обустройства;

- характер современного использования территории;

-размещение и состояние жилищного фонда, общественных и производственных объектов;

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие параметры и перспективы развития.

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним прилегающие территории.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, новых производственных объектов (инвестиционные площадки), а также территории пригодные для организации рекреационных зон.

Для села Асекеево характерна высокая плотность застройки и полная освоенность территории в установленных границах, более того часть жилой застройки «вышла» за пределы села. Для размещения  жилой и общественной застройки  предлагаются территории на северо-западе около 8,9 га, южной части села 23,4 га, на восточной окраине села 10,7га. Застройка планируется на свободных территориях и на  территориях образованных в результате планируемого переноса границы населенного пункта.

В д. Верхнезаглядино численность населения сокращается за счет механического оттока населения в другие более привлекательные для жизни поселения. Для территории характерна низкая плотность застройки, наличие  свободных территорий, пригодных для нового строительства, обеспеченность инженерной инфраструктурой (электричество, газ, вода).

Предлагается упорядочивание имеющейся жилой застройки, формирование общественного центра поселения, размещения инвестиционных площадок для развития агропромышленного комплекса.

Станция Асекеево - отдельный населенный пункт Асекеевского сельсовета, хотя имеет общую границу с селом Асекеево и общую дорожную сеть. Территория поселка полностью застроена, свободных площадок  нет, но нет и потребности в строительстве нового жилья, так как предлагаемые территории для нового жилищного строительства в селе Асекеево граничат с территорией населенного пункта станцией Асекеево.

Рекомендованное проектом территориальное развитие сельсовета, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории отображены на картах- схемах Генерального плана МО Асекеевский сельсовет.

# 5. Социально-экономическая ситуация в Асекеевском сельсовете.

## 5.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития.

Экономический потенциал

Село Асекеево является административным центром Асекеевского сельсовета и Асекеевского района, который объединяет 21 сельское поселение, 59 населенных пунктов с общим числом жителей 23,5 тыс. человек, площадь территории района 240 тысяч гектаров.

Развитию экономики способствует выгодное географическое положение сельсовета.  Село Асекеево расположено в северо-восточной части района, и в северо-восточной части области, в 340 километрах от областного центра г. Оренбурга, до города Бугуруслана 26 км. Сельсовет занимает выгодное транзитное положение: по территории проходит межрегиональная железная дорога Самара – Уфа и автомобильная дорога областного значения Бугуруслан- Старокутлумбетьево. Важным звеном развития экономики Асекеевского сельсовета является его приграничное местонахождение с экономически развитым регионом – Самарской областью

Экономический потенциал сельсовета составляет деятельность, связанная с выполнением функций административного центра района, агропромышленный комплекс, собственная перерабатывающая промышленность, туризм, добывающая  промышленность (строительные материалы, углеводородное сырье). Актуально стоит вопрос по развитию предприятий переработки сельхозпродукции. Развиваются предприятия строительного комплекса, специализирующиеся на изготовлении строительных материалов и предоставления строительных услуг.

В селе Асекеево сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Асекеевского сельсовета и района в целом: почта, отделение социальной защиты населения, банки, магазины, отделения связи, районная больница, аптеки, дом культуры, библиотека, музей, детско-юношеская спортивная школа, стадионы, спортивные площадки, издательский дом «Родные просторы». Правоохранительной практикой занимается прокуратура, отделение милиции, федеральный суд, службы мирового судьи и приставов. Свой вклад в развитие экономики сельсовета вносят службы технического сервиса, электротехнического обслуживания, предприятия коммунального и дорожного хозяйства.

Агропромышленный комплекс.

Растениеводство.

Асекеевский район относится к северной сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются озимые и яровые зерновые культуры, подсолнечник, развито молочное скотоводство, свиноводство. Сельское хозяйство получило свое развитие  благодаря имеющимся территориальным ресурсам – большие площади открытых земель, где почвы в основном типичные черноземы и благоприятные климатические условия (среднегодовое количество осадков составляет 420 мм).

В с.Асекеево имеются молочные и маслосыродельные, хлебобулочные, кондитерские, макаронные производства пищевой промышленности, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

В Асекеевском районе производство сельскохозяйственной продукции на 1 жителя района – 1500 – 2000 рублей.

На землях МО Асекеевский сельсовет ряд сельскохозяйственных предприятий выращивают:

- зерновые культуры – 55 - 60 % от посевной площади,

в том числе: 10 - 15 % - рожь,

25 - 30 %  - пшеница,

не более 10 % - ячмень;

- технические культуры – более 5 % от посевной площади, представлены почти исключительно подсолнечником;

- кормовые культуры – 25 - 30 % - однолетние и многолетние травы, кукуруза на зеленую массу и некоторые другие культуры, используемые на корм скоту;

- картофель и овощные культуры – 0,3 – 0,5 % от посевной площади, выращиваются преимущественно на приусадебных и садово-огородных участках.

Рисунок 5.1.1 - Растениеводство в МО Асекеевский сельсовет

По данным администрации сельсовета на территории муниципального образования «Асекеевский сельсовет» сельскохозяйственной деятельностью в промышленных объемах занимаются 10 крупных крестьянско-фермерских хозяйств и одно профтехучилище, занимающиеся зерноводческой деятельностью в общей сложности на территории 5000 га и выращивают зерна около 8260 тонн. В сельсовете имеются хранилища по хранению овощей на 20 тонн  и зерна на 900 тонн.

Предприятие КФХ Музирова Р. занимается обработкой сельскохозяйственных угодий пестицидами с применением тракторов – обрабатывает свыше 6000 га. Имеет технологическую базу – гаражи для хранения техники и инвентаря, ремонтные мастерские, склады горюче-смазочных материалов.

Животноводство.

Животноводство в Асекеевском районе развито в следующих объемах (данные карты животноводства:

  - крупный рогатый скот -  15 – 20 голов на 100 га сельскохозяйственных угодий;

  - свиньи - 10 – 15 голов на 100 га пашни;

  - овцы и козы - 10 – 20  голов на 100 га сельскохозяйственных угодий;

  - птица – менее 10 голов на 100 га посевов зерновых в хозяйствах общественного сектора.

Анализ  показателей  социально – экономического  развития  муниципального  образования  «Асекеевский  район»   за  2008  год  показал,  что  в  экономике  района  наблюдаются  следующие  позитивные  тенденции:

-   положительная  ситуация  в  сельском  хозяйстве,  где наблюдается   рост  производства  продукции  -  102,4  процента   к  прошлому  году;

-    положительные  сдвиги  произошли  в  сфере  потребительского  рынка;

-     по  итогам  года  наблюдается  умеренный  рост  инвестиций   в  основной  капитал, за  счет  всех  источников  финансирования

Не  удалось  преодолеть по  итогам  года  некоторые  негативные  моменты:

-  сохраняется  сложная  ситуация  в  обрабатывающих  производствах.  По  сравнению  с  соответствующим  периодом  прошлого  года,  идет  снижение  производства – 85,4  процента.  Снижение  происходит  из – за  отсутствия  на  территории  района  крупных  перерабатывающих  предприятий.

В  настоящее  время  производство  пищевой  продукции  осуществляют  цеха  переработки  малые предприятиями с небольшим оборотом продукции (маслоцеха,  мельницы,  пекарни  и  т. д.).

Основные реализуемые сельсоветом сельскохозяйственные продукты: зерно, подсолнечник, скот, птица, молоко.

Промышленность представлена следующими отраслями:

добывающая промышленность,

пищевая,

строительных материалов,

лесная,

деревообрабатывающая,

полиграфическая.

Малое предпринимательство

Малое предпринимательство имеет место почти во всех отраслях экономики Асекеевского сельсовета:

- Сельское хозяйство (фермерские хозяйства и индивидуальные подсобные хозяйства);

- Рынок платных услуг населению:

- Транспортные

- Связь

- Жилищные

- Услуги гостиниц

- Коммунальные

- Услуги культуры

- Медицинские услуги

- Ветеринарные услуги

- Услуги системы образования

- Розничная торговля;

- Строительная;

- Общественное питание;

Количество малых предприятий по Асекеевскому району  89 единиц, из них порядка 90 % находятся в Асекеевском сельсовете. Доля оборота валовой продукции малых предприятий в экономике района составляет около 47 %.

Туризм

- Возможность развития туристского бизнеса как отрасли экономики области  рассмотрена в Схеме территориального планирования Оренбургской области и в законе № 595/148-ОЗ от 31.07.2000 г. Оренбургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области». Закон рассматривает туризм, как одну из приоритетных доходных отраслей экономики Оренбургской области. Туристская индустрия окажет влияние на развитие других секторов экономики, таких как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство, создание обслуживающих организаций и др.

Здесь же определены имеющиеся в области и в отдельных муниципальных образованиях ресурсы для развития туризма.

Таблица. Туристско-рекреационное зонирование Оренбургской области

| № п/п | Название зоны | Территория занимаемых админи. р-ов | Центры | Основной рекреационный потенциал | Основные объекты туризма | Основные существующие объекты рекреации | Преобладающие виды туризма | Основные планируемые объекты для строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бугурусланская | Бугурусланский Северный, Асекеевский, Абдулинский, Матвеевский | г. Бугуруслан | Лесостепные ландшафты, живописные берега р. Б.Кинель | Усадьба княгини Волконской (с. Пилюгино), ряд урочищ по р. Б. Кинель; Кинельские Яры; Варланный лог; Рычковский парк усадьба-музей писателя С.Т.Аксакова; Аксаковский и Рычковский охотничьи заповедники; Драматический театр; Бугурусланский и Абдулинский краеведческие музеи; Музей-квартира М. В. Фрунзе. | Санатории, санатории-профилактории, базы отдыха, туристические базы | Рекреационный туризм, Экскурсионный туризм, Познавательный туризм Культурно-исторический туризм | Санатории, базы отдыха |

Наличие в области большого туристско-рекреационного (природно-ресурсного и историко-культурного)  потенциала открывает широкие возможности для развития на ее территории  как туристско-рекреационного комплекса, главной целью которого является формирование индустрии туризма и рекреации как доходной отрасли экономики региона. С этой целью принята областная целевая программа развития туризма в Оренбургской области до 2010 года, заложившая фундаментальные основы развития отрасли и которая будет разрабатываться на последующие периоды.

Схема территориального планирования, определяя стратегические направления развития туристско-рекреационного комплекса Оренбургской области, выявляет следующие приоритетные задачи:

- улучшение инфраструктуры туризма; реконструкция действующих и строительство новых комфортабельных мест размещения; развитие системы транспорта, придорожной инфраструктуры, услуг связи; обеспечение безопасности туристов;

- повышение качества и расширение спектра предоставляемых туристских услуг;

- повышение качества работы обслуживающего персонала;

- сохранение и обустройство объектов туристского показа;

- подготовка туристско-экскурсионных кадров, развитие и совершенствование туристского образования;

- рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности;

- совершенствование организации туристской деятельности, взаимодействия и сотрудничества субъектов туристской деятельности;

- реализация программ развития туризма на разных уровнях управления;

- создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;

- принятие областной целевой Программы по возрождению кумысолечения с поощрением частных и ведомственных кумысолечебниц.

В целом, развитие туризма в Оренбургской области должно быть основано на трех принципах: ориентация на саморазвитие и бездотационность отрасли, формирование эффективной государственной поддержки развития туризма, всемерное использование возможностей развития туризма и устранение угроз и рисков.

На базе сохранения и приумножения (восстановления, реконструкции, реставрации) объектов природного и культурного наследия предлагается совершенствование их сложившейся территориально-пространственной организации. В качестве важного мероприятия намечается развитие выявленных Схемой перспективных направлений и мест развития комплекса – наиболее привлекательных и подготовленных для размещения и модернизации объектов оздоровительного, санаторно-курортного, туристско-рекреационного назначения, для разработки и открытия новых туристских маршрутов, с включением их в общую структуру. Мероприятия по обеспечению качества рекреационных и туристских услуг и продвижению их на российский и международный рынок в первую очередь связаны с совершенствованием территориально-пространственной структуры области, значительную часть территории которой занимают действующие или потенциальные «объекты туристского показа», а также лечебно-оздоровительные и санаторно-курортные объекты.

На основе анализа  природных условий и видов рекреационных ландшафтов   Схемой определены перспективные виды рекреационной деятельности в Оренбургской области.

Таблица. Рекреационные ресурсы Оренбургской области

| Виды рекреационных ландшафтов | Краткая характеристика природных рекреационных ресурсов | Перспективные виды рекреационной деятельности |
| --- | --- | --- |
| Пойменно-речные | Пойменные леса-уремы, насаждения галерейного типа. Озера-старицы. Речные плесы, песчаные пляжи, затоны, острова. Охотничьи угодья. | Любительское рыболовство, лодочный туризм, сплав на плотах и катамаранах. Спортивная охота в разрешенных местах. Сбор ягод и грибов. Летний оздоровительный отдых. |
| Горно-речные | Горные реки и плесы в ущельях. Участки рек с перекатами и порогами. Живописные скальные обнажения. | Водный туризм, в т.ч. повышенной трудности. Спортивное скалолазанье и познавательно-спортивный пешеходный туризм. |
| Горно-лесные | Лесистые низкогорья с горными ручьями и распадками. Живописные скальные обнажения. Охотничьи угодья. | Горно-лыжный туризм. Спортивная охота. Дельтапланеризм. Пешеходный спортивно-познавательный туризм. Сбор грибов и ягод. |
| Агломерации разнообразных объектов природного наследия | Комплексы и группы уникальных памятников природы, обладающих высокими эстетическими и культурно-познавательными свойствами. Останцы выветривания, отдельные скалы. | Познавательный, учебный и научный туризм. Художественная фото- и видеосъемка. объекты скалолазанья. |
| Историко-археологические ландшафтные объекты | Уникальные исторические и археологические памятники. Древние рудники, курганы, некрополи, святилища, городища. | Познавательный, учебный и научный туризм. организация археологических учебных лагерей. |

Многие ландшафты обладают оздоровительными свойствами, связанными с особенностями степного климата, фитоцидными свойствами зеленых насаждений, в первую очередь сосновых боров и распространением ресурсов бальнеологического значения: минеральными источниками, природными накоплениями лечебных грязей, солеными озерами, широкими возможностями для кумысного коневодства и кумысолечения.

Исходя из природных условий, ландшафтных характеристик, наличия памятников истории и культуры, архитектуры, памятников природы, современного размещения учреждений отдыха, проектного развития транспортных связей и систем расселения, в Схеме условно выделяются следующие полноценные (территории, как оздоровительных учреждений, так и прилегающих лесов леса, побережий рек, озер, самих водоемов.) туристско-рекреационные зоны: Оренбургская, Бугурусланская (входит Асекеевский район), Бузулукская, Кувандыкская, Ириклинская, Орская, Соль-Илецкая, Тюльганская, Илекская, Пономаревская, Сорочинско-Новосергиевская, Кваркенская.

Предлагаемые проектом туристско-рекреационные территории необходимо зарезервировать для будущих поколений, поскольку они составляют туристско- рекреационный потенциал не только Оренбургской области, но и всей страны.

Очевидно, что рекреационная освоенность многих природных объектов Оренбургской области является экономической альтернативой промышленному освоению. Исходя из этого, первоочередной задачей в развитии рекреационного комплекса является наращивание материальной базы, расширение географии отдыха и туризма, развитие разнообразных видов отдыха. Важно отметить, что развитие данной сферы не несёт такого отрицательного эффекта (как экологического, так и социального), который может наблюдаться при развитии добывающих отраслей или отдельных перерабатывающих производств.

Приоритет должен иметь экологический туризм, развитие которого позволит не только решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов, но и будет способствовать повышению культуры взаимоотношения с природой, выработке экологических норм поведения населения в природной среде, но и будет содействовать

социально-экономическому развитию

В сочетании с объектами природного и историко-культурного наследия такие степные реки как Большой Кумак, Суундук, Малая Хобда, Большой Уран, Салмыш, Большая Кинель, Чаган, предложены Схемой для разработки увлекательнейших лодочных, конных, велосипедных и пеших туристских маршрутов.

## 5.2 Занятость населения

Согласно представленной информации в МО Асекеевский сельсовет действуют предприятия по состоянию на 1 января 2009г.:

Таблица 5.1.1 - Учреждения и предприятия на территории МО Асекеевский сельсовет

| № п.п. | Наименование предприятия | Количество работающих, человек | Местонахождение | Цель использования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Асекеевский молзавод» |  | с. Асекеево, ул. Маслозаводская, 30 | молоко, сыр, ряженка, кефир, сливки, сметана |
| 2 | Колхоз им. Фрунзе | 175 | с.Асекеево | зерновые, мясо-молочная |
| 3 | ОАО "Асекееворемтехпред" | 90 | с.Асекеево ул.Советская, 10 | ремонт техники |
| 4 | "Асекеевоагропромхимия" | 82 | с.Асекеево | агрохим-обслуживание |
| 5 | ОАО Асекеевская МТС "Асекеевоагропромснаб" | 24 | с.Асекеево | сельское хозяйство |
| 6 | Крестьянские (фермерские) хозяйства (124 хозяйств) | 200 | с.Асекеево ул.Чапаева, 28 ассоциация крестьянских хозяйств | зерновые |
| 7 | Предприниматели | 360 |  | торгово -закупочная деятельность |
| 8 | районное потребительское общество «Асекеевское» | 257 | с.Асекеево, ул.Садовая, 1 | торговое обслуживание населения |
| 9 | Финансовый отдел администрации Асекеевского района |  | с.Асекеево ул.Чапаева, 28 | финансы и кредит |
| 10 | Отделение федерального казначейства по Асекеевскому району | 12 | с.Асекеево ул. Чапаева, 28 | финансы и кредит |
| 11 | Инспекция по налогам и сборам по Асекеевскому району | 26 | с.Асекеево ул.Чапаева, 24 | налоги |
| 12 | Расчетно-кассовый центр главного управления Центрального банка РФ по Оренбургской области | 16 | с.Асекеево ул.Чапаева, 26 | финансы и кредит |
| 13 | Акционерное общество открытого типа НГДУ "Бугуруслан-нефть" | 309 | г.Бугуруслан, ул.Московская,75 | добыча, разработка нефтяных месторождений |
| 14 | Асекеевское дорожное ремонтно-строительное управление ГП "Оренбург-автодор" | 88 | с.Асекеево, ул.Чапаева, 153 | ремонт и строительство дорог |
| 15 | Межхозяйственная передвижная механизированная колонна "Асекеевская" (АОЗТ) |  | с.Асекеево, ул.Советская, 3 | строительно-монтажные работы |
| 16 | ОАО "Асекеевоагропроммехмонтаж" | 15 | с.Асекеево, ул.Лесная, 4 | строительно-монтажные работы |
| 17 | Межхозяйственная передвижная механизированная колонна "Асекеевская" (АОЗТ) |  | с.Асекеево, ул.Советская, 3 | строительно-монтажные работы |
| 18 | ОАО "Автомобилист" | 72 | с.Асекеево ул.Советская,16 | транспортные услуги |
| 19 | Асекеевский районный узел связи Бугурусланского МУЭС ОАО "Электросвязь Оренбургской области" | 64 | с.Асекеево ул.Чапаева,30 | услуги связи |
| 20 | Асекеевский районный узел почтовой связи | 124 | с.Асекеево ул.Чапаева,54 | почтовые услуги |
| 21 | ОАО "Автомобилист" | 72 | с.Асекеево ул.Советская,16 | транспортные услуги |
| 22 | Агрокомплекс «Асекеевский» |  | с.Асекеево, ул.Набережная, 15 | сельскохоз. производство |
| 23 | Управление Федеральной миграционной службы по Оренбургской области, территориальный пункт |  | с.Асекеево, ул.Советская, 3, |  |
| 24 | КФХ Акчулпанов Г.Г., |  | с.Асекеево, ул.Восточная, 12 | зерноводческая деятельность |
| 25 | КФХ Муратшин Н.М. |  | с.Асекеево, ул.Комсомольская, 74 | зерноводческая деятельность |
| 26 | КФХ Макаров В.Н. |  | с.Асекеево, ул.Красноармейская, | зерноводческая деятельность |
| 27 | КФХ Закиров Г.Х. |  | с.Асекеево, ул.Лесная, 15 | зерноводческая деятельность |
| 28 | КФХ Гилязов Р.Р. |  | с.Асекеево | зерноводческая деятельность |
| 29 | КФХ Шарифуллин Н.Г. |  | с.Асекеево, ул.Чапаева, 41 | зерноводческая деятельность |
| 30 | КФХ Тазеев И.Р. |  | с.Асекеево, ул.Набережная | зерноводческая деятельность |
| 31 | КФХ Музирова Р. |  | с.Асекеево, ул.Советская | сельхоздеятельность |
| 32 | ООО «Радуга» |  |  | животноводческая деятельность |
| 33 | КФХ «Алина» Гарейшин Ш.Н. |  | с.Асекеево, ул.Маслозаводская, 13-2 | зерноводческая деятельность |
| 34 | КФХ «Садыхов» |  |  | сельскохоз. производство |
| 35 | Темерсо-Агро |  | с.Асекеево, ул.Садовая, 1 | сельскохоз. производство |
| 36 | КФХ «Хафизов» |  |  | сельскохоз. производство |
| 37 | Центральный колхоз |  |  | сельскохоз. производство |
| 38 | «Мехмонтаж» |  | с.Асекеево, ул.Чапаева | продажа и ремонт сельхоз.техники |
| 39 | «Плодородие» |  | с.Асекеево, ул.Овражная | продажа и ремонт сельхоз.техники |
| 40 | Мировые судьи |  | с.Асекеево, ул.Набережная, 17 |  |
| 41 | Профессиональное училище №69 |  | с.Асекеево, ул.Коммунальная, 20 | в т.ч. зерноводческая деятельность |
| 42 | Узел электрических сетей, районный |  | с.Асекеево, ул.Коммунальная, 25 |  |
| 43 | Адвокатская контора второй Оренбургской коллегии адвокатов |  | с.Асекеево, ул.Советская, 2 б, офис 13 |  |
| 44 | Бугурусланский Отдел Управления Федеральной Регистрационной службы по Оренбургской области, сектор |  | с.Асекеево, пер.Школьный, 6 |  |
| 45 | Дополнительный офис №83/083 Бугурусланского отделения 83 СБ РФ |  |  |  |
| 46 | «Россельхозбанк», дополнительный офис |  | с.Асекеево, ул.Садовая, 1 |  |
| 47 | «Спутник», дополнительный офис |  |  |  |
| 48 | Центральная районная больница |  | с.Асекеево, ул.Советская, 4 |  |
| 49 | «Бытовик» |  | с.Асекеево, ул.Набережная, 21 | бытовые услуги |
| 50 | «Оренбургрегионгаз» |  | с.Асекеево, ул.Чапаева, 154 |  |
| 51 | Ж/д вокзал |  | ст.Асекеево |  |
| 52 | Управление Роснедвижимости, территориальный отдел №7 |  | с.Асекеево, ул.Чапаева, 31 |  |
| 53 | Военный комиссариат Асекеевского района |  | с. Асекеево |  |
| 54 | Прокуратура Асекеевского района |  | с. Асекеево, ул. Садовая, 26 |  |
| 55 | Отделение по Асекеевскому району Управления Федерального Казначейства по Оренбургской области |  | с. Асекеево |  |
| 56 | ГУ «Центр занятости населения» |  | с. Асекеево, ул. Чапаева, 24 |  |
| 57 | Асекеевское дорожное управление ГУП «Оренбургремдорстрой», филиал |  | с.Асекеево, ул.Чапаева, 153 | строительство и ремонт дорог |
| 58 | Отделение ГИБДД ОВД по МО Асекеевский район |  | с. Асекеево |  |
| 59 | ГУ Управление пенсионного фонда РФ в Асекеевском районе |  | с. Асекеево, ул.Садовая, 9 |  |
| 60 | Асекеевский районный филиал ФГУ “Оренбургский референтный центр федеральной службы и фитосанитарного надзора” Россельхознадзора (семенная инспекция) |  | с. Асекеево, ул. Степная, 1 |  |
| 61 | Асекеевская районная станция защиты растений |  | с. Асекеево |  |
| 62 | Управление ветеринарии, районное |  | с.Асекеево, ул.Красноармейская, 34а |  |
| 63 | Управление по делам ГО И ЧС |  | с.Асекеево, ул.Чапаевская, 26 |  |

В общей численности занятого населения в экономике района в крупных и средних организациях  по видам экономической деятельности  3037  человека составили штатные работники (без учёта  совместителей).

Уровень безработицы в Асекеевском районе составляет 1,4 %.

Из 6097 чел. на предприятиях  Асекеевского сельсовета задействовано  около 2500  чел. или примерно 40%, всего трудоспособного населения   3597 чел., что составляет 60% от общей численности населения.

Главная цель политики муниципального образования Асекеевский сельсовет  привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем.

Основные задачи развития экономики:

-  обновление и модернизация производственных мощностей;

-  внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

- формирование  благоприятных условий для инвесторов путём создания необходимой инфраструктуры;

- продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

## 5.3 Ресурсы и направление развития

Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет определяется рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

Основными направлениями развития экономики Асекеевского сельсовета являются – агропромышленный комплекс и добывающая промышленность.

- Муниципальное образование Асекеевский сельсовет выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра Асекеевского района, который в свою очередь имеет территорию общей площадью 240 тыс. га и численность населения 23,5  тыс. чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды для населения сельсовета и тяготеющей территории. В связи с  этим возможно дальнейшее развитие сферы бытового обслуживания, технического сервиса, предприятий образования и культуры.

- Комплексный анализ территории МО Асекеевский сельсовет, выявил наличие территориальных ресурсов, пригодных для развития селитебной территории, соответствующих требованиям, предъявляемым к таким площадкам: достаточные размеры, санитарно-гигиенические условия, транспортная доступность, условия жизнеобеспечения – водоснабжение,  энергоснабжение, газоснабжение, сброс сточных вод и т.д. (подробнее обеспеченность инженерной инфраструктурой рассмотрена в соответствующей главе).

- Уникальные природные ландшафты, наличие памятников природы создают возможности для развития туристского бизнеса. Асекеевский район охвачен программой развития туризма, согласно закона № 595/148-ОЗ от 31.07.2000 г. Оренбургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области». Закон рассматривает туризм, как одну из приоритетных доходных отраслей экономики Оренбургской области. Туристская индустрия окажет влияние на развитие других секторов экономики, таких как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство, создание обслуживающих организаций и др.

- В соответствии с планировочной структурой Оренбургской области, выделены планировочные оси трёх рангов различной значимости, являющиеся основными центрами тяготения наиболее интенсивного развития территорий. Асекеевский сельсовет прилегает к вертикальной планировочной оси, связывающей транспортное направление Казахстан – Татарстан. Через с.Асекеево проходит территориальная автодорога, связывающая г.Бугуруслан и автодорогу Оренбург – Абдулино.   Наличие автодорог регионального значения способствует улучшению экономических связей между районами и населенными пунктами, а также способствует развитию транспортной инфраструктуры.

- Реальными секторами  экономики в МО Асекеевский сельсовет  на сегодняшний день являются:

- выращивание зерновых культур;

- производство мясомолочной продукции;

- добыча строительных материалов;

- сфера услуг населению.

- В сфере АПК

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность связанных между собой общественным разделением труда отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения.

В Асекеевском сельсовете развитие получило сельское хозяйство, так называемое ядро АПК, которое включает в себя растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Определяющим в развитии сельского хозяйства в сельсовете является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхоз предприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

В следующей таблице представлены мероприятия по стабилизации и развитию сельского хозяйства, представленные в Схеме территориального развития Оренбургской области

Таблица 5.2  Актуализация мероприятий по стабилизации и развитию сельского хозяйства

| № п/п | 2008-2010гг. | 2015г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. Проведение оценки угодий, которая дифференцирует их по степени эколого-экономической целесообразности ведения на них сельского хозяйства | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. Перевод 1,1 тыс. га низкопродуктивной пашни в кормовые угодья и создание на их месте высокопродуктивных пастбищ. | Осуществления мероприятий по оптимизации степного землепользования. |
| 2 | Увеличение посевных площадей всего до 4200 тыс.га, зерновых до 3000 тыс.га. | Увеличение посевных площадей всего до 4212тыс.га (9% к отчетному году). |  |
| 3 | Развитие семеноводства зерновых, технических культур, трав и пр. Структура посевных площадей сохраняется. В структуре кормовых культур увеличение посевов высокобелковых культур, многолетних трав, новых кормовых культур, применение их в севооборотах. | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур. | Внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельхозкультур |
| 4 | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. Внедрение опыта биологизации земледелия. | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. | Проведение мероприятий, направленных на восстановление почвенного плодородия сельхозугодий. |
| 5 | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. Восстановление и развитие системы мелиорации. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. | Проведение мелиоративных работ. Защита почв от эрозии. |
| 6 | Применение биометода в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. | Переход на биометод в борьбе с вредителями, болезнями растений, с сорняками, особенно в теплицах. Внедрение новейших препаратов по химзащите в сочетании с биометодом. |
| 7 | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – почти на 11%, подсолнечника – на 25 %, плодов и ягод – на 1%. | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – на 33%, подсолнечника – на 38 %, плодов и ягод – на 3%. | Рост валового производства продукции растениеводства (к отчетному году): по зерну – на 52%, подсолнечника – на 52 %, плодов и ягод – на 6%. |
| 8 | Увеличение поголовья крупного рогатого скота – на 9 % к отчетному году, свиней – на 63%, птицы – на 10 %, лошадей – на 29 %. Наличие на 1 условную голову скота – 35,5 – 36 ц.к.м. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота на 46% к отчетному году, свиней на 81%, овец и коз – на 5%, птицы – на 20%, лошадей – на 62%. Наличие на 1 условную голову скота –38 ц.к.м. | Увеличение поголовья крупного рогатого скота на 75% к отчетному году, свиней – в 2,17 раз, овец и коз – на 17%, птицы – на 44 %, лошадей – в 2,27 раза. Наличие на 1 условную голову скота – 38 ц.к.м. |
| 9 | Совершенствование племенной работы, закупка скота на аукционах. Использование продуктивных кроссов птицы. Усиление ветконтроля и карантинных мероприятий. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. | Внедрение передовых перспективных технологий, энергосберегающих технологий содержания скота. |
| 11 | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) | Организация центров ремонта, проката, аренды сельхозтехники (лизинг) |
| 12 | Строительство новых животноводческих помещений, хранилищ, складов. Реконструкция этих помещений, оборудования. Переоборудование под хранилища пустующих построек. | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения. | Строительство новых современных цехов по производству продуктов широкого ассортимента, длительного хранения. |
| 13 | Поэтапное снижение разрыва в ценах на промышленную и с/х продукцию. Подготовка кадров для села (фермеров, механизаторов, руководителей). Организация фонда поддержки и развития предпринимательства. | “Психологическая” реформа на селе. Совершенствование организации труда. | “Психологическая” реформа на селе. Совершенствование организации труда. |
| 14 | Создание оптовых рынков, с учреждением и держанием пакета акций, администрациями районов. Создание электронной зерновой биржи. Организация сбора, заготовки (хранения), переработки и реализации сельхозпродукции. Расширение ассортимента продукции. Улучшение качества продукции, конкурентоспособности. | Создание агрохолдингов (вертикально-интегрированных компаний – цепочка: земля – производство – реализация через сеть магазинов, кафе, ресторанов). Приведение правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствие с нормами Гражданского, Налогового, Бюджетного Кодексов РФ и других законодательных актов РФ. Законодательное установление правового статуса лиц, работающих на семейных подворьях, условий их социального обеспечения и страхования. |  |
| 15 | Поддержка уровня гарантированных закупочных цен на сельхозпродукцию. Поддержка местным бюджетом (дотации, льготное кредитование, лизинговый фонд и пр.) Инвестиции: помощь хозяйствам всех форм собственности. Поддержание темпов роста производства. | Долгосрочные кредиты (на 20-30лет), ипотека. Льготное финансирование индивидуального жилищного строительства. Создание региональной законодательной базы и формирование системы страхования в аграрном секторе. Организация системы защиты выживания фермерских хозяйств и пр. |  |
| 16 | Установление договорных отношений между пользователями земли (земельных долей) и их собственниками. Разработка областных законов, регулирующих оборот земель сельхозназначения | Упорядочение земельного законодательства в отношении земель сельхозназначения (за чертой населенных пунктов) на региональном уровне (механизм, правила). | Разработка свода законов по АПК – Сельскохозяйственный Кодекс |
| 17 | В результате, с использованием коэффициента пересчета в зерновые единицы, объем производства к 2008 г. увеличится на 40% | К 2015 – увеличение почти в 2 раза. | К 2025 – увеличение в 2 раза. |

Ключевой проблемой территориального развития является устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Переход к устойчивому развитию основан на интегрированном социо-эколого-экономическом подходе к развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Его цель – повышение эффективности работы сельскохозяйственных организаций и АПК в целом, повышение благополучия сельского населения, увеличение производства экологически чистой продукции и улучшение состояния природной среды.

## 5.4 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

К началу 2009 года численность населения муниципального образования Асекеевский сельсовет составила 6097 человек.

По данным из ОРЕНБУРГСТАТа (письмо № 08-09-2340 от 05.06.2009 г.) численность населения МО Асекеевский сельсовет по данным переписей населения и похозяйственного учета представлена в таблицах 5.2.1 и 5.2.2.

Таблица 5.2.1 - Численность населения МО Асекеевский сельсовет по данным переписей населения*, ее динамика

| Наименование показателя | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, всего, в том числе | … | 4632 | 4630 | 5688 | 5952 |
| с.Асекеево | … | 3512 | 3755 | 4993 | 5296 |
| ст.Асекеево | … | 768 | 592 | 523 | 515 |
| д.Верхнезаглядино | … | 352 | 283 | 172 | 141 |
| Общий прирост (убыль), чел. | … | … | -2 | +1058 | +264 |
| Темп роста, % | … | … | 99,96 | 122,85 | 104,64 |
| Темп прироста, % | … | … | -0,04 | +22,85 | +4,64 |

*Данные по ВПН – 1970 г. приведены по наличному населению, по ВНП – 1979, 1989, 2002 гг. – по постоянному населению.

Таблица 5.2.2 - Численность населения МО Асекеевский сельсовет по данным переписей населения*, ее динамика

| Наименование показателя | 1970 г. | 1979 г. | прирост (убыль) чел. | 1989 г. | прирост (убыль) чел. | 2002 г. | прирост (убыль) чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Асекеево | 3512 | 3755 | +243 | 4993 | +1238 | 5296 | +303 |
| ст.Асекеево | 768 | 592 | -176 | 523 | -69 | 515 | -8 |
| д.Верхнезагляди-но | 352 | 283 | -69 | 172 | -111 | 141 | -31 |

Из таблиц 5.2.1 и 5.2.2 следует, что рост численности населения по данным переписи населения за период 1970 - 2002 годы происходит неравномерно, так с 1970 по 1979 годы численность населения сельского поселения уменьшилась всего на 2 человека, в том числе в с. Асекеево - возросла на 243 чел.,  по ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 176 и 69 человек соответственно. В 1989 году численность МО Асекеевский сельсовет возросла на 1058 человек, в том числе: с.Асекеево – увеличилась на 1238 человек, ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 69 и 111 человек соответственно. В 2002 году году  численность МО Асекеевский сельсовет возросла на 264 человек, в том числе: с.Асекеево – увеличилась на 303 человек, ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 8 и 31 человек соответственно. За период с 1970 по 2002 годам наблюдается положительная динамика численности населения МО Асекеевский сельсовет, а также с.Асекеево.

Таблица 5.2.3 - Численность населения МО Асекеевский сельсовет (по данным похозяйственного учета, на начало года, человек), ее динамика

| Наименование показателя | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, всего, в том числе | 6432 | 6429 | 6455 | 6385 | 6383 | 6095 | 6070 | 6097 |
| с.Асекеево | 5711 | 5721 | 5746 | 5680 | 5678 | 5427 | 5407 | 5430 |
| ст.Асекеево | 570 | 567 | 571 | 565 | 567 | 550 | 546 | 560 |
| д.Верхнезаглядино | 151 | 141 | 138 | 140 | 138 | 118 | 117 | 107 |
| Общий прирост (убыль), чел. | х | -3 | +26 | -70 | -2 | -288 | -25 | +27 |
| Темп роста, % | х | 99,9 | 100,4 | 98,9 | 99,9 | 95,5 | 99,6 | 100,4 |
| Темп прироста, % | х | -0,1 | +0,4 | -1,1 | -0,1 | -4,5 | -0,4 | +0,4 |

Из таблицы 5.2.3 следует, что рост численности населения за период 2002 - 2008 годы происходит также неравномерно, так с 2002 по 2003 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет уменьшилась на 3 человека, в том числе: с.Асекеево – увеличилась на 10 человек, ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 3 и 10 человек соответственно, с 2003 по 2004 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет увеличилась на 26 человек, в том числе: с.Асекеево – увеличилась на 25 человек, ст.Асекеево – увеличилась на 4 человека и д.Верхнезаглядино – снизилась на 3 человека, с 2004 по 2005 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет уменьшилась на 70 человек, в том числе: с.Асекеево – уменьшилась на 66 человек, ст.Асекеево - снизилась на 6 человек и д.Верхнезаглядино – увеличилась на 2 человека, с 2005 по 2006 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет уменьшилась на 2 человека, в том числе: с.Асекеево – уменьшилась на 2 человека, ст.Асекеево – увеличилась на 2 человека и д.Верхнезаглядино – снизилась на 2 человека, с 2006 по 2007 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет уменьшилась на 288 человек, в том числе: с.Асекеево – уменьшилась на 251 человек, ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 17 и 20 человек соответственно, с 2007 по 2008 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет уменьшилась на 25 человек, в том числе: с.Асекеево – уменьшилась на 20 человек, ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино – снизилась на 4 и 1 человек соответственно, с 2008 по 2009 годы численность населения МО Асекеевский сельсовет увеличилась на 27 человек, в том числе: с.Асекеево – увеличилась на 23 человека, ст.Асекеево – увеличилась на 14 человек и д.Верхнезаглядино – снизилась на 10 человек.

Рисунок 5.2.1 – Динамика численности населения МО Асекеевский сельсовет

На динамику численности населения оказывают влияние показатели естественного  и механического (миграционного) движения населения.

Естественным движением населения называют изменение численности населения за счет рождений и смертей.

Отдел ЗАГС администрации МО Асекеевский район предоставил сведения о количестве родившихся и умерших за последние 10 лет на территории МО Асекеевский сельсовет (письмо от 04.06.2009 г. № 899).

Таблица 5.2.4 – Естественное движение населения в МО Асекеевский сельсовет

| Годы | Количество родившихся, чел. | Количество умерших, чел. | Естественный прирост (+) убыль (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1999 | 65 | 61 | +4 |
| 2000 | 62 | 75 | -13 |
| 2001 | 54 | 105 | -51 |
| 2002 | 75 | 69 | +6 |
| 2003 | 72 | 70 | +2 |
| 2004 | 61 | 95 | -34 |
| 2005 | 55 | 83 | -28 |
| 2006 | 76 | 78 | -2 |
| 2007 | 69 | 98 | -29 |
| 2008 | 89 | 90 | -1 |
| Всего | 678 | 824 | -146 |

Из таблицы 5.2.4 следует, что всего за период с 1999 и 2008 годы в МО Асекеевский сельсовет число умерших людей преобладает над числом родившихся, то есть происходит естественная убыль населения. Но в 1999, 2002, 2003 годах все-таки рождаемость превышает смертность.

Рисунок 5.2.2 – Естественное движение населения МО Асекеевский сельсовет

Механическое движение населения – миграция – изменение численности населения за счет числа прибывших и убывших человек.

Официальных данных от муниципальных образований по механическому движению (миграции) населения нет.

С начала 90-х годов происходит значительный миграционный приток населения, связанный с распадом СССР и возвращением на историческую родину людей различных национальностей. Это способствовало стабилизации и даже некоторому росту численности населения в целом по району. По данным из Интернет-сайтов с 1990 по 1996 годы прирост населения Асекеевского района в основном происходит за счет миграционного прироста. За 7 лет число прибывших уменьшилось на 50% и составило в 1996 году 499 человек, а число выбывших уменьшилось на 16 % и составило 588 человек. Механический прирост численности населения в 1990 году составил 313 человек, а в 1996 году - уже убыль 89 человек. Этот процесс происходит за счет снижения потока беженцев, и естественной убыли, так как в 1996 году по сравнению с 1990 годом по району родилось на 166 меньше детей, а умерло на 124 человека больше.

Так как общий прирост населения складывается из естественного и механического прироста, то имея данные по общему и естественному приросту 2002 – 2008 годов можно вывести значения механического прироста населения МО Асекеевский сельсовет:

Таблица 5.2.5 – Механический прирост (убыль) населения МО Асекеевский сельсовет

Человек

| Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий прирост (убыль) (из таблицы 5.2.3) | -3 | +26 | -70 | -2 | -288 | -25 | +27 | -335 |
| в том числе естественный прирост (убыль) (из таблицы 5.2.4) | +6 | +2 | -34 | -28 | -2 | -29 | -1 | -86 |
| механический прирост (убыль) | -9 | +24 | -36 | +26 | -286 | +4 | +28 | -249 |

Из таблицы 5.2.5 следует, что всего за период с 2002 по 2008 годы из МО Асекеевский сельсовет выбыло больше людей за счет миграции населения. В 2002, 2004, 2006 годах в МО Асекеевский сельсовет число выбывших людей превышает число прибывших на 9, 36 и 286 человек соответственно.

Рисунок 5.2.3 – Прирост населения МО Асекеевский сельсовет

Из таблицы 5.2.5 и рисунка 5.2.3 следует, что за период 2002 – 2008 годы численность населения ежегодно изменялась за счет увеличения механической убыли, чем естественного прироста.

Таблица 5.2.6 – Численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО Асекеевский сельсовет

|  | с.Асекеево | ст.Асекеево | д.Верхнезаглядино | Всего МО Асекеевский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1970 | 3512 | 768 | 352 | 4632 |
| Удельный вес, % | 75,8 | 16,6 | 7,6 | 100 |
| 1979 | 3755 | 592 | 283 | 4630 |
| Удельный вес, % | 81,1 | 12,8 | 6,1 | 100 |
| 1989 | 4993 | 523 | 172 | 5688 |
| Удельный вес, % | 87,8 | 9,2 | 3,0 | 100 |
| 2002 | 5296 | 515 | 141 | 5952 |
| Удельный вес, % | 88,9 | 8,1 | 2,4 | 100 |
| 2002 | 5711 | 570 | 151 | 6432 |
| Удельный вес, % | 88,8 | 8,9 | 2,3 | 100 |
| 2003 | 5721 | 567 | 141 | 6429 |
| Удельный вес, % | 88,9 | 8,9 | 2,2 | 100 |
| 2004 | 5746 | 571 | 138 | 6455 |
| Удельный вес, % | 89,0 | 8,8 | 2,2 | 100 |
| 2005 | 5680 | 565 | 140 | 6385 |
| Удельный вес, % | 89,0 | 8,8 | 2,2 | 100 |
| 2006 | 5678 | 567 | 138 | 6383 |
| Удельный вес, % | 89,0 | 8,9 | 2,1 | 100 |
| 2007 | 5427 | 550 | 118 | 6095 |
| Удельный вес, % | 89,0 | 9,0 | 2,0 | 100 |
| 2008 | 5407 | 546 | 117 | 6070 |
| Удельный вес, % | 89,1 | 9,0 | 1,9 | 100 |
| 2009 | 5430 | 560 | 107 | 6097 |
| Удельный вес, % | 89,1 | 9,2 | 1,7 | 100 |

Из таблицы 5.2.6 следует, что за период с 1970 по 2009 годы происходит постепенное снижение величины удельного веса численности населения в сельских населенных пунктах ст.Асекеево и д.Верхнезаглядино с 16,6 % и 7,6% в 1970 году до 9,2 % и 1,7 % к 2009 году соответственно.

Прогноз численности населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Асекеевского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на I очередь строительства произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

S h+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,                      (1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;

t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Отсутствие  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант  отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и низкий миграционный прирост. В качестве пессимистического прогноза взяты годы 2003 и 2004, когда прирост населения Асекеевского сельсовета составил – 26 человек. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

к 2018 году - 6129 человек

к 2030 году - 6169 человек

к 2040 году - 6203 человек

к 2050 году - 6238 человек

Таблица 5.2.7 – Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Асекеевский сельсовет (пессимистичный вариант)

чел.

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2018 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Асекеево | 5461 | 5499 | 5531 | 5563 |
| 2 | ст.Асекеево | 565 | 571 | 576 | 582 |
| 3 | д.Верхнезаглядино | 103 | 99 | 96 | 93 |

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост населения. Исходя из того, что тенденции 90-х кризисных лет для оценки перспективы не приемлемы, для расчета берем данные с 1979 по 1989 годы, как самые благоприятные для расчетов прогнозируемой численности Асекеевского сельсовета.  Численность населения Асекеевского сельсовета составит:

к 2018 году - 6274 человек

к 2030 году - 6494 человек

к 2040 году – 6683 человек

к 2050 году - 6877 человек

Таблица 5.2.8 – Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Асекеевский сельсовет (оптимистичный вариант)

чел.

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2018 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Асекеево | 5587 | 5782 | 5949 | 6121 |
| 2 | ст.Асекеево | 578 | 600 | 619 | 639 |
| 3 | д.Верхнезаглядино | 109 | 112 | 115 | 117 |

При расчете перспективной численности с использованием коэффициента общего прироста, перспективы роста населения поселка незначительны.

Более точный метод, используемый для длительных прогнозов, - это метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен, так как отсутствуют текущие статистические данные и расчетные таблицы рождаемости и смертности по населению Асекеевского сельсовета.

Произвести расчет перспективной численности населения методом трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок.

Таким образом, перспективная численность населения поселка существенным образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария демографического развития. Пессимистический вариант отражает перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-экономической ситуации и отсутствия активной демографической и миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается сохранение миграционной убыли. При таком сценарии развития численность на расчетный срок останется примерно на том же уровне – 6169 человек. Оптимистичный сценарий демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период кризисные явления в естественном и механическом движении будут преодолены.

Для оценки потребности МО Асекеевский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению численность населения Асекеевского сельсовета:

к 2030 году – 6494 чел.,

к 2050 году – 6877 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

## 5.5  Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство.

По данным администрации МО «Асекеевский сельсовет» общая площадь жилого фонда МО «Асекеевский сельсовет» по состоянию на 01.01.2009 года составила 107454 кв.м. жилья.

Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 17.6 кв.м.

По сведениям Управления социальной защиты населения администрации МО Асекеевский район (письмо от 05.06.2009 г. б/н) на территории МО Асекеевский сельсовет количество семей нуждающихся в жилье – 7 шт.

По данным администрации Асекеевского сельского совета на 01.01.2010г. площадь ветхого и аварийного жилья составила 0,466 тыс. кв. м., это 5 зданий, что составляет 0,44 % от общей площади жилья. В ветхом жилом фонде в 2008 г. проживало 33 человека.

Таблица 5.3.1 - Структура жилья по формам собственности на 01.01.2009 года

| Наименование показателя | Количество, тыс. м кВ. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Частное жилье: индивидуально – обособленный жилой фонд | 82,7 | 77,2 |
| приватизированное жилье в многоквартирных домах | 24,1 | 22,5 |
| Муниципальная собственность | 0,3 | 0,3 |
| Итого: | 107,1 | 100 |

На территории села Асекеево имеются двухэтажные многоквартирные дома в количестве – 20 штук, общей площадью 11090 кв.м.

Таблица 5.3.2- Структура жилья по целям использования на 01.01.2009 года

| Наименование показателя | Количество, тыс. м кВ. | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Социальное использование | 2,347 | 2,0 |
| Индивидуальное использование | 106,345 | 97,0 |
| Многоквартирные жилые дома | 1,109 | 1,0 |
| Итого: | 109,8 | 100 |

Практически весь жилищный фонд – 98% находится в частной собственности.

Таблица 5.3.3 – структура жилого фонда по этажности (по данным гос. статистики)

|  | Ед. изм. | С. Асекеево | Ст. Асекеево | Д. Верхнезаглядино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| одноэтажные | Тыс.м2 | 92,9 | - | - |
| двухэтажные | Тыс.м2 | 13,9 | - | - |
| трехэтажные | Тыс.м2 | - | - |  |
| четырехэтажные | Тыс.м2 | - | - | - |
| пятиэтажные | Тыс.м2 | - | - | - |
| всего | Тыс.м2 | 106,8 | - | - |

Таблица 5.3.4 – Структура жилого фонда по материалу стен:

|  | Ед. изм. | С. Асекеево | Ст. Асекеево | Д. Верхнезаглядино |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каменные и кирпичные | Тыс.м2 | 50,4 | - | - |
| крупнопанельные | Тыс.м2 | - | - | - |
| Деревянные (рубленные и брусчатые) | Тыс.м2 | 24,0 | - |  |
| Из прочих материалов | Тыс.м2 | 32,4 | - | - |
| всего | Тыс.м2 | 106,8 | - | - |

Таблица 5.3.5 - Благоустройство жилого фонда в Асекеевском районе  на 01.01.2000 года (данные предоставлены администрацией сельского совета)

| Вид благоустройства | Обеспеченность, % общей площади |
| --- | --- |
| водопровод | 78 |
| водоотведение | 32,5 |
| Центральное отопление, м | Отсутствует |
| Газоснабжение | 97,6 |
| Центральное горячее водоснабжение | - |

Строительными материалами являются в основном дерево и кирпич.

Жилищная обеспеченность в среднем по МО Асекеевский сельсовет составляет – 17,6 м кв./чел. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.) в муниципальном жилье – 18 кв.м. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки  на нормируется.

Зонирование территории по плотности населения, для характеристики сложившейся системы расселения согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области:

На основе приведенных данных плотность сельского населения в среднем по области составляет -7,3 чел/кв. км,  в Асекеевском районе этот показатель выше среднего от 8 до 10 чел/км2

Средняя плотность населения в населенных пунктах – 6,5 чел/га.

Средний размер участка составляет 8 соток.

На территории МО Асекеевского района действует программа по выполнению ФЦП «Доступное и комфортное жилье гражданам России в ходе, которого за 2006 - 2008 годы построено 11158 кв.м. жилья, приобретено для молодых семей 17 квартир общей площадью 1071 кв.м.

В 2008 г. введено в действие 3978 кв.м общей площади жилья, из них индивидуальное жилье 100 %.

С 2004 года в области действует целевая программа “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Оренбургской области”, основными целями которой является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для постоянного проживания и ликвидация до 2010 года аварийного жилищного фонда, находящегося в области.

Территориальное развитие сельсовета разработано на расчетный период до 2030 г. и на период градостроительного прогноза 30-40 (до 2050 года), и может корректироваться инвестиционными возможностями сельсовета.

Расчётная численность  постоянного населения на расчетный срок – около 6,4 тыс. чел., т.е. ожидаемый прирост  около 0,3 тыс.человек.

На прогнозный период  до 2040 - 2050 гг. – 6680 человек, прирост – 0,6 тыс.чел.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 15 чел./га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с площадью земельного участка 1000 - 1500 кв.м.

На расчетный срок  для размещения 300 человек потребуется около 22 га свободных территорий. На прогнозный период для размещения 600 человек необходимо 40 га территорий.

Территории под новую застройку, обеспеченные документацией по планировке территории (проект 1993 года) составляют около 60 га, где предусмотрено строительство индивидуальных жилых  домов усадебного типа  с земельными участками 10 соток на площади 55 га и около 4,6 га под общественную  застройку.

На основе представленных статистических данных и в соответствии с общероссийской тенденцией за последние несколько лет возросла степень зависимости жилищного строительства от объемов жилья, построенного населением за счет собственных средств и кредитов, при этом объем государственных средств, привлеченных в общее строительство жилых домов, снижается и финансируется только согласно целевым программам.

Рост жилья, построенного за счет средств населения свидетельствует о том, что в части решения жилищных проблем произошла трансформация установок семей в сторону рыночных способов ее решения. В составе индивидуальных жилых домов повысился удельный вес более качественного жилья. Несмотря на то что высокий процент вводимого в строй жилфонда осуществляется индивидуальными застройщиками (семьи с доходами выше среднего), широкие слои населения не имеют возможности улучшить самостоятельно свои условия. Сегодня количество семей, состоявших на учете на получение жилья составляет 4,6% от общего числа семей, поэтому жилищная проблема  остается по прежнему достаточно острой, особенно, если принять во внимание опережающий рост цен на жилье по сравнению с повышением доходов населения.

Проектное решение

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

В настоящее время в Оренбургской области действуют следующие программы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 – 2010 годы»;

«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 – 2010 годы»;

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Социальное развитие села до 2010 г.»

Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 0,4% от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Асекеевского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения  на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция развития жилищного строительства прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100%.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Генеральным проектом предлагается:

с. Асекеево:

По демографическому прогнозу в с. Асекеево ожидается небольшой прирост населения.  На расчетный срок  для размещения 300 человек потребуется около 22 га свободных территорий. На прогнозный период для размещения 600 человек необходимо 40 га территорий.

В сельсовете выделены  территории под новую застройку на юге села, подготовлен проект планировки (проект 1993 года). Площадь выделенной территории составляет 60 га. Этой территории достаточно для удовлетворении потребности в селитебных территориях.

Село Асекеево является  центром тяготения в системе расселения Асекеевского района и возможен дополнительный прирост населения за счет миграционных потоков,  также имеется спрос со стороны местного населения на новые участки для строительства жилья с целью улучшения своих жилищных условий.

В связи с этим, генпланом предлагается резервирование дополнительных селитебных территорий под  жилищное строительство:

- на юге поселка дополнительно на прогнозный период 120 га селитебной территории, из них:

98 га для строительства жилых домов усадебного типа с площадью земельных участков от 10 до 15 соток,

24 га для общественно-деловой зоны, где запланированы:

- детский сад на 50 мест – на территории около 0,24 га, с крытым бассейном в районе новой застройки,

- общеобразовательная школа на 100 мест – на территории около 0,5 га, со спортивной площадкой и крытым бассейном в районе новой застройки,

- учебно-производственный комбинат на 60 мест с автополигоном, площадь з/у – 2 га,

- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном,

- объектов внешкольного образования (музыкальная школа, станции юных техников и натуралистов, станция юных туристов и т.д.) мощность и площадь земельного участка определяется заданием на проектирование,

- культовое сооружение (мечеть),

- баня на 20 мест  на территории около 0,4 га,

- многофункциональный центр, включающий в себя торговый центр (магазины смешанных товаров) 150 кв. м и более, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды,  магазин кулинарии, на территории около 1,0 га,

- объекты культурно-досугового типа (например, клуб на 160 мест с киноустановкой),

- пост пожарной охраны – пожарное депо V типа в районе новой жилой  застройки на территории до  2,0 га.

В производственно-складской зоне запланировать:

- прачечную мощностью 130 кг белья в смену на земельном участке площадью 0,2 га,

- химчистку мощностью на 26 кг белья в смену на земельном участке площадью 0,2 га.

## 5.6 Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

Муниципальное образование Асекеевский сельсовет выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового  центра  обслуживания Асекеевского района площадью 2,4 тыс. кв. км и численностью населения 24,5 тыс. чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, необходимой для обеспечения  качественного развития социальной среды поселения  и тяготеющей территории, создание полноценных  условий труда, быта, учёбы и отдыха.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию на 2009 год.

Образование.

В систему основного образования МО Асекеевский сельсовет входят учреждения образования, представленные в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1 - Данные об объектах образования в МО Асекеевский сельсовет Асекеевского района

| Местонахождение учреждения | Проектная мощность, чел. | Количество учащихся, чел. | Резерв (+) Дефицит (-) | Процент загруженности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Асекеевская начальная общеобразовательная школа», с.Асекеево, ул. Советская, 16а | 72 | 42 | +30 | 58,3 |
| МОУ "Аcексеевская средняя общеобразовательная школа", с.Асекеево, ул.Гагарина, 17 | 720 | 582 | +138 | 81 |
| МОУ "Аcексеевская общеобразовательная основная школа", с.Асекеево, ул.Пришкольная, 1 | 90 | 50 | +40 | 56 |
| Итого по МОУ | 882 | 674 | +208 | 76,4 |
| МДОУ "Асекеевский детский сад № 1", с.Асекеево, ул.Красноармейская, 1 | 140 | 100 | +40 | 71,4 |
| МДОУ "Асекеевский детский сад № 3", с.Асекеево, ул.Советская, 4а | 140 | 100 | +40 | 71,4 |
| МДОУ "Асекеевский детский сад № 4", с.Асекеево, ул.Салихъянова, 15а | 140 | 100 | +40 | 71,4 |
| Итого по МДОУ | 420 | 300 | +120 | 71,4 |
| ГПУ НПО Профессиональное училище № 69, с.Асекеево, ул. Коммунальная, 20 | 200 | 150 | +50 | 75 |

В с.Асекеево находится государственное профессиональное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 69», расположенное по адресу: с.Асекеево, по ул.Коммунальная, 20, в котором ведется обучение по специальностям: машинист-тракторист широкого профиля, пчеловод-водитель, повар-кондитер, сварщик-водитель, повар-кондитер, продавец-кассир, оператор ЭВМ, сварщик, плотник, каменщик. Училище имеет свое учебное подсобное хозяйство 700га расположенное на территории Асекеевского и Чкаловского сельсоветов, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, имеется пасек на 50 пчелосемей, тракторный парк - 6 тракторов, 13 грузовых и легковых автомобилей.

Дополнительное образование

В систему дополнительного образования Асекеевского сельсовета входят:

- МОУ ДОД "Центр детского творчества" - в 2008-2009 учебном году охват учащихся в учреждениях дополнительного образования по Асекеевскому району в целом составляет более 1500 детей. Из МО Асекеевский сельсовет в центре занимается 55 детей. Центр детского творчества осуществляет педагогическую деятельность по 4 направлениям: социально-педагогическому, гражданско-патриотическому, художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, дети принимают участие в районных и областных конкурсах, различных акциях, занимают призовые места. Особое внимание педагоги дополнительного образования уделяют литературному творчеству детей. В этом году продолжен выпуск детской районной газеты "Наше дело", приняли участие в областных конкурсах "Кастальский ключ", "Рукописная книга", "И помнит мир спасенный", "Мы гордимся Отечеством нашим", в различных районных конкурсах. (по данным из Интернета);

- МОУ ДОД  "Детско-юношеская спортивная школа" - школа имеет спортивный зал 24*12 м, арендует в с.Асекеево 1 зал борьбы. Кроме этого ведутся занятия на стадионе райцентра, хоккейном корте. В МУДОД "ДЮСШ" в настоящее время работают отделения: лыжных гонок, футбола, волейбола, легкой атлетики, греко-римской борьбы. Работают секции по шахматам. В 2008 году занималось 328 детей (в 2007 г. – 1139 детей) (по данным из Интернета);

- детская школа искусств, расположенная по адресу ул.Чапаева, 27  - число учащихся в 2008 – 2009 учебном году, обучающихся в пяти отделениях – 192 человека (по данным отд.Культуры).

В системе дополнительного образования, занимается 575 детей, что превышает рекомендуемый социальный норматив, который составляет 18 % от общего количества школьников, то есть 122 человека. Таким образом, сложилась ситуация, когда существующие учреждения дополнительного образования соответствуют нормативным показателям обеспеченности, но не соответствуют фактической численности занимающихся детей.  В этой ситуации совершенно очевидна необходимость открытия новых учреждений дополнительного образования, что решается  администрацией муниципального образования, после проведения соответствующего анализа сложившейся ситуации.

Культурно-просветительные учреждения

По данным руководителя отдела культуры (письмо № 24 от 06.06.2009 г.) администрации Асекеевского района на территории МО Асекеевский сельсовет существуют такие объекты культуры:

- районный дом культуры «Романтика», расположенный в с.Асекеево, по ул.Набережная, 13 а – число посадочных мест – 380;

- детская школа искусств, расположенная в с .Асекеево, ул.Чапаева, 27 – число учащихся в 2008 – 2009 учебном году, обучающихся в пяти отделениях – 192 человека;

- районная библиотека, расположенная в с.Асекеево, ул.Набережная, 17 – читателей – 1767 человек, книговыдача – 72597 шт., посещений – 18543 (данные за 2008 год);

- детская библиотека, расположенная в с.Асекеево, ул.Чапаева, 24 – читателей – 1205 человек, книговыдача – 37550 шт., посещений – 12400 (данные за 2008 год);

- народный музей, расположенный в с.Асекеево, ул.Салихьянова, 2в – число посетителей 4100 человек в год (2008 г.).

Перспективное строительство объектов культуры не планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются.

Спортивные учреждения

На территории сельсовета находятся объекты физической культуры:

- ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа), в которой занималось в 2008 г. 328 детей (в 2007 г. – 1139 чел.);

- Стадион с трибунами – 1 шт.;

- Плоскостные спортивные сооружения – 5 шт.;

- Спортивные залы – 2 шт.

Общая площадь стадиона со спорткомплексом в с.Асекеево – 1,8 га.

В 2009 году на территории МО «Асекеевский сельсовет» планируется ввод в эксплуатацию реконструкции бывшего комбайнового цеха под спортивный зал. В 2010 году планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.

Предприятия общественного питания и торговли

В МО Асекеевский сельсовет действуют предприятия общественного питания и торговли, представленные в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.2 - Предприятия общественного питания и торговли МО Асекеевский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Количество объектов, шт. | Площадь зала, м2 | Число мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазины (без торговых центров) | 62 | 1482 | - |
| 2 | Павильоны | 1 | 12 | - |
| 3 | Аптеки и аптечные магазины | 2 | 45 | - |
| 4 | Аптечные киоски и пункты | 1 | - | - |
| 5 | Общедоступные столовые, закусочные | 3 | 185 | 150 |
| 6 | Столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | 2 | 225 | 150 |
| 7 | Рестораны, кафе, бары | 3 | 240 | 80 |
| 8 | Автозаправочные станции | 1 | - | - |
| 9 | Ярмарки | 1 | - | - |

Оборот розничной торговли Асекеевского района в 2006 г. составил 154456 тыс.рублей, что в фактических ценах на 7,6 % больше чем в 2005 году.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

По сведениям главного врача МУЗ «Асекеевская центральная районная больница» (письмо № 329 от 04.06.2009 г.) на территории МО Асекеевский сельсовет находится МУЗ «Асекеевская ЦРБ», расположенная в с.Асекеево по ул.Советская, д. 4, состоящей из круглосуточного стационара на 118 коек и дневного стационара на 19 коек, площадь помещений – 5772 кв.м. При ЦРБ функционирует поликлиника мощностью 300 посещений в смену, в ее состав входит женская консультация, состоящая из 2 кабинетов врачей. Стоматология представлена 3 кабинетами в ЦРБ: кабинет зубного врача, кабинет стоматолога-терапевта, кабинет стоматолога-хирурга.

МУЗ «Асекеевская ЦРБ» в своем составе также имеет  отделение скорой неотложной помощи, количество машин – 4 шт., число выездов в сутки – 19 шт., количество вызовов за год – 5469 шт. В населенных пунктах функционируют ФАП (фельдшерско-акушерские пункты):

- на ст.Асекеево по ул.Привокзальная, д. 28 б, посещений в смену 8, площадью 39,5 кв.м;

- в д.Верхнезаглядино по ул.Центральная, д. 35а, посещений в смену – 5, площадью 30,5 кв.м.

В 2008 году продолжено строительство акушерского корпуса в Асекеевском сельсовете. В III квартале 2009 года запланирован ввод в действие нового акушерского корпуса на 20 коек, площадью 2500 кв.м. (письмо № 329 от 04.06.2009 г.).

В МО Асекеевский сельсовет действует 2 аптеки (аптечные магазины) площадью 45 м2 и 1 аптечный пункт. Данные о количестве аптек предоставлены по Асекеевскому району в целом – 3 коммерческие аптеки и 3 аптечных пункта, общей площадью 598,8 кв.м.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Согласно электронной базы данных показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы МО Асекеевский сельсовет  В МО Асекеевский сельсовет действуют учреждения коммунального и бытового обслуживания, представленные в таблице 5.4.3.

Таблица 5.4.3 - Учреждения коммунального и бытового обслуживания МО Асекеевский сельсовет

| № п/п | Наименование вида предоставляемых услуг | Количество учреждений, шт. | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт, окраска и пошив обуви | 1 | - |
| 2 | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 1 | - |
| 3 | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | 1 | - |
| 4 | Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | 3 | - |
| 5 | Изготовление и ремонт мебели | 1 | - |
| 6 | Бани и душевые (сауны) | 1 | 11 |
| 7 | Парикмахерские (салоны красоты) | 4 | 8 |
| 8 | Фотоателье, фото- и кинолаборатории | 1 | - |
| 9 | Ритуальные | 1 | - |

В Асекеевском сельсовете имеются еще предприятия коммунального и бытового обслуживания различного профиля, сосредоточенные в селе Асекеево:

- автовокзал,

- автотранспортные предприятия пассажирских перевозок,

- сберегательный банк,

- предприятия обслуживания, ремонта и продажи сельскохозяйственной техники,

- дом быта (ул. Набережная, 21),

- ветлечебница (ш. Пилюгинское, 51),

- гостиницы – «ФаРаГа» на 12 мест и «Тополя» на 30 мест,

- жилищно-коммунальные услуги предоставляют: предприятия МУП ЖКХ Асекеевского сельсовета и ООО «Труид»,

- предприятия общественного питания,

- полиграфические услуги,

- обслуживание сантехнических систем (ул. Чапаева, 4).

Согласно представленных сведений ведущим специалистом по делам ГОЧС администрации МО Асекеевский район (письмо от 15.06.09 г. № 27), на территории Асекееского сельсовета расположен отдельный пост пожарной части № 25 ГУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области», по адресу ул. Салихьянова. Имеется на вооружении 2 пожарных автомобиля, фактическая загруженность которых 100%. Время прибытия первого подразделения к месту вызова равна 2 мин на 1 км. Строительство дополнительных объектов пожарной охраны на территории МО Асекеевский сельсовет не планируется. Согласно технического регламента боевой расчет пожарной охраны в сельской местности должен прибывать к месту пожара в течении 20 минут с момента сообщения, таким образом с.Асекеево, д. Верхнезаглядино и ст. Асекеево полностью обслуживается отрядом государственной противопожарной службы № 11.

На территории МО Асекеевский сельсовет расположены  6 кладбищ, из них 3 старых кладбища общей площадью 6,8 га в настоящее время закрыты. Новые кладбища –на северо-западе с.Асекеево 3,6 га и на юго-востоке  отведены два участка по 0,4 га и 0,5га.

Ритуальные услуги в Асекеевском сельсовете оказывает одно предприятие «Юникомплекс» (с. Асекеево, ул. Набережная, 21).

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 5.4.4 - Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Асекеевский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующая проектная емкость | Норма на 1000 чел. | Норма на 6097 чел. | Процент обеспеченности | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 420 | 50 | 305 | 138 | +115 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 882 | 105 | 640 | 138 | +242 |
| 3 | Среднее специальное учебное заведение, колледж (ПУ № 69) | учреждений | 1 учреждение | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 4 | Дом детского творчества | 1 место | 55 | 3% от общего числа школьников | 21 | 262 | +34 |
| 5 | Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств (ДШИ) | 1 место | 192 | 7% от общего числа школьников | 49 | 392 | +143 |
| 6 | Детская спортивная школа (ДЮСШ) | 1 место * | 328 | 8% от общего числа школьников | 56 | 586 | +272 |
| 7 | Больничное учреждение (Асекеевская ЦРБ) | 1 койка | 157 | 13,47 | 82 | 191 | +75 |
| 8 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (поликлиника+ ФАПы) | 1 посещение в смену | 313 | 18,15 | 111 | 283 | +202 |
| 9 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 2 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | 100 | - |
| 10 | Отделение скорой медицинской помощи (при Асекеевской ЦРБ) | 1 автомобиль (с носилками) на 1 учреждение | 4 | 1 | 6 | 66 | -2 |
| 11 | Дом милосердия | количество мест | 25 | 28 | 31 | 81 | -6 |
| 12 | Аптеки | учреждение | 3 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 13 | Клубы, дома культуры | 1 место | 380 | 80 | 488 | 78 | -108 |
| 14 | Музеи | учреждение | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 15 | Библиотеки | 1 учреждение | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 164 | 0 |
| 16 | Детские библиотеки | 1 учреждение | 1 | 1 на каждую тысячу детского населения | 1 | 100 | 0 |
| 17 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | нет сведений | 60 | 390 | - | -390 |
|  |  |  |  | 80 | 520 | - | -520 |
| 18 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади | нет сведений | 70 | 427 | - | -427 |
|  |  |  |  | 80 | 488 | - | -488 |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади * | 1 539 | 250 | 1 524 | 101 | +15 |
|  |  |  |  | 300 | 1 829 | 84 | -290 |
| 20 | Предприятие общественного питания | 1 место | 380 | 20 | 122 | 312 | +258 |
|  |  |  |  | 100 | 610 | 62 | -230 |
| 21 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | 5 | 30 | 0 | -30 |
| 22 | Прачечная для обслуживания населения | кг белья/смену | нет сведений | 20 | 122 | 0 | -122 |
| 23 | Химчистка | кг вещей/смену | нет сведений | 4 | 24 | 0 | -24 |
| 24 | Бани | 1 место | 11 | 5 | 30 | 36 | -19 |
| 25 | Гостиница | 1 место | 42 | 3 | 18 | 233 | +24 |
| 26 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,3 | 2 | 100 | 0 |
| 27 | Кладбища - действующие | га | 0,8 | 0,24 | 1,46 | 55 | -0,66 |
| 28 | Жилищно-эксплуатационные организации | 1 объект | 1 | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 29 | Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 30 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 1-10 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |

*фактическая мощность

п. 7, 8, 9, 10 - социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р;

остальные пункты - Местные нормативы градостроительного проектирования МО Асекеевский сельсовет.

Таблица 5.4.5 – Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания МО Асекеевский сельсовет на расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующая проектная емкость | Норма на 1000 чел. | Норма на 6494 чел. | Процент обеспеченности | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 420 | 50 | 325 | 129 | +95 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 882 | 105 | 682 | 129 | +200 |
| 3 | Среднее специальное учебное заведение, колледж (ПУ № 69) | учреждений | 1 учреждение | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 4 | Дом детского творчества | 1 место | 55 | 3% от общего числа школьников | 21 | 262 | +34 |
| 5 | Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | 1 место | 192 | 7% от общего числа школьников | 49 | 392 | +143 |
| 6 | Детская спортивная школа (ДЮСШ) | 1 место * | 328 | 8% от общего числа школьников | 56 | 586 | +272 |
| 7 | Больничное учреждение (Асекеевская ЦРБ) | 1 койка | 157 | 13,47 | 87 | 179 | +70 |
| 8 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (поликлиника) | 1 посещение в смену | 313 | 18,15 | 118 | 266 | +195 |
| 9 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 2 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | 100 | - |
| 10 | Отделение скорой медицинской помощи (при Асекеевской ЦРБ) | 1 автомобиль (с носилками) на 1 учреждение | 4 | 1 | 6 | 62 | -2 |
| 11 | Дом милосердия | количество мест | 25 | 28 | 33 | 76 | -8 |
| 12 | Аптеки | учреждение | 3 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 13 | Клубы, дома культуры | 1 место | 380 | 80 | 520 | 73 | -140 |
| 14 | Музеи | учреждение | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 15 | Библиотеки | 1 учреждение | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 154 | 0 |
| 16 | Детские библиотеки (в школах) | 1 учреждение | 1 | 1 на каждую тысячу детского населения | 1 | 100 | 0 |
| 17 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | нет сведений | 60 | 390 | - | -390 |
|  |  |  |  | 80 | 520 | - | -520 |
| 18 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | нет сведений | 70 | 455 | - | -455 |
|  |  |  |  | 80 | 520 | - | -520 |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади * | 1 539 | 250 | 1 624 | 95 | -85 |
|  |  |  |  | 300 | 1 948 | 79 | -409 |
| 20 | Предприятие общественного питания | 1 место | 380 | 20 | 130 | 293 | +250 |
|  |  |  |  | 100 | 649 | 59 | -269 |
| 21 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | 5 | 32 | 0 | -32 |
| 22 | Прачечная для обслуживания населения | кг белья/смену | нет сведений | 20 | 130 | 0 | -130 |
| 23 | Химчистка | кг вещей/смену | нет сведений | 4 | 26 | 0 | -26 |
| 24 | Бани | 1 место | 11 | 5 | 32 | 34 | -21 |
| 25 | Гостиница | 1 место | 42 | 3 | 19 | 221 | +23 |
| 26 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,3 | 2 | 100 | 0 |
| 27 | Кладбища (действующие) | га | 0,8 | 0,24 | 1,56 | 51 | -0,76 |
| 28 | Жилищно-эксплуатационные организации: | 1 объект | 1 | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 29 | Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 30 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 1-10 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |

*фактическая мощность

п. 7, 8, 9, 10 - социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р;

остальные пункты - Местные нормативы градостроительного проектирования МО Асекеевский сельсовет.

Таблица 5.4.6 – Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания МО Асекеевский сельсовет на прогнозный период.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Существующая проектная емкость | Норма на 1000 чел. | Норма на 6877 чел. | Процент обеспеченности | Резерв (+) Дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 место | 420 | 50 | 344 | 122 | +76 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 1 место | 882 | 105 | 722 | 122 | +160 |
| 3 | Среднее специальное учебное заведение, колледж (ПУ № 69) | учреждений | 1 учреждение | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 4 | Дом детского творчества | 1 место | 55 | 3% от общего числа школьников | 20 | 272 | +35 |
| 5 | Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | 1 место | 192 | 7% от общего числа школьников | 47 | 407 | +145 |
| 6 | Детская спортивная школа (ДЮСШ) | 1 место * | 328 | 8% от общего числа школьников | 54 | 608 | +274 |
| 7 | Больничное учреждение (Асекеевская ЦРБ) | 1 койка | 157 | 13,47 | 93 | 169 | +64 |
| 8 | Амбулаторно-поликлиническая сеть, диспансеры без стационара (поликлиника) | 1 посещение в смену | 313 | 18,15 | 125 | 251 | +188 |
| 9 | Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | 1 объект | 2 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | 100 | - |
| 10 | Отделение скорой медицинской помощи (при Асекеевской ЦРБ) | 1 автомобиль (с носилками) на 1 учреждение | 4 | 1 | 7 | 57 | -3 |
| 11 | Дом милосердия | количество мест | 25 | 28 | 35 | 71 | -10 |
| 12 | Аптеки | учреждение | 3 | В соответствии с техническим регламентом | В соответствии с техническим регламентом | - | - |
| 13 | Клубы, дома культуры | 1 место | 380 | 80 | 550 | 69 | -170 |
| 14 | Музеи | учреждение | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 |
| 15 | Библиотеки | 1 учреждение | 1 | 1 на 10 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 16 | Детские библиотеки (в школах) | 1 учреждение | 1 | 1 на каждую тысячу детского населения | 1 | 100 | 0 |
| 17 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола зала | нет сведений | 60 | 413 | - | -413 |
|  |  |  |  | 80 | 550 | - | -550 |
| 18 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | нет сведений | 70 | 481 | - | -481 |
|  |  |  |  | 80 | 550 | 52 | -550 |
| 19 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг.площади * | 1 539 | 250 | 1 719 | 90 | -180 |
|  |  |  |  | 300 | 2 063 | 75 | -524 |
| 20 | Предприятие общественного питания | 1 место | 380 | 20 | 138 | 276 | +242 |
|  |  |  |  | 100 | 688 | 55 | -288 |
| 21 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | 5 | 34 | 0 | -34 |
| 22 | Прачечная для обслуживания населения | кг белья/смену | нет сведений | 20 | 138 | 0 | -138 |
| 23 | Химчистка | кг вещей/смену | нет сведений | 4 | 28 | 0 | -28 |
| 24 | Бани | 1 место | 11 | 5 | 34 | 32 | -23 |
| 25 | Гостиница | 1 место | 42 | 3 | 21 | 204 | +21 |
| 26 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 2 | 0,3 | 2 | 100 | 0 |
| 27 | Кладбища (действующие) | га | 0,8 | 0,24 | 1,65 | 48 | -0,85 |
| 28 | Жилищно-эксплуатационные организации: | 1 объект | 1 | 1 на 20 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 29 | Отделение банка | 1 объект | 1 | 1 на 10-30 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |
| 30 | Отделение связи | 1 объект | 1 | 1 на 1-10 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 |

*фактическая мощность

п. 7, 8, 9, 10 - социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р;

остальные пункты - Местные нормативы градостроительного проектирования МО Асекеевский сельсовет.

В целом по поселению отмечается неравномерное  размещение учреждений обслуживания, с концентрацией в с. Асекеево.

Несмотря на обеспеченность сельского поселения школами,  детскими садами, поликлиниками и ФАПами, нормы пешеходной доступности в с.Асекеево, д.Верхнезаглядино и ст.Асекеево не соблюдаются.

Согласно нормативам сельское поселение МО Асекеевский сельсовет недообеспечено:

- автомашинами скорой медицинской помощи – 2 шт., на прогнозный период – 3 авт.;

- местами в доме милосердия –6 мест, на прогнозный период – 9 мест;

- местами в клубах или домах культуры – 108 мест, на прогнозный период – 155 мест;

- торговыми площадями в магазинах – на прогнозный период – 132 м2;

- местами в банях или саунах – 19 мест, на прогнозный период – 22 места;

- прачечной на 138 кг белья в смену на прогнозный срок;

- химчисткой на 28 кг вещей в смену на прогнозный срок.

Существует потребность в расширении территорий существующих кладбищ, предлагается увеличить их площадь на 1,8 га.

Требуется  строительство спортивных сооружений,  бани, прачечной, химчистки.

Существующее пожарное депо соответствует нормативам, но из-за необходимости проезда боевого расчета пожарной охраны через железнодорожный переезд к месту пожара в районе новой застройки и длительного простоя на переезде из-за интенсивного движения составов по железной дороге возникает потребность на расчетный срок в строительстве нового пожарного депо или поста на 1 автомобиль в районе новой застройки.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Планируемое закрепление за поселением статуса крупного поселения и сохранение статуса районного центра предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам.

В связи с этим, генпланом на расчетный срок предлагается:

- строительство детского сада на 50 мест – на территории около 0,24 га, с крытым бассейном в районе новой застройки,

- строительство общеобразовательной школы на 100 мест – на территории около 0,5 га, со спортивной площадкой и крытым бассейном в районе новой застройки,

- строительство учебно-производственного комбината на 60 мест с автополигоном, площадь з/у – 2 га,

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,

- строительство объектов внешкольного образования (музыкальная школа, станции юных техников и натуралистов, станция юных туристов и т.д.) мощность и площадь земельного участка определяется заданием на проектирование,

- строительство культового сооружения (мечеть),

- строительство бани на 20 мест  на территории около 0,4 га,

- строительство многофункционального центра, включающего в себя торговый центр (магазины смешанных товаров) 150 кв. м и более, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды,  магазин кулинарии, на территории около 1,0 га,

- увеличение мощности отделения скорой медицинской помощи на 3 автомашины: из них 2 автм.– на расчетный срок и еще 1 автм. на прогнозный срок;

- строительство объектов культурно-досугового типа (например клуб на 160 мест с киноустановкой),

- строительство прачечной мощностью 130 кг белья в смену на земельной участке площадью 0,2 га,

- строительство химчистки мощностью на 26 кг белья в смену на земельном участке площадью 0,2 га,

- расширение существующего дома милосердия на 8 мест,

- строительство поста пожарной охраны – пожарное депо V типа в районе новой жилой  застройки на территории до  2,0 га.

# 6. Планировочная организация территории.

## 6.1  Современная градостроительная ситуация.

Анализ реализации генерального плана р. ц. села Асекеево, основные выводы.

Предыдущий генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки  районного центра села Асекеево, Асекеевского района Оренбургской области был разработан проектным институтом «Оренбургагропромпроект» в 1990 году. Основные задачи генерального плана 1990 года: объединение в единый населенный пункт райцентр и железнодорожную станцию Асекеево и изыскание территорий для нового жилищного и производственного строительства.

Численность населения на момент подготовки Генерального плана составляла 6419 человек. Перспективная численность составила 7000 человек На 1 января 2009 года численность населения составила 6097 человек. Численность населения не достигла прогнозируемых расчетных показателей.

Генеральным планом предусматривалось упорядочивание существующего зонирования села с учетом действующих санитарных норм, например вынос жилья из водоохраной зоны реки Кисла и СЗЗ предприятий. Из центральной части села вынос складских зданий в западную часть и формирование там производственной зоны. Общий композиционный замысел планировочной структуры поселка был определен характером сложившейся застройки села Асекеева  и сформированными общественными центрами. Архитектурно – планировочная структура села построена на одной композиционной оси – улицей Чапаева и её продолжение – улица Комсомольская и Советская, переходящая в дорогу на г. Абдулино. На эту ось на всем её протяжении нанизываются здания культурно-бытового обслуживания. Административно–культурный центр оставлен на том же месте и предложен к расширению за счет сноса усадебной застройки и размещения дополнительных общественных учреждений и многоквартирных жилых домов.

Для развития селитебной территории были предложены две площадки: на юго- востоке и северо-западе поселка и уплотнение существующей жилой застройки. Планировалось освоение под жилье 27,7 га на первую очередь строительства и 28,9 га на расчетный срок.  В восточной части планировалось разместить комплекс СПТУ (0,21 га), общественный центр (сельский клуб на 280 мест, среднюю школу (264 учащихся), детские ясли-сад (95 мест), дом интернат для ветеранов труда и инвалидов (30 мест). Но в связи с недостаточным финансированием, эти объекты не были построены. В настоящее время эти территории полностью освоены жилищным строительством.

На северо-западе генеральным планом были запроектированы резервные территории для жилищного строительства, которые частично застроены.

В течение всего периода реализации Генерального плана постоянное внимание уделялось развитию  общегородского общественно-культурного центра, озеленению, благоустройству.  Запланированы и построены следующие объекты:

районный узел связи, отделение связи, музей, библиотека, детские ясли-сад, детская школа искусств, в общепоселковой зоне отдыха построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Связь между микрорайонами осуществляется пешеходным  движением. Мероприятия по развитию городской дорожно-транспортной сети не были осуществлены в полной мере. Проектом было предусмотрено строительство объездной дороги, но проект не был реализован.  В результате не решена главная проблема с. Асекеево – транзитные транспортные потоки, проходящие по центральной улице села, не  выведены за границы поселения.

В производственном секторе генерального плана были запроектированы кирпичный завод и асфальтобитумный завод, разработка глиняного карьера в границах населенного пункта на востоке села для производства кирпича. Эти планы не реализованы.

Инженерное оборудование и инженерная подготовка осуществлялись на основе предложений Генерального плана и проработок специализированных институтов. Генпланом планировалось строительство очистных сооружений производительностью 3000 куб.м/сутки. Проект не реализован.

Генпланом запроектирована и построена подстанция 35/10 кВ в центральной части села. Поселение полностью газифицировано.

Основные выводы.

Основная задача поставленная генеральным планом 1990 года об объединении села Асекеево и железнодорожной станции Асекеево в один населенный пункт не была реализована. На сегодняшний день – это два отдельных населенных пункта.

В большей части, предложенное предыдущим Генеральным планом развитие планировочной структуры села Асекеево реализовано, прошло определенную проверку временем и явилось надежной градостроительной основой для решения текущих вопросов и перспективных задач. Планировка села сформировалась с максимальным приспособлением к природному ландшафту, рельефу. Основные решения генплана по развитию и преобразованию архитектурно-планировочной структуры нашли свое отражение во всей последующей практике проектирования и строительства поселения, его центра, жилых районов, системы обслуживания и озеленения.

Развитие с. Асекеево позволило решить многие вопросы: построены новые микрорайоны, административно - культурный учреждения, начата новая застройка кварталов малоэтажными жилыми домами.

Общая нестабильная экономическая обстановка в стране, отсутствие инвестиций в сельское хозяйство, недостаточное финансирование сделали этот проект во многом не выполнимым.

Осталось нереализованным:

-программа развития общественных центров территории на востоке села;

- производственные объекты – кирпичный и асфальто-битумный заводы:

-территории, планируемые под реконструкцию, (замена малоэтажной застройки на многоэтажную)  остались под малоэтажной застройкой.

- северо-западные территории, планируемые под новое освоение малоэтажным строительством, остались неосвоенными;

- объездная дорога;

- строительство очистных сооружений.

Кроме того, в разрез утверждённому генеральному плану, выполнен проект планировки и начато освоение южной территории за железной дорогой под  малоэтажное жилищное строительство.

Современное состояние.

Муниципальное образование Асекеевский сельсовет - центр административного района Асекеевский Оренбургской области, расположен на северо – западе Оренбургской области, в пойме реки Большой Кинель.

В настоящее время муниципальное образование Асекеевский сельсовет включает в себя:

- село Асекеево;

- станция Асекеево;

- деревня Верхнезаглядино.

Планировочная организация поселения складывалась под воздействием следующих факторов:

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный поймами рек Большой Кинель, Кисла и ручья Усманка. Ограничен ;

-Дорожно-транспортный каркас, обусловленный географическим положением на региональной автотрассе Самара-Абдулино- Уфа.

Специфики экономического  базиса поселения – растениеводство, мясо-молочное животноводство, добыча нефти на территории Асекеевского сельсовета.

Территория муниципального образования имеет вытянутую  форму с севера на юг. В Асекеевский сельсовет входит три населенных пункта: С.Асекеево, ст. Асекеево, д. Верхнезаглядино.

Застройка села Асекеево вытянута узкой полосой вдоль реки Кисла. Ручей Усманка, впадающий в реку Кисла, условно делит территорию села на две части. Массив расположенный с западной стороны ручья представляет из себя сетку улиц с периматральной застройкой. Здесь же расположен административно-общественный центр, сформированный зданиями администрации, гос.банка, дома культуры на 300 мест, универмага, районного узла связи, комбината бытового обслуживания, магазинов и пр.

Массив, расположенный восточнее ручья Усманка, представляет из себя застройку, вытянутую вдоль реки Кисла. Часть улиц имеет сложную конфигурацию, повторяя направление реки и форму склонов гор.

## 6.2 Концепция территориального развития поселения.

Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Асекеевский сельсовет являются:

- Реорганизация поселковой среды, повышение её качества;

- Усиление взаимосвязи мест проживания с местами приложения труда;

- Максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- Размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах вновь организуемых производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- Создание максимально благоустроенных жилых образований.

В  представленном  генеральном  плане  даны  предложения  по  упорядочению существующей  планировочной  структуры  поселковых территорий  и  функциональному зонированию  на  долгосрочную  перспективу  развития  муниципального образования,  исходя  из  его территориальных ресурсов, с учётом стабилизации численности  населения  на уровне 6100 человек и с учётом зон негативного воздействия.

Территориальное  развитие    рассматривается  с  позиций  размещения капитальных объектов строительства (индивидуальные жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Асекеевский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) в основном на свободных от застройки территориях, и реанимирование агропромышленного комплекса.

Село Асекеево и станция Асекеево.

Проектным решением настоящего генплана предусматривается развитие в южном направлении: создание жилого образования ближе к западной и центральной части села, с регулярной, комплексной застройкой на территориях с благоприятным рельефом. При этом предлагается изменение границ населённого пункта село Асекеево (развитие селитебных территорий за железной дорогой за счёт земель сельскохозяйственного назначения).

Создание новой производственной площадки (в основном для переноса производственных объектов из жилых зон) предусматривается в юго-восточном направлении, в районе существующего АНК.

Проблемы  обеспечения  связей  внутри села Асекеево  решаются за счёт существующей  улично-дорожной сети, а  связь с новым жилым образованием осуществляется через существующий ж.д. переезд и вновь организуемый пешеходные тоннели под ж.д. в районе КФХ (с последующей реконструкцией под проезд легковых автомобилей) с выходом на улицу Дружбы, и пешеходного моста в районе улицы Восточная с выходом на улицу Энергетиков. Возможно использование в этих целях одного из вариантов решения пересечения ж.д. и транзитной автодороги Бугуруслан – Асекеево – Абдулино в районе подстанции за восточной границей ст. Асекеево.

Генеральный  план    предусматривает  также  строительство объектов социальной инфраструктуры на площадках выноса  производственных  объектов,  расположенных  на  ценных  в  градостроительном отношении территориях в центре села.

Территории  для  реконструкции  выбраны  с  целью  получения  максимального эффекта от градостроительной деятельности. Под  максимальным  эффектом  следует  понимать  повышение  качества  среды обитания,  в  том  числе  – улучшение  архитектурного  облика  застройки,  повышение уровня благоустройства и более интенсивное использование территории.

Улучшение среды обитания в целом – самая важная  и первоочередная проблема развития с. Асекеево. Генеральным планом предлагается проведение мероприятий по закрытию скотомогильника в западной части села (правая сторона дороги на д. Верхнезаглядино), организация нового скотомогильника рядом с территорией вновь организуемого полигона ТБО, установление особого строительного режима (выморочной зоны) в прибрежной и водоохраной зоне реки Большая Кинель, организация озеленённых санитарно-защитных зон. Определены зоны для развития агропромышленного комплекса, коммунально-складская ,  озеленение санитарно-зашитных зон, общественно-деловых и жилых территорий, совершенствование существующей улично-дорожной сети до приведения в соответствии с до приведения в соответствие с техническими регламентами.

Строительство нового кладбища в районе существующих действующих кладбищ на северо-востоке ст. Асекеево, расширение действующего кладбища в западной части нового жилого района на юге села Асееково.

**** ПЛОЩАДИ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, ПРИВЕДЁННЫЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ И ДАЛЕЕ ПОЛУЧЕНЫ ПУТЁМ КАРТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ.

## 6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Село Асекеево и станция Асекеево.

Общественно-деловые, рекреационные зоны. Развитие системы центров

Основной центр села Асекеево сохраняется по ул. Чапаева и  ул. Советской, который должен выполнять функции поселкового значения.

Для южного  жилого образования формируются новые центры местного значения вдоль основной магистрали.  Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

На участках не пригодных под жилищное строительство организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Общественно-деловой зоной МО Асекеевский сельсовет занято 20,2  га, рекреационными территориями 97,1 га.

Производственные  зоны

На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

Территориального расширения существующих производственных зон проектом не намечается, более того, предполагается их вынос во вновь размещаемую производственную зону на свободных территориях за железной дорогой Самара-Уфа, примыкающих к АНК, что приведет к ее более интенсивному использованию.

Планируемой производственной зоной в границах МО Асекеевский сельсовет занято  71,1  га, под коммунально-складские зоны занято 5,4  га.

Жилые зоны

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и внегосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Проектом  предлагаются к освоению  новые селитебные территории в южной части села. На часть этой территории разработан проект планировки с размерами участков под индивидуальное жилищное строительство 10 сот.

Южное жилое образование общей площадью 8,6  га предлагается под застройку   индивидуальными жилыми домами.

Также предполагается уплотнение территории индивидуальной жилой застройкой в северо-западной и северо-восточной села Асекеево.

Планируемой селитебной территорией в границах МО Асекеевский сельсовет занято 50,85 га.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- освоение новых площадок под жилищное строительство в южном направлении;

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство жилых зон.

Зоны специального назначения

В зоны специального назначения включены территории полигона твёрдых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников.

На территории МО Асекеевский сельсовет находятся   кладбища общей площадью 11,3 га. Размер необходимого земельного участка для строительства нового кладбища в районе существующих действующих кладбищ на северо-востоке ст. Асекеево, расширения действующего кладбища в западной части нового жилого района на юге с. Асееково 2,3 га.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Генеральным планом предлагается организация нового скотомогильника и полигона ТБО площадью 2,8 га. в северо-восточном направлении справа от дороги на Кзыл-Юлдуз. Старый скотомогильник и полигон ТБО подлежат консервации.

Проблемы  и направления решений, предлагаемые генеральным планом

| № п/п | Проблемы МО | Предложения генерального плана. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главная планировочная ось - поселковая дорога села Асекеево, состоящая из улиц Чапаева, Комсомольской и Советской, является одновременно транзитной трассой Бугуруслан-Асекеево – Абдулино. Дорога загружена грузовым транспортом, автомобилями транспортирую-щими сырую нефть и нефте-продукты, что отрицательно сказывается на экологической обстановке. | Предлагается реализовать строительство (разгружаю-щей центр села) объездной автодороги вдоль южной границы МО в обход существующих ж.д. переездов с организацией проезда под ж.д. за восточной границей ст. Асекеево. Между дорогой и южным жилым образованием определена зона транспортной инфраструктуры, (АЗС, АГЗС, станций технического обслу-живания, кафе и т.п.). |
| 2. | - часть жилой застройки расположена в водоохраной зоне (100 м) реки Большая Кисла; - высокая плотность жилой застройки; - градостроительное развитие ограничено с северной стороны горным ландшафтом, с южной стороны – железной дорогой, с восточной стороны расположен населенный пункт - станция Асекеево, с западной – рельеф и расположенные на расстоянии 500 м от села – скотомогильник и ТБО | Предлагается развитие жилой зоны на юге поселка за железной дорогой, где уже начато освоение территорий жилищным строительством. Предлагается размещение жилой зоны (где?) площадью около 28,7 га (расчетный период) с размерами участков 10 соток, общественно – деловая зона 8,6 га, зона рекреации – 12,9 га. Также на юге поселения резервируется территория, (около 72,0 га), для освоения в прогнозный период, в целях, определя-емых органами местного самоуправления. Предлагается развитие жилой застройки в юго-западном направлении, вдоль реки Усманка, территория 12 га. |
| 3. | На территории села в жилой застройке расположены производственные объекты ДУ ГУП «Орнебургремдорстрой» с санитарно-защитной зоной для промплощадки № 2 - 500м., ремонтно-техническое предприятие с СЗЗ 300м и др. | Предлагается вынос промпредприятий с СЗЗ больше 50 м в восточную часть села, где проектом обозначены территории для освоения промышленными объектами (инвестиционные площадки), общей площадью - 21,8 га. |
| 4. | Отсутствует пешеходное сооб-щение между двумя частями села, разделенных железной дорогой Самара-Уфа, проходя-щей по территории села Асеке-ево (частота движения железно-дорожных составов 7 мин.). | Предлагается строительство пешеходного тоннеля под ж.д. в районе КФХ с выходом на улицу Дружбы, и пешеход-ного моста в районе улицы Восточная с выходом на улицу Энергетиков. |

# Транспортная инфраструктура

МО «Асекеевский сельсовет» обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Территориально Асекеевский сельсовет расположен между двумя крупными транспортными узлами областного значения – Бугуруслан и Абдулино.

Основные транспортные пути по которым осуществляются внешние транспортные связи: автомобильная дорога III технической категории Бугуруслан – Старокутлумбетьево и  электрифицированная железная магистраль Кинель – Абдулино – Уфа, при этом автомобильная дорога пересекает железную дорогу на территории села Асекеево.  Интервал  движения транзитных железнодорожных составов в обоих направления – 5 минут, это очень высокая интенсивность движения.  С целью безопасности движения автотранспорта  и населения через ж.д. пути организован один регулируемый ж.д. переезд на въезде в село Асекеево.

Ближайший аэропорт расположен в городе Самара.

Основную роль в обеспечении пассажироперевозок играет автомобильный транспорт: автобусные рейсы организованы в 25 направлениях с пунктом отправления от с. Асекеево, также пассажирскими перевозками занимаются частные автотранспортные предприятия, предлагающие маршруты дальнего следования: Асекеево-Самара, Асекеево – Оренбург, Асекеево- Тольяти, Асекеево – Абдулино.    В то же время, значительную долю грузо- и пассажирооборота принимает на себя железнодорожный транспорт, так как его специфика ориентирована, в первую очередь, на более дальние перевозки.

На территории Асекеевского сельсовета имеются пассажирские вокзалы: на ст. Асекеево железнодорожный вокзал, в селе Асекеево совмещенный пассажирский вокзал для двух видов транспорта: автомобильного и  железнодорожного.

Транспортная инфраструктура сельских поселений Асекеевского сельсовета представляет собой единую систему  улично – дорожной сети с автодорогами района, обеспечивающей удобные транспортные связи со всеми функциональными зонами внутри поселения и другими поселениями системы расселения.

Затраты времени на трудовые передвижения жителей сельского поселения  (пешеходные или с использованием транспорта) не должны превышать 30 минут. Пешеходная доступность между наиболее отдаленными объектами в с. Асекеево составляет 40 минут, в д. Верхнезаглядино и ст. Асекеево – 15 минут. Внутрипоселковые  пассажирские перевозки осуществляются по установленному расписанию.

Официальные данные по протяженности улично-дорожной сети отсутствуют. Село Асекеево и ст. Асекеево имеет общую улично-дорожную сеть. Согласно картометрических измерений, выполненных по топографической основе:

- протяженность поселковой дороги с. Асекеево и ст. Асекеево – 5500 м;

- протяженность улично-дорожной сети с. Асекеево и ст. Асекеево составляет 33500 м;

- протяженность улично-дорожной сети д. Верхнезаглядино – 2640 м;

- протяженность межпоселковых дорог на территории Асекеевского сельсовета 12230 м.

- плотность магистральной улично-дорожной сети

с. Асекеево и ст. Асекеево - 4,9 км/км2

д. Верхнезаглядино – 1,8 км/км2

В настоящее время уровень автомобилизации (количество машин на 1000 жителей) по ориентировочным расчетам составляет около 115 машин на 1000 жителей. Уровень автомобилизации, согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО «Асекеевский сельсовет» должен составлять 180 автомашин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси.

Проектные  предложения.

- Организация автобусных маршрутов общественного транспорта от вокзала ст. Асекеево до западной границы села Асекеево через административный центр села Асекеево по по улицам  Шоссейная, Советская, пер. Почтовый до ул. Молодежной, общей протяженностью 7600 м.

Организация автобусного маршрута общественного транспорта соединяющего новый южный микрорайон и главную улицу с. Асекеево - ул. Советская, протяженность около 3500 км.

При этом плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях с. Асекеево и ст. Асекеево составит 1,5 км/км2, что соответствует градостроительным нормативам п. 6.28 СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство.» ;

- Для безопасности пешеходного сообщения между южной и северной частями села Асекеево,  разделенных железной дорогой,  предлагается строительство виадук – эстакады  для пешеходов, в районе разъезда с. Асекеево с выходом на пересечение улицы Набережная и пер. Школьный.

- Строительство путепровода под железной дорогой для проезда легкового транспорта и пешеходного перехода – сообщение между ул. Восточная и ул. Энергетиков.

- Для вывода транзитного транспорта за пределы села Асекеево и ст. Асекеево предлагается строительство объездной дороги с южной стороны села Асекеево. Предлагается два варианта размещения дороги:

- вдоль границы Асекеевского и Новосултангуловского, сельсоветов, протяженностью - 9860 м.

- вдоль планируемого южного жилого квартала  и планируемой промышленной зоны – 9 147 м

- В месте пересечения объездной дороги и железнодорожных путей предлагается строительство путепровода под железной дорогой для проезда грузового транспорта.

- Строительство улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием в новых жилых районах  на юге и востоке с. Асекеево общей протяженностью 27 км.

# Инженерная защита и подготовка территории.

Инженерная защита территории это комплекс инженерных сооружений, инженерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-правовых мероприятий, обеспечивающих защиту объектов народного хозяйства и территории от затопления и подтопления, берегообрушения и оползневых процессов.

Село  Асекеево и д. Верхнезаглядино расположены в долине реки Большая Кисла, русло реки шириной 6-8 метров, берега крутые, обрывистые. Пойма реки высотой 1,5-2 м развита по обеим берегам узкой полосой.

Рельеф территории холмистый с уклоном от 5 до 20 % в сторону реки. Относительное превышение составляет 78 м, в западной части участка и 54 м – в восточной.

Территория с. Асекеево пересекается несколькими неглубокими пологими склонами оврагами и двумя более значительными.

Оползневых явлений на территории МО Асекеевский сельсовет не наблюдается.

Наиболее серьезным фактором является подмыв берегов. Особенно интенсивный размыв берега наблюдается в районе ул. Энергетиков, где река близко подходит к автомобильной дороге, угрожая размыть дорожную насыпь.  В водоохраной зоне реки и зоне возможного берегообрушения расположены жилые дома и надворные постройки. В связи с этим главным мероприятиям по инженерной защите территорий являются берегоукрепительные работы.

Берегоукрепление - это комплекс мероприятий, направленных на защиту от размыва под действием течения, волн, эрозии почвы, ливневых потоков и укрепление береговой линии рек и водоемов. Для остановки обвала берега, прибрежную линию необходимо укреплять различными методами.

Мероприятия по инженерной защите территории:

- Берегоукрепительные работы протяженностью:                               правый берег – 5363м, левый берег – 2894 м.

Возможно комбинирование различных берегоукрепительных методов – сочетание технических средств (ж.б. плиты, габионные маты) и биологических методов (подбор видов растений устойчивых к длительному подтоплению и с разветвленной корневой системой для удерживания грунта).

- Организация поверхностного стока.

- Благоустройство овражных территорий.

- Рекультивация нарушенных территорий.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимым для обоснования планировочных решений и подлежат уточнению после проведения специальных изысканий в последующих стадиях проектирования.

# 9. Озеленение

На территории МО Асекеевский сельсовет имеются территории государственного лесного фонда площадью около 542 га.

В настоящее время в сельсовете и в частности в с. Асекеево большое значение уделяется озеленению: озеленены участки прилегающие к культурно-бытовым зданиям, имеются скверы, аллеи. Имеются посадки вдоль железной дороги и дороги на Абдулино, вдоль реки Б.Кисла. В МО Асекеевский сельсовет отсутствует единая система озеленения населенных пунктов.

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения села, имеющая важное значение в формировании архитектурного облика села, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами. Проектируемая система расположения зеленых насаждения складывается из:

- насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры);

- насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках, на территории производственных комплексов);

- насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, ветрозащитной, водоохраной зоны).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Таблица 7.1 Система озеленения МО Асекеевский сельсовет

| Наименование | С. Асекеево |  | Ст. Асекеево |  | Д.Верхнезаглядино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип озеленения: | Сущ. | Расчет. срок | Сущ. | Расчет. срок | Сущ. | Расчет. срок |
| Насаждения общего пользования, га | 52,0 | 105,0 | 2,1 | 3,4 | 43,0 | 87,0 |
| Озеленение специального назначения, га | 29,0 | 120,0 | - | 16,0 | - | 2,2 |

Площадь озелененных территорий должна составлять, согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» для сельских поселений 12 м2/чел.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на сегодняшний день и на расчетный период соответствует нормативной.

# 10. Инженерная инфраструктура

## 10.1  Электроснабжение

Электроснабжение Асекеевского сельсовета осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Тяговая Асекеево», через фидер № 3 и подстанцию 35/10 кВ «Фрунзе» по фидерам № 1, 2, 4, которые по ЛЭП-10 кВ запитывают  57 трансформаторных подстанций (ТП).

Таблица 10.1.1 – Сведения об объектах электроснабжения в МО Асекеевский сельсовет.

| ТП № | Диспетчерское наименование | Мощность трансформатора кВт | Загрузка ТП, % |  | Потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФР-2 №1 | 250 | 41 |  | Ул. Шоссейная Ул. Чапаева Ул. Привокзальная Пер. Школьный |
| 2 | ФР-2 №2 | 160 | 22 |  | База с/х химия Котельная |
| 3 | ФР-2 №3 | 100 | 55 |  | Ул. Советская |
| 4 | ФР-2 №4 | 100 | 32 |  | База А/О Автомобилист Котельная, нач. школа |
| 5 | ФР-2 №5 | 250 | 4 |  |  |
| 6 | ФР-2 №6 | 250 | 7 |  | База РТП |
| 7 | ФР-3 №7 | 400 | 8/8 |  | Резервная |
| 8 | ФР-2 №8 | 250 | 16 |  | Больниц, котельная Ул. Советская |
| 9 | ФР-2 №9 | 100 | 15 |  |  |
| 10 | ФР-1 №10 | 250 | 29 |  | База А/О Строитель |
| 12 | ФР-1 №12 | 100 | 69 |  | Ул. Комсомольская Полевая |
| 13 | ФР-1 №13 | 100 | 37 |  | Ул. Молодежная |
| 14 | ФР-4 №14 | 250 | 29 |  | Ул. Гагарина Комсомольская, СПТУ-69 Ул. Коммунальная |
| 15 | ФР-1 №15 | 400 | 10 |  | Школа, котельная |
| 16 | ФР-4 №16 | 63 | 41 |  | РКУ, котельная ПУЖКХ, гараж профсоюза |
| 17 | ФР-4 №17 | 400 | 60 |  | Бытовик. Администратор с/совета, нарсуд, эл. связь, Почта, столовая, рынок Универмаг, муз. школа, редакция, биржа труда, ул. Набережная, Чапаева, налоговая инспекция |
| 18 | ФР-4 №18 | 160 | 17 |  | ПУЖКХ, нотариус, Котельная Асекеевский РУЭС |
| 19 | ФР-4 №19 | 160 | 73 |  | Ул. Чапаева, Ворошилова, Набережная |
| 21 | ФР-4 №21 | 160 |  |  | Мельница, маслобойка пилорама |
| 22 | ФР-4 №22 | 160 | 22 |  | Ул. Набережная Ворошилова |
| 24 | ФР-1 №24 | 400 | 5 |  | Котельная, база молочного завода |
| 25 | ФР-1 №25 | 160 |  | 23 | Инкубатор, ул. Рабочая Фазылова, Революционная |
| 26 | ФР-1 №26 | 250 |  | 51 | п/ф, аптека, райпо, Котельная, прокуратура, госстрах, райсобес, ул. Садовая, Красноармейская |
| 27 | ФР-1 №27 | 100 |  | 2 | База ОАО «Центральный» |
| 30 | ФР-4 №30 | 160 |  | 11 | Быт 2х этажные дома |
| 31 | ФР-2 №31 | 250 |  | 14 | Дет. Сад №3 |
| 32 | ФР-1 №32 | 63 |  | 38 | Ул. Маслозаводская, Новая |
| 33 | ФР-1 №33 | 100 |  | 98 | Ул. М. Джалиля, Московская, Советская |
| 34 | ФР-1 №34 | 250 |  | 30 | д/сад №4, котельная ПУЖКХ, котельная РОВД, ул. Гагарина, Береговая, Салихьянова |
| 35 | ФР-3 №35 | 100 |  | 70 | Ул. Просторная Строителей Звездная |
| 36 | ФР-2 №36 | 100 |  | 11 | База Агромехмонтаж Автосервис |
| 37 | ФР-1 №37 | 63 |  | 4 | Ретранслятор |
| 38 | ФР-2 №38 | 160 |  | 2 | База Агроснаба |
| 39 | ФР-3 №39 | 250 |  | 9 | Скважина ПУЖКХ, Ул. 50 лет Победы, Овражная |
| 40 | ФР-2 №40 | 160 |  |  | База кирпичного завода |
| 41 | ФР-2 №41 | 100 |  | 40 | Восточная, Красногвардейская |
| 42 | ФР-2 №42 | 160 |  | 81 | Ул. Луговая, Придорожная, Казанская, Советская |
| 46 | ФР-1 №46 | 160 |  | 48 | Ул. Новая Красноармейская Западная |
| 47 | ФР-2 №47 | 250 |  |  | Асфальтовый завод |
| 48 | ФР-4 №48 | 100 |  | 42 | Ул. Степная, Рабочая Маслозаводская, Революционная |
| 50 | ФР-4 №50 | 160 |  | 3 | База райгаз |
| 52 | ФР-2 №52 | 160 |  | 40 | Новостройки Восточная часть Ясашного |
| 53 | ФР-2 №53 | 63 |  | 42 | Ул. Лесная Советская |
| 54 | ФР-2 №54 | 160 |  | 25 | Ст. Асекеево |
| 55 | ФР-1 №55 | 160 |  | 37 | Ул. Советская Московская |
| 56 | ФР-2 №56 | 160 |  | 42 | Ул. Нариманова |
| 57 | ФР-4 №57 | 250 |  | 30 | База ДРСУ |

Загруженность ТП низкая ≈30 % в среднем.

2009г. – потребление электро. энергии  составило7,696 млн.кВт час, в т.ч. население 3,252 млн.кВт час.

Удельное электропотребление  533,3

Проектное предложение

Для обеспечения новой жилой застройки электроэнергией установлена ТП – «Новостройки» мощностью 160 кВт с загруженностью 40%.

Потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме потребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека составит 377150 кВт час/год, прогнозный период составит 741000 кВт час/год.

Включая  неучтенные расходы 414865 и 815100 квт час/ год соответственно.

Общая потребность составит в 2030 г.- 8110634 квт.час/год, а в 2050 г.- 8510869 квт.час/год.

Потребность в электроснабжении покрывается запасом мощности существующих сетей.

## 10.2 Водоснабжение

МО Асекеевский сельсовет в своем составе имеет 3 населенных пункта:

- с. Асекеево – 5430 жителей;

- ст. Асекеево – 560 жителей;

- д. Верхнезагладино – 107 жителей.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки с. Асекеево служат подземные воды. По данным отчета Оренбургской гидрологической партии «Оценка обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевые водоснабжения» Асекеевский район характеризуется как «надежно обеспеченный».

Водоснабжение центральной части  с. Асекеево осуществляется от водозабора, расположенного северо-западнее села и состоящего из 6 артезианских скважин. Протяженность данной водопроводной сети составляет 33,6 км, обслуживает: жилые дома – 740 шт., социальные объекты – 4 шт. и другие объекты – 30 шт. (1596 человек населения). Степень изношенности 70 %.

Кроме этого на территории села имеются локальные скважины.

- скважина № 7 по ул. Советская, протяженность сети 1,0 км, обслуживает  жилые дома в количестве 170 шт. (278 человек населения), а также другие объекты в количестве 4 шт.;

- скважины № 9 и № 19, обслуживающие 190 жилых домов (население 540 чел.) по улицам 50 лет Победы, Овражная, Звездная, Королева, Строителей, Просторная, Советская, Тукая, Луговая, Окраинная. Протяженность сети 3,5 км. Степень изношенности – 60%;

- скважины № 10 и № 11 (с. Асекеево) обслуживают 71 жилой дом с населением – 124 чел. Протяженность сети 3 км. Степень изношенности 63 %;

- скважины № 13, № 14, № 15 в с. Асекеево, , обслуживающие 376 жилых домов (население 791 чел), 2 соц. значимых объекта, 1 промышленный объект и  другие объекты в количестве 3 шт. Протяженность сети 6 км. Степень изношенности 70 %;

- скважина № 16 по ул. Энергетиков, обслуживающая 77 жилых домов (население 184 чел.). Протяженность сети – 1 км. Степень изношенности – 65 %;

- скважина № 17, № 18 в с. Асекеево обслуживает 319 жилых домов с населением – 528 чел., 1- промышленный объект, другие объекты 1 шт. Протяженность сети 2,2 км. Степень изношенности 68 %;

- скважина № 20 обслуживает жилые дома - 79 шт. по ул. Комсомольская, Полевая, Молодежная, с населением 173 чел. Протяженность сети 1 км. Степень изношенности 62 %;

- скважина № 21, обслуживающая 86 жилых домов по ул. Дружбы с населением 177 чел. Протяженность сети 1,5 км. Степень изношенности 60 %.

Станция Асекеево обслуживается отдельной скважиной, расположенной севернее от станции. Деревня Верхнезаглядино имеет также свой локальный водозабор. В систему водопровода МО Асекеевский сельсовет входит 9 водонапорных башен общей емкостью 115 м3, служащие одновременно регулирующими емкостями. Станция Асекеево и д. Верхнезаглядино также имеют две водонапорные башни, емкостью 15 м3 каждая.

Согласно государственному докладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения в Асекеевском районе» число водопроводов, не отвечающих санитарным требованиям, остается неудовлетворительным в основном из-за отсутствия организованных должным образом зон санитарной охраны, неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей и водоразборных сооружений. За 2009 год произошло 48 аварий на водопроводных сетях, утечка воды составила 1,9 тыс. м3, нуждается в замене 16,4 км водопроводной сети.

Обслуживание водопроводов осуществляет Асекеевская МУП ЖКХиС. На водопроводных сетях установлено 219 водоразборных колонок, 17 гидрантов для пожаротушения, 7 водонапорных башен, общей емкость 115 м3. Основной недостаток водопровода, влияющая на качество питьевой воды – это тупиковая система сети водоснабжения.

На территории сельсовета имеется 3 пожарных емкости по 60 м3.

За 2009 год насосными станциями поднято 151,1 тыс. м3 воды. Отпущено потребителям 149,2 тыс. м3 воды, в том числе населению - 124, 5 тыс. м3, бюджетно-финансируемым организациям - 7,8 тыс. м3, прочим организациям - 16,9 тыс. м3. Среднее фактическое водопотребление населением составляет 77,68 л в сутки на 1 человека, среднее общее водопотребление.

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02 -84* исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды - 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем 1 пожар в жилой застройке с расходом воды на один пожар 10 л/сек, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(35*3600*3)/1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Проектное предложение.

В соответствии с планировочными решениями и связанное с ними увеличение численности населения в МО Асекеевский сельсовет в расчетный срок и прогнозный период, дополнительная потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды при норме водопотребления 200 л/сутки на 1 жителя составит: 2030 г. – 79,4 м3/сутки; 2050 г. – 156 м3/сутки.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и частично зеленых насаждений.

Для получения этих объемов воды необходимо строительство двух скважин с водонапорной башней и разводящей сетью.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей в воде в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- произвести закольцовку тупиковых участков водопроводной сети;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- разработать проект и смонтировать водоочистку;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования (башни, насосы);

- установить современные системы автоматического управления на скважинах.

## 10.3 Канализация

Существующее положение.

Канализация имеется в с. Асекеево и на ст. Асекеево. По существующей сети канализации от социально-значимых объектов: МУЗ «Асекеевская ЦРБ», центральной районной аптеки, детских садов № 1 и № 4, Асекеевской средней общеобразовательной школы, Асекеевской начальной школы, дома милосердия, а также от 13 двухэтажных домов и 27 двухквартирных домов, стоки сбрасываются сначала на поля орошения, расположенные юго-западнее села, далее на рельеф местности без очистки, что приводит к интенсивному загрязнению окружающей среды, в т.ч. р. Кисла.

По существующей канализационной сети, протяженностью 38 км, за 2009 год пропущено 44,2 тыс. м3 сточных вод, в том числе от населения - 30,1 тыс. м3, от бюджетно-финансируемых организаций - 8,9 тыс. м3, от прочих организаций – 5,21 тыс. м3.

В Асекеевском сельсовете остро стоит вопрос о строительстве очистных сооружений.

Проектное предложение

Провести проектирование и строительство очистных сооружений.  Проектом предлагается территория западнее села Асекеево, площадью около 2,0 га, где возможно размещение очистных сооружений и сливной станции.

Продолжить строительство КНС и сетей канализации. Кроме развития системы канализации в существующей жилой застройке, необходимо разработать проект центральной канализации в новой жилой застройке со сбросом сточных вод на очистные сооружения.

Дополнительное количество стоков в системах хозяйственно-бытовой канализации принято по водопотреблению с учетом следующих понижающих коэффициентов:

- для с. Асекеево (районный центр) – 0,8;

- для прочих сельских населенных пунктов – 0,6

## 10.4 Санитарная очистка

Существующее положение

В задачу санитарной очистки населенных мест  входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) и жидких отходов из неканализованной застройки. Утилизируемые отходы перерабатываются на приусадебных участках, а образовавшийся компост используется в качестве удобрения.

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемилогической обстановке в Асекеевском районе» одним из важнейших вопросов является санитарная очистка населенных пунктов и утилизация ТБО. В местах складирования и захоронения отходов допускаются нарушения экологических и санитарных требований. Отходы складываются навалом, не изолируется слоем грунта 90%, не имеют ограждений, отсутствуют земляные обваловки, несет захоронения отходов, осушительные траншее, загрязняется участки земли, примечающие к подъемным дорогам.

Всего в Асекеевском сельсовете 2 свалок, из них санитарно-эпидемиологическое заключение получили 2.

Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм, практически не вывозятся.

Вывоз ТБО в с. Асекеево осуществляет МУП ЖКХиС специализированными автотранспортом, с контейнерной системой сбора.

На территории сельсовета установлено 35 контейнеров, имеется один специальный автомобиль.

По отчету за 2009 год вывезено 4436 м3 ТБО.

Проектное предложение

Проектом предлагается организация планово-регулярной очистки от ТБО с вывозом на свалки.

Произвести обустройство свалок ТБО согласно санитарным требованиям. МУП ЖКХиС разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

## 10.5  Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов входящих в МО Асекеевский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через две газовых распределительных станции (ГРС) № 8 и № 2.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/см2 от ГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа от ГРП до потребителя.

Общее газопотреблении по сельсовету составляет 23730,94 тыс. м3 в том числе

население – 12493,34 тыс. м3 , что составляет 52,64 % от общего потребления;

отопительные котельные – 4790,7 тыс. м3 – 20.20 %

промышленные потребители – 1109,4 тыс. м3 – 4,67 %

другие потребители 5337, 5 тыс. м3 – 22,49 %

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учтены данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления, монтаж ГРП в проектируемых районах застройки.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопление малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,9 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять:

- на коммунально-бытовые нужды

2030 г. - 79400 м3,

2050 г. – 156000 м3.

- на отопление малоэтажной застройки

2030 г. – 714000 м3,

2050 г. – 1428000 м3.

Итого 2030 г. – 793400 м3, 2050 г. – 1584000 м3.

Всего, включая неучтенные расходы 10%,

2030 г.-872740 м3

2050 г.- 1742400 м3

Общий расход газа в год по сельсовету будет составлять:

2030 год – 24603680 м3

2050 год – 25437340 м3

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

## 10.6 Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение с. Асекеево осуществляется от шести котельных, работающих на природном газе, в которых установлено 19 котлов типа КС-Г-100, мощностью 90 кВт – 0,08 Гкал/час.

Располагаются котельные рядом с социально-значимыми объектами: административные здания, детские сады, школы и т.д., которые они и обслуживают.

Жилая застройка центрального теплоснабжения не имеет. Котельные обслуживаются Асекеевским МУП ЖКХиС. По отчету за 2009г. произведено 4308 Гкал.

Кроме этого в организации различной ведомственной принадлежности имеется 15 мини котельных.

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий – от экологически чистых мини-котельных, работающих в автоматическом режиме.

## 10.7 Средства связи

Существующее положение

Асекеевский районный узел почтовый связи и узел электросвязи Бугурусланского МУЭС ОАО «Электросвязь Оренбургской области» расположены в с. Асекеево.

Количество почтовых ящиков на 100 чел. составляет 23,1 шт. Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 чел. – 18,3 шт., что ниже нормы телефонной плотности -26 шт. (НП-008-85). Свои услуги связи представляют операторы связи: Мегафон, Билайн, МТС, GSM.

Количество пользователей персональными компьютерами низкое и составляет на 100 чел. – 4,8 чел., подключенных к сети интернет-3,1 человек.

Проектное предложение

Перспективного плана развития АТС не имеет в связи с развитием альтернативных видов связи, но в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети интернет.

# 11. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)

# и мероприятия по ее охране

## Атмосферный воздух

Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, масштаба и структуры выбросов.

Согласно Госдокладу «О санитарно-эпидемиологической обстановке и состоянии здоровья населения Асекеевского района в 2008 году» основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Асекеевском районе являются печи и котлы отопления жилых домов и организаций, в качестве топлива используется газ, благодаря чему  опасность загрязнения воздуха значительно снижена.

Также источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия. В Асекеево это предприятия нефтегазовой отрасли (структурные подразделения ООО «Бугурусланнефть»), горнодобывающие предприятия (карьер по добыче песка),  АБЗ Асекеевского ДРСУ,  сельскохозяйственные предприятия, КФХ, АЗС, пилорама, маслобойка и др.

Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в 2008 году составил 4,9 тыс.тонн, что на 1,2 тонны превышает прошлогодний показатель.

Ингредиентный состав выбросов зависит от специфики предприятий: углеводороды (в том числе ароматические – бензол, ксилол, толуол), метан, сероводород, оксиды азота, диоксид серы, оксид углерода и пыль неорганическая.

В процессе исследований по уровню загрязнения атмосферного воздуха было отобрано 374 пробы. Пробы с превышением ПДК отсутствуют, что позволяет сделать вывод об удовлетворительном состоянии воздуха.

Однако, оптимистичный прогноз на 20-40 лет  по поводу качества атмосферного воздуха сделать трудно. Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным увеличением количества передвижных источников, а именно автомобильного транспорта. Автомобильный транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри селитебных зон, внутри дворовых территорий сельсовета.

Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения свинца, бенз(а)пирен.

Выбросы от автотранспорта по Асекеевскому району представлены в табл. 11.1.

Таблица №11.1

Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников, тыс.тонн

| Тип АТС | Количество АТС, ед. | SO2 | NOx | VOC (ЛОС)2 | CO | РМ (сажа) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Легковые, всего | 5475 | 0,008169 | 0,2628 | 0,219 | 0,97893 | - | 1,468899 |
| Грузовые, в т.ч.: | 1442 | 0,034572 | 0,437827 | 0,14459655 | 1,271844 | 0,0131222 | 1,901962 |
| на бензине | 721 | 0,004668 | 0,156457 | 0,111034 | 1,193616 | - | 1,465775 |
| на диз.топливе | 721 | 0,029903 | 0,28137 | 0,03356255 | 0,078229 | 0,0131222 | 0,436187 |
| Автобусы, в т.ч.: | 154 | 0,005094 | 0,067568 | 0,0183645 | 0,168746 | 0,00205205 | 0,261823 |
| на бензине | 77 | 0,000728 | 0,024255 | 0,0135135 | 0,154539 | - | 0,193035 |
| на диз.топливе | 77 | 0,004366 | 0,043313 | 0,004851 | 0,014207 | 0,00205205 | 0,068788 |
| Итого от автотранспорта | 7071 | 0,047834 | 0,768195 | 0,38196105 | 2,41952 | 0,01517425 | 3,632684 |

Отсутствие стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не дает возможности проанализировать связь заболеваемости населения с показателями загрязнения воздуха.

Основным источником шумового загрязнения на территории Асекеевского сельсовета являются железная и автомобильные дороги. В частности дорога III технической категории Бугуруслан - Старокутлумбетьево проходит непосредственно через Асекеево и образует зону акустического дискомфорта. Железнодорожная линия также проложена вблизи жилой застройки и вносит значительный вклад в уровень шумовой нагрузки.

## Качество поверхностных вод

Реки рассматриваемой территории относятся ко II категории, следовательно, эти воды  не используются как источники питьевой воды.

В целом по Асекеевскому району состояние поверхностных водных объектов в местах водопользования населения по санитарно-химическим и микробиологическим показателям улучшилось. По микробиологическим показателям исследовано 14 проб, по санитарно-химическим  - 6, все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

Уровень загрязнения воды в реке Б.Кинель снизился с 4 «а» класса до 3 «б» класса («очень загрязненные»). УКИЗВ (удельный комбинаторный индекс загрязненности воды)  составил 3,13. Наблюдалось снижение среднегодовых концентраций по соединениям меди с 2,6 до 1,2 ПДК, железу общему с 1,6 до 1,0 ПДК, сульфатам с 1,6 до 1,0 ПДК, нефтепродуктам с 1,3 до 1,0 ПДК, БПК5  с 1,4 до 1,3 ПДК. Среднегодовые концентрации остальных определяемых  веществ были в пределах установленных нормативов.

Максимальные концентрации достигли: по железу общему 2,1 ПДК, азоту нитритному – 6,1 ПДК, нефтепродуктам – 1,8 ПДК. Максимальные значения по соединениям меди и сульфатам были на уровне прошлогодних значений 3,0 ПДК и 2,0 ПДК соответственно. Наибольшая концентрация хлорорганических пестицидов не превысила уровень 0,9 ПДК.

В поверхностных водах данных створов фенолы в течение года не обнаружены. Кислородный режим был удовлетворительным.

Рисунок 11-1. Среднегодовые концентрации основных загрязняющих веществ

в р.Б.Кинель

На сегодняшний день остро стоит проблема очистки сточных вод. В Асекеево нет действующих сооружений для их очистки. Стоки МУЗ «Асекеевская ЦРБ» и нескольких жилых домов сбрасываются на рельеф без очистки, в результате чего происходит интенсивное загрязнение окружающей среды, в т.ч. реки Кисла.

## Качество питьевых вод

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем.

В настоящее время остро стоит вопрос снабжения населения качественной питьевой водой. На территории района ведется активная добыча углеводородного сырья, наряду со значительным выбросом в атмосферу вредных веществ деятельность нефтедобывающих предприятий негативно сказывается на качестве питьевой воды.

Уровень суммарного загрязнения атмосферного воздуха и питьевой воды определяется суммарным коэффициентом антропогенной нагрузки.  Для Асекеевского района, согласно  Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2008 году», он составил 3,06 (Квоздух=2,66; Квода=0,4), что свидетельствует о повышенном  уровне антропогенной нагрузки.

Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенное загрязнение питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека. По данным регионального информационного фонда социально – гигиенического мониторинга за 2008 год проведена гигиеническая оценка уровня антропогенного загрязнения питьевой воды на территории области с целью выявления наиболее неблагополучных территорий и количества населения, находящегося под воздействием.

Асекеевский район по показателю суммарного химического загрязнения воды занимает в области 35 место из 41, опережая только Красногвардейский, Переволоцкий, Александровский, Кувандыкский, Новосергиевский районы и г. Медногорск. Показатель суммарного химического загрязнения воды в Асекеевском районе составил 2,98, а население, подвергающееся воздействию, – 23212 чел. Количественная характеристика суммарного загрязнения питьевой воды на территории района проведена путём определения концентрации химических веществ, содержащихся в питьевой воде, отнесённых к их ПДК и оцениваемых по санитарно – токсикологическим показателям на соответствие требованиям ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно–питьевого и культурно–бытового водопользования».

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района осуществляется из 27 водопроводов, источниками питания которых являются артезианские скважины. Общий дебит воды водопроводов 8464 тыс. м3/сутки, на хозяйственно-питьевое водоснабжение использовалось 71,5%, на производственно-технические нужды – 28,4%. Качество питьевой воды исследуется в лаборатории Бугурусланского ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области». Качество воды, проходящей путь от источника до потребителя, характеризуется данными, представленными в таблице №11.2.

Таблица №11.2

Удельный вес питьевой воды, не отвечающий гигиеническим нормативам в водопроводной сети

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микробиологические | 0,7% | 9,4% | 5,6% | 9,6% | 4,7% |

Приведенные данные свидетельствуют о снижении уровня микробиологического загрязнения питьевой воды из числа исследованных проб.

Состояние подземных источников остается неудовлетворительным, в основном из-за отсутствия ограждения зон санитарной охраны, неудовлетворительного санитарно-технического состояния водопроводных сетей и водоразборных сооружений

В летний период, учитывая особенности жаркого климата и увеличение разбора воды на полив зеленых насаждений, жители Асекеево испытывают дефицит питьевой воды.

Заболеваемость злокачественными новообразованиями является одним из критериев оценки качества среды обитания и может использоваться как основной аргумент экологического неблагополучия, в том числе и водной среды. Ситуация по онкологической заболеваемости населения Оренбургской области остаётся напряженной: на протяжении последних пяти лет этот показатель неуклонно растёт. Индивидуальный канцерогенный   риск для здоровья населения от  химического загрязнения питьевой воды, отражающий вероятность развития злокачественных новообразований на протяжении всей жизни,  превысил  приемлемый уровень (IR>1х10-4) на 23 территориях Оренбургской области, среди них и Асекеевский район (рис.11-2). Планирование мероприятий по снижению рисков в этом случае должно основываться на результатах более углубленной оценки различных аспектов существующих проблем и установлении степени их приоритетности по отношению к другим гигиеническим, экологическим, социальным и экономическим проблемам на данных территориях.

Рисунок 11-2. Картографирование территории Оренбургской области по уровню индивидуального канцерогенного риска  от потребления питьевой воды.

В питьевой воде сельских водопроводов содержание фтора крайне низкое в среднем 0,19 мг/л. Недостаточное поступление в организм фтора повышает растворимость зубной эмали, обуславливая поражение зубов.

С целью улучшения состояния питьевого водоснабжения в Асекеевском районе действует программа «Обеспечение населения Асекеевского района питьевой водой на 2007-2010г.г.»

Также на качестве питьевой воды сказывается отсутствие очистных сооружений. Недостаток собственных средств в районе не позволяет решить эту проблему самостоятельно. Природоохранной службой области были даны рекомендации по привлечению средств предприятий, являющихся основными загрязнителями окружающей среды. Администрация района до 2010 год запланировала проработать этот вопрос. За последние время на природоохранные мероприятия практически не выделяются собственные средства предприятий. В этом направлении также до конца года планируется провести работу с привлечением руководителей предприятий и организаций района.

## Источники загрязнения почв

Загрязнение подстилающей поверхности почв рассматриваемой  территории происходит по трем направлениям: атмосферных выпадений, разлива жидких и накопления твердых загрязнителей.

Основным источником загрязнения почв тяжелыми металлами и углеводородами служит автомобильный транспорт. Загрязняющие вещества (тяжелые металлы – свинец, марганец, цинк; углеводороды, бенз(а)пирен и др.) поступают в почву опосредовано, через загрязнение воздушного бассейна.

Непосредственное загрязнение почв в результате разлива нефтепродуктов происходит вдоль транспортных магистралей от автотранспорта  и в районах, где расположены объекты ООО «Бугурусланнефть» (нефтяные скважины, НПС, трубопроводы).

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки являются увеличение количества ТБО, несовершенство системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы канализации или  неудовлетворительное состояние канализационных сетей, возникновение несанкционированных свалок.

Лаборатория Бугурусланского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области» проводит исследования проб по следующим ингредиентам: соли тяжелых металлов, ртуть, свинец, кадмий, микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели и пестициды. Гельминты и их яйца в пробах не обнаружены. Содержание солей тяжелых металлов в исследованных пробах не превышает нормируемые величины. Количество исследованных проб и места их отбора отображены в таблице №11.3.

Таблица №11.3

| Показатель | Место отбора проб | Количество проб, шт. |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-химические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 20 2 |
|  | Места производства растениеводческой продукции | 6 |
|  | Всего | 26 |
| Микробиологические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 25 6 |
|  | Прочие | 22 |
|  | Всего | 47 |
| Паразитологические | Селитебная зона, в т.ч. территория детских учреждений и детских площадок | 71 53 |
|  | Места производства растениеводческой продукции | 3 |
|  | Всего | 101 |

Почвы загрязняются и в результате сброса неочищенных сточных вод на рельеф в силу отсутствия очистных сооружений.

По сведениям, предоставленным Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, санитарное состояние почв на территории МО Асекеевский сельсовет характеризуется как удовлетворительное.

## Санитарная очистка населенных мест

На территории Асекеевского района одним из важнейших вопросов является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО. На территории МО Асекеевский сельсовет имеются самовольно созданные несанкционированные свалки.  В местах складирования и захоронения отходов имеются нарушения экологических и санитарных требований: отходы складываются навалом, не изолируются слоем грунта; 90% свалок не имеют ограждений или осушительных траншей; отсутствуют земляные обваловки мест захоронения отходов; загрязняются участки земли, прилегающие к подъездным дорогам. Всего свалок по Асекеевскому району 36, из них санитарно-эпидемиологическое заключение имеется только на 15 свалок.

В райцентре Асекеево вывоз бытовых и пищевых отходов осуществляется специализированным автотранспортом МУП ЖКХ (контейнерная система) на свалки. Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм и практически не вывозятся.

Биологические отходы вывозятся на скотомогильники, их в Асекеево два: один расположен на территории свалки в С-В направлении от населенного пункта, другой через дорогу от западной свалки. Оба скотомогильника являются земляными ямами. И свалки и скотомогильники согласно проектным предложениям подлежат консервации и рекультивации.

Остается открытым вопрос рациональной утилизации и хранения промышленных отходов, пестицидов и агрохимикатов на территории Асекеевского района. В 2008 году на территорию района было завезено 44 тонны пестицидов и агрохимикатов. В течение года пестициды и агрохимикаты поступают небольшими партиями. После использования упаковка уничтожается путем сжигания, затем закапывается в специально отведенных местах.

Состояние утилизации, переработки и захоронения токсичных отходов промышленности и ТБО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в районе, но и в области.

## Охрана окружающей среды

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Асекеевский сельсовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

Одним из самых эффективных средств оптимизации природопользования являются штрафы. Размеры штрафов должны быть такими, чтобы они сделали невыгодным нарушение норм природопользования. Выплата штрафов не должна освобождать виновных от обязанностей по ликвидации последствий допущенных ими нарушений. Помимо штрафных санкций за сверхнормативное загрязнение почв, вод и атмосферного воздуха, необходимо внедрить повышенные платы и штрафы за все виды ущерба: затопление и подтопление территорий, прилегающих к дорогам и другим водоподпорным сооружениям, механическое разрушение растительности и почв, лесные пожары, браконьерство и др.

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния территории МО Асекеевский сельсовет устанавливаются  водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого внимания (см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»).

### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Все санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и предназначены для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки (таблица №11.4).

Таблица №11.4

Размеры санитарно-защитных зон от источников загрязнения атмосферы Асекеевского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Класс опасности объекта | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пилорама | III | 300 |
| 2 | Маслобойка | IV | 100 |
| 3 | ДРСУ - для промплощадки №2 - для промплощадок №1, 3 | II IV | 500 100 |
| 4 | КФХ | V | 50 |
| 5 | Овоще-фруктохранилище | V | 50 |
| 6 | Хлебозавод | IV | 100 |
| 7 | Ветеринарная лечебница | V | 50 |
| 8 | Автостанция, ж/д станция | IV | 100 |
| 9 | АЗС | V | 100 |
| 10 | Поля ассенизации | I | 1000 |
| 11 | Скотомогильник (земляная яма) | I | 1000 |
| 12 | Свалка | I | 1000 |
| 13 | Стадион | IV | 100 |
| 14 | Кладбище | IV | 50-100 |
| 15 | Пекарня | IV | 100 |
| 16 | РТП | III | 300 |
| 17 | Станция технического обслуживания автомобилей | V | 50 |
| 18 | Битумная установка | III | 300 |
| 19 | Песчаный карьер | IV | 100 |
| 20 | Нефтяные скважины | III | 300 |
| 21 | Автотранспортное предприятие | IV | 100 |
| 22 | Электроподстанция | III | 300 |

По данным Северо-Западного территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской области (письмо №16-641/16-35 от 23.04.10г.) в границах СЗЗ предприятий МО Асекеевский сельсовет население не проживает.

Однако, в рамках проведения работ ООО «ГЕОГРАД» выявлено, что на территории МО Асекеевский сельсовет имеется несколько случаев несоответствия установленным правилам и нормам. Ряд предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам (площадь территории занятой жилым фондом в границах СЗЗ различных предприятий и промышленных объектов составляет около 145 га), что противоречит:

- п.5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором говорится, что в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку;

- статье 42 Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду.

Следовательно, необходимо ужесточить требования  к данным объектам  по  организации санитарно-защитных  зон, потребовать от них разработки проекта сокращения СЗЗ или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет объектов, образующих СЗЗ. В противном случае предприятия-источники загрязнения атмосферы подлежат ликвидации, консервации, перебазированию или перепрофилированию (территориальные ресурсы для размещения производственного строительства определены генпланом).

Таблица №11.5.

| № | Наименование объекта | Площадь жилой зоны в границах СЗЗ, га |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант №1 - Разработка проекта сокращение СЗЗ |  |
| 1 | Скотомогильник (на территории свалки) | 27,6 |
| 2 | Скотомогильник | 30,5 |
| 3 | РТП | 25,8 |
| 4 | ДРСУ | 26,5 |
| 5 | Пилорама | 17,0 |
| 6 | Маслобойка | 1,5 |
| 7 | Поля ассенизации | 65,9 |
|  | Вариант №2 – Ликвидация объекта |  |
| 8 | Поля ассенизации | 65,9 |
| 9 | РТП | 25,8 |
| 10 | ДРСУ | 26,5 |
| 11 | Пилорама | 17,0 |
| 12 | Маслобойка | 1,5 |

В графических материалах настоящего проекта генерального плана МО Асекеевский сельсовет  (основной чертеж) отражен вариант №1.

В результате предусмотренных мероприятий площадь земель жилого фонда в пределах санитарно-защитных зон в Асекеевском сельсовете  сократится как минимум на 122га (со 145 га до 23 га) и составит на конец проектного срока 6% от всего жилого фонда  с.Асекеево (369,5га). Сокращение размеров санитарно-защитной зоны РТП  приведет к «высвобождению» из неблагоприятной зоны одного детского сада и одной школы.

Одним из важных и основных предложений проекта генерального плана является разработка Проекта сокращения СЗЗ от скотомогильников (1000м). В таком случае из-под возможно вредного влияния скотомогильника освободится 58,0 га земель жилого фонда.

Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании:

- предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации;

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями;

- оценки риска здоровью населения;

- систематических (годовых) натурных исследований и измерений загрязнения атмосферного воздуха (не менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке), уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Подобная практика в России уже имеет место: известны случаи, когда радиус СЗЗ от скотомогильника сократили с 1000м до 50м.

В случае, если в процессе разработки проектов для ДРСУ, пилорамы, маслобойки и РТП не будет доказана возможность сокращения размеров санитарно-защитной зоны, необходимо выбрать другой участок для дислокации этих предприятий.

Если же ситуация останется без изменений, несмотря на действующее законодательство, то на территориях в границах санитарно-защитных зон запрещено: размещать новую жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, эксплуатировать садово-огородные участки, детские площадки, образовательные и детские учреждения, оздоровительные учреждения общего пользования, объекты пищевой промышленности и другие территории с нормируемыми показателями качества.

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО Асекеевский сельсовет  не предусматривается.

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий железной дороги, рекомендуется вдоль железнодорожных линий построить шумозащитные экраны (как минимум 800м), а  для снижения шумовой нагрузки от автомобильных дорог предлагается вынести дорогу Бугуруслан - Старокутлумбетьево за пределы населенного пункта. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об охране атмосферного воздуха".

### Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев МО Асекеевский сельсовет в размере 50м и 100м. В границах водоохранных  зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) установлена зона санитарной охраны подземных водозаборов, где запрещается:

а)    применение удобрений и ядохимикатов;

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

Учитывая отсутствие в Асекеевском сельсовете действующих сооружений для очистки сточных вод, следует спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию в наикротчайшие сроки систему очистных сооружений полной биологической очистки.

Ликвидация сброса неочищенных стоков на рельеф за счет строительства новых очистных сооружений позволит не только привести ситуацию в соответствие законам (Водный Кодекс РФ, ст. 60, п.6, в котором говорится, что сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию, осуществлять запрещается), но  и предотвратить загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых концентраций.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в водные объекты сточные (возвратные) воды:

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что содержатся в воде водного объекта;

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного использования или для других целей;

- оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, на живые организмы;

- дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных площадок, не прошедшие очистку до установленных требований;

- в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах массового скопления рыб;

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод.

При эксплуатации промышленных объектов возможны аварийные сбросы сточных вод. Для исключения возможности загрязнения окружающей среды сточными водами и жидкими продуктами необходимо предусмотреть:

  - устройство дублирующих трубопроводов для своевременного отключения аварийных участков;

  - применение оборудования и трубопроводов, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред;

  - устройство емкостей и накопителей с соответствующими коммуникациями для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод;

  - обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

  - перекачку продуктов аварийных сбросов обратно на производство или очистные сооружения проектируемого объекта;

  - создание системы сбора загрязненного поверхностного стока с территории предприятия с последующей передачей его на очистные сооружения.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшний день в зонах санитарной охраны ряда водозаборных скважин расположены жилые и хозяйственно-бытовые здания, что противоречит п.3.2.1.2. Санитарных правил и норма СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Скважины, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, подлежат консервации. Выбор нового участка под бурение скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с упомянутым СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Мероприятия по охране почв

Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами, являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);

- возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений;

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Так, необходимо рекультивировать свалку (С-В направление),  а расположенный на ее территории скотомогильник необходимо законсервировать. Западная свалка подлежит рекультивации после строительства и ввода в эксплуатацию нового полигона ТБО, который должен отвечать современным стандартам и нормативам в соответствии с СП 2.1.7.1038-01.

На территории Асекеевского сельсовета в юго-восточной части кадастрового квартала 56:05:03:05 001 выбран участок под строительство нового скотомогильника - на расстоянии 1000м от с.Асекеево,  на расстоянии 500м от р.Кисла. Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению объект относится к I классу опасности и в соответствии с СанПиН 2.2.1./.2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для данного скотомогильника составит 1000м.

На сегодняшний день известно, что стоки МУЗ «Асекеевская ЦРБ» и нескольких жилых домов сбрасываются на рельеф без очистки, следовательно, эта территория после строительства и ввода в эксплуатацию системы очистных сооружений также подлежит рекультивации. Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения  специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

### Предложения по санитарной очистке населенных мест

Объектами санитарной очистки и уборки на территории Асекеевского сельсовета являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселения включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Сбор и удаление ТБО

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации МО Асекеевский сельсовет  (ст.7, №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. (с изм. от 05.02.2007г.).

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450кг/год (1,5 куб.м/год). В настоящее время из расчета на 5296 человек объем твердых бытовых отходов для Асекеевского сельсовета  составляет 2383,2т/год.

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории Асекеевского сельсовета генпланом намечено производить по следующей схеме:

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования (бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО;

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности;

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги.

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20м и не более 100м соответственно.

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»).

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в России РОССТРОЙ РФ 1999года политика в сфере управления бытовыми отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

### Охрана окружающей среды при обращении с отходами

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО Асекеевский сельсовет  являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов;

- строительство нового полигона ТБО и нового скотомогильника, оборудованного биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего и вновь введенного полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий.

В проекте схемы территориального планирования области, на территории района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в мусоронакопительный пункт.

В соответствии со статьей 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Асекеевский сельсовет.

# 12.  Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных       ситуаций природного и техногенного характера.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Асекеевский сельсовет являются:

бури (15-31м/с);

пожары природные;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 5 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны)

весеннее половодье.

Район расположения МО «Асекеевский сельсовет» является сейсмически устойчивым. одним из самых опасных природных проявлений можно считать  гидрологические явления (весеннее половодье, сильные ливни).

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице.

Характеристики поражающих факторов: Источник ЧС; Характер воздействия поражающего фактора. Сильный ветер; Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения; Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. Град; Ударная динамическая нагрузка. Гроза; Электрические разряды. Деформации грунта; Просадка и морозное пучение грунта. Морозы; Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций природного характера.

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций /

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год -1 | Частота наступления чрезвычайных ситуаций при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайной ситуации, ед. | Возможная численность населения в зоне ч/с с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, тыс. руб |
| 1.Землетрясения, балл 2. Извержения вулканов 3. Оползни, м 4. Селевые потоки 5. Снежные лавины, м 6. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с 7. Бури, м/с 8. Штормы, м/с 9. Град, мм 10. Цунами, м 11. Наводнения, м 12. Подтопления, м 13. Пожары природные, га лесных массивов степных массивов | 7-8 8-9 >9 >32 15-31 20-31 >5 | - - - - - - - - - - - - раз в 5 лет раз в 5 лет | раз в год раз в год | 1,5 кв. км 5 кв. км | 3/0,35 2/0,3 | 0,04 0,05 | - - | - - | 0,4 |

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Асекеевский сельсовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных  объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях (переработке и транспортировке углеводородного сырья).

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации ЧС (тонн) | Возможная частота реализации ЧС, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, тыс. руб |
| 1.Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи 2. Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения 3. Чрезвычайные ситуации на транспорте | Асекеевский РЭС с. Асекеево газ. котельные МУП ЖКХ и С Участок Куйбышевской ж.д. | - | раз в 5-7 лет раз в 10 лет раз в 3 года |  | - 1,0 | - - | - 15 | - 20 | 0,1 2,0 |

Администрация Асекеевского района предоставила информацию о потенциально опасных объектах, расположенных на территории МО    «Асекеевский сельсовет» и зонах действия основных поражающих факторов при авариях на таких объектах:

| № п/п | Наименование объекта | Поражающие факторы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Асекеевская нефтяная компания» (ПОО – многофункциональная битумная установка МБУ -2) | - воздушная ударная волна; - тепловое излучение продуктов горения при пожаре и взрыве, в т.ч. при образовании «огненного шара»; - осколочные поля, создаваемые летящими обломками технологического оборудования, конструкций и т.д. |  |
| 2. | Железная дорога общего пользования Самара-Уфа (перевозка до 121 вид АХОВ) | - пролив АХОВ; - разгерметизация цистерны; - взрыв при железнодорожной катастрофе. |  |
| 3. | АЗС «Вираж-плюс», АЗС № 107 | - разгерметизация бензобака одной из автомашин, пролив топлива и его возгорание; - авария с воспламенением топлива или взрывом топливовоздушной смеси при разгерметизация автоцистерны; - авария, связанная с взрывом паров бензина в резервуаре; - авария, связанная с взрывом бензина в автоцистерне. |  |

Потенциальная угроза аварий на транспорте определяется следующим:

- на газопроводах – высокой степенью износа линейной части, длительными сроками эксплуатации насосного парка, резервуаров и электрооборудования, строительным браком;

- неблагоприятными погодными условиями;

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

- аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

Возможным источником возникновения ЧС на территории МО Асекеевский сельсовет являются объекты по добычи и транспортировке нефти.

Основные источники потенциальной опасности возникновения ЧС:

- Скважины;

- Внутрипромысловые нефтепроводы;

- Межпромысловые нефтепроводы;

- Напорные нефтепроводы;

- Пункты сбора и подготовки нефти; площадки приема сырой нефти;

- Полное или частичное разрушение технического оборудования;

- К разливу нефти может привести также отказ системы автоматики.

Мероприятия по предотвращению ЧС на объектах добычи, транспортировке и переработке  нефти.

- соблюдение норм технологического режима;

- подготовка руководящего состава организации и персонала к действиям в условиях ЧС (Н); поддержание технического состояния оборудования в исправном состоянии;

- наличие договоров с профессиональными АСФ (Н) (в случае необходимости);

- полная герметизация технологических процессов;

- подземный способ прокладки трубопроводов на минимальной глубине 1,0 м до верхней образующей трубы;

- 100% контроль сварных соединений неразрушающими методами;

- объезды, обходы, облёт объектов месторождений и трасс нефтепроводов с целью своевременного обнаружения нефтеразливов и несанкционированных действий и работ в коридорах нефтепроводов;

- техническая и физическая охрана объектов нефтедобычи, подготовки и транспортировки нефти. Усиленная охрана нефтепроводов от несанкционированных врезок, как 6 наиболее опасных и вероятных предпосылок аварийных разливов нефти;

- осуществление постоянного контроля наличия и состояния опознавательных знаков на местности, знаков ограждения, предупреждения и запрещающих знаков на переходах через ж/д и автодороги;

- техническое оснащение аварийно-восстановительных подразделений и нештатных аварийно-спасательных формирований, обучение персонала оперативному выполнению задач по ликвидации разливов нефти и соблюдению установочных мер безопасности.

В целях локализации разливов нефти в системе сбора, подготовки и транспорта выполняются:

- обвалования скважин, емкостей на территории УКПН, ДНС из непроницаемого слоя грунта; размеры обвалования определены из условия удержания расчетного объема разлившейся нефти;

- для сбора дренажей нефти из насосов, трубопроводов, гидрозатворов  предусмотреть дренажные емкости.

Для обеспечения взрывопожаробезопасности на объектах ЧС предусмотреть:

- все здания, сооружения и технологическое оборудование располагать с соблюдением противопожарных разрывов согласно действующим нормам;

- молниезащита, защита от статического электричества и защитное заземление и зануление электрооборудования;

- контроль загазованности производственных помещений;

- пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения помещений;

- применение взрывозащищенного электрооборудования;

- производственные площадки укомплектовать первичными средствами пожаротушения, обязательно наличие телефонной связи;

- для обеспечения пожарной безопасности при ликвидации возможных аварий предусматривается привлечение специализированных пожарных частей УГПС МЧС Оренбургской области и Асекеевского района;

- наличие систем приточно-вытяжной вентиляции для предотвращения образования загазованности в насосной;

- соблюдение правил взрывопожаробезопасности, правил огневых и газоопасных работ;

- применение оборудования обеспечивающего его надежную работу в течение расчетного срока службы с учетом заданных условий эксплуатации (расчетное давление, минимальная и максимальная расчетная температура), состав и характера среды (коррозионная активность, взрывоопасность, токсичность и др.) и влияния окружающей среды;

- оснащение оборудование в зависимости от назначения приборами для изменения давления, температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости, а также запорной и запорно-регулирующей аппаратуры;

- сбор утечек и разливов при нарушении технологического режима и дождевых сточных вод, которые могут оказаться загрязненными нефтью в подземные емкости;

- соединения трубопроводов преимущественно сварные, фланцевые соединения применяется в основном для присоединения арматуры, приборов КИПиА и оборудования.

Для обеспечения мероприятий специального характера:

- поддержание в постоянной готовности, совершенствование и расширение существующей объектовой системы оповещения и связи;

- предотвращение несанкционированного антропогенного воздействия на объект;

- накопление запасов СИЗ обслуживающего персонала;

- поддержание тесной взаимосвязи с органами МЧС России по вопросам организации оповещения и эвакуации, противопожарных мероприятий.

С целью обеспечения безопасности поселковой среды от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и создание благоприятных санитарно – эпидемиологических условий проживания, в генеральном плане МО Асекеевский сельсовет определены зоны природных и техногенных ограничений использования, для которых должны быть разработаны особые регламенты по их функциональному использованию.

Перечень защитных сооружений ГО, расположенных на территории Асекеевского сельсовета

| № п/п | Наименование предприятия, организации | Полный адрес места расположения ЗС ГО с указанием строения, подъезда | Тип, класс ЗС ГО | Вместите- льность, человек | Площадь, м2 |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Характер использования в мирное время | Готовность к приему укрываемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | Основных помещений |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Асекеевский ЛТУС, ОАО «Волгателеком» | с. Асекеево, ул. Чапаева,30 (подвал) | ПРУ П-3 | 100 | 50 | 40 | 1976 | Склад | Ограниченно готово |
| 2 | Цех тракторный «К-700» ООО «Асекееворемтехпред» | с. Асекеево, ул. Советс-кая, 10 (помещение склада) | ПРУ П-4 | 150 | 864 | 120 | 1982 | Склад зап. частей | Ограниченно готово |
| 3 | Продовольственный магазин Асекеевского ПО | с. Асекеево, ул. Салихьянова | ПРУ П-4 | 650 | 110 | 94 | 1984 | Магазин | Ограниченно готово |
| 4 | ООО «Центральная районная аптека», (здание на балансе администрации района) | с. Асекеево, ул. Чапаева, 11 (подвал аптеки) | ПРУ П-3 | 150 | 540 | 221 | 1985 | Склад | Ограниченно готово |
| 5 | Магазин Асекеевского потребительского общества | с. Асекеево, ул. Набережная | ПРУ П-3 | 250 | 110 | 85 | 1985 | Магазин | Ограниченно готово |
| 6 | 18 кв. ж. дом (на балансе МУП ЖКХ) | с. Асекеево, ул. Совет-ская, 2 (подвал жилого дома) | ПРУ П-4 | 300 | 416 | 400 | 1988 | Не используется | Ограниченно готово |
| 7 | МДОУ «Детский сад №4», (на балансе администрации Асекеевского сельсовета) | с. Асекеево, ул. Салихьянова, 32 (подвал детского сада) | ПРУ П-4 | 200 | 576 | 500 | 1989 | Не используется | Ограниченно готово |
| 8 | 18 кв.ж. дом (на балансе МУП ЖКХ) | с. Асекеево, ул. Ворошилова, 44 (подвал ж. дома) | ПРУ П-4 | 100 | 416 | 400 | 1989 | Не используется | Ограниченно готово |

На территории с. Асекеево расположена пожарная часть № 25 ГУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области», имеющий на вооружении 2 пожарных автомобиля, фактическая загруженность 100 %.

Время прибытия пожарной охраны к месту вызова – 20 минут

МО Асекеевский сельсовет на сегодняшний день полностью обеспечен объектами пожарной безопасности согласно технических регламентов №121 – ФЗ «О требованиях пожарной безопасности». На расчетный и прогнозный периоды имеющиеся ресурсы пожарной охраны также соответствуют градостроительным регламентам. Но необходимо размещение дополнительного пожарного депо для обеспечения пожарной безопасности планируемой селитебной территории в южной части села Асекеево и планируемой проектом промышленной зоны.

Проектом предлагается территория для строительства здания пожарного депо V типа для дислокации дополнительной пожарной части в южном жилом районе с. Асекеева, с количеством до 4-х автомобилей.

# 13.     Подготовка градостроительной документации в целях реализации мероприятий генерального плана

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- подготовить план  реализации генерального плана поселения;

- подготовить проект правил землепользования и застройки поселения;

- подготовить документацию по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения.

# 14.   Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | Прогнозный период до 2040 – 2050 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | га | 12202 |  |  |
| 1.2 | Площадь земель в границах поселения: - с. Асекеево | га | 706,7 | 944,6 | 944,6 |
|  | - ст. Асекеево |  | 94,46 | 97,1 | 97,1 |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 144,1 | 146,9 | 146,9 |
|  | Всего: |  | 945,3 | 1188,6 | 1188,6 |
| 1.3 | Из них : жилые, в т.ч. малоэтажная застройка (до 5-ти этажей): - с. Асекеево | га | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | - ст. Асекеево |  | - | - | - |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | - | - | - |
|  | В т. ч. индивидуальная жилая застройка - с. Асекеево |  | 253,0 | 301.0 | 435,0 |
|  | - ст. Асекеево |  | 42,0 | 44,45 | 44,45 |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 13,1 | 15,0 | 15,0 |
| 1.4 | В т. ч. общественно-деловые зоны: - с. Асекеево | га | 19,5 | 37,4 | - |
|  | - ст. Асекеево |  | 1,3 | 4,7 | - |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 0,8 | 0,8 | - |
| 1.5 | - производственные и коммунально- складские зоны, в т. ч: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино | га | 72,0 8,8 3,1 | 155,7 22,4 12,5 | - - - |
| 1.6 | Рекреационные зоны, в т.ч.: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино | га | 51,5 2,1 43,3 | 105,0 3,4 87,3 | - - - |
| 1.7 | Зоны специального назначения: | га | 20,4 | 25,4 | - |
|  | В т.ч. кладбище с. Асекеево |  | 10,5 | 12,3 | - |
|  | Ст. Асекеево |  | 0,9 | 1,5 | - |
|  | Д. Верхнезаглядино |  | - | - | - |
| 1.8 | В т.ч. ТБО С. Асекеево | га | 9,0 | 12,0 | - |
|  | Ст. Асекеево |  | - | - | - |
|  | Д. Верхнезаглядино |  | - | - | - |
| 1.9 | Физкультура и спорт | га | 1,8 | 2,4 | - |
| - Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население | чел. | 6097 | 6494 | 6683 |
| - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв.м | 107,454 | 116,892 | 200,490 |
| 3.2 | Ветхое и аварийное жилье | тыс. кв.м | 0,47 | 0 | 0 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м | 0,3978 | 9,438 | 83,598 |
| 3.5 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,3905 | 0,0429 | 2,612 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.1 | - среднеэтажное |  | - | - | - |
| 3.6.2 | - индивидуальное усадебное |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 17,6 | 18,0 | 30,0 |
| - Социальная обеспеченность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские сады, проектная емкость | мест | 420 | 470 | 470 |
|  | расчетная потребность |  | 305 | 325 | 334 |
| 4.2 | Школы, проектная емкость | мест | 882 | 982 | 982 |
|  | расчетная потребность |  | 640 | 682 | 702 |
| 4.3 | ПУ № 69 | учреждение | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Центральная районная больница, фактическая емкость | коек | 157 | 157 | 157 |
|  | расчетная потребность |  | 82 | 87 | 90 |
| 4.5 | Поликлиника и ФАПы | посещений в смену | 313 | 313 | 313 |
|  | расчетная потребность |  | 111 | 118 | 121 |
| 4.6 | Отделение скорой медицинской помощи | 1 автомобиль (с носилками) на 1 учреждение) | 4 | 6 | 7 |
|  | расчетная потребность |  | 6 | 6 | 7 |
| 4.7 | Дом милосердия | мест | 25 | 25 | 25 |
|  | расчетная потребность |  | 31 | 33 | 34 |
| 4.8 | Клубы, дома культуры | мест | 380 | 380 | 380 |
|  | расчетная потребность |  | 488 | 520 | 535 |
| 4.9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 427-488 | 455-520 | 468-535 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 1539 | 1839 | 1839 |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 1524-1829 | 1624-1948 | 1671-2005 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания | мест | 380 | 380 | 380 |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 122-610 | 130-649 | 134-668 |
| 4.12 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 30 | 32 | 33 |
| 4.13 | Прачечная для обслуживания населения | кг белья/смену | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 122 | 130 | 134 |
| 4.14 | Химчистка | кг вещей/смену | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 24 | 26 | 27 |
| 4.15 | Бани | мест | 11 | 31 | 31 |
|  | расчетная потребность |  | 30 | 32 | 33 |
| 4.16 | Гостиница | мест | 42 | 42 | 42 |
|  | расчетная потребность |  | 18 | 19 | 20 |
| 4.17 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 2 | 3 | 3 |
|  | расчетная потребность |  | 2 | 2 | 2 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети | км | 41,6 | 68,6 | - |
| 4.2 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 | 4,9 |  | - |
| 4.3 | Количество искусственных сооружений, в т. ч. мосты | ед. в МО/ед. | 2 | 5 | 6 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | тыс.куб.м.в сут. | 0,42 | 0,53834 | 0,6226 |
| 5.1.2 | Общий объём водопотребления, всего | тыс. куб.м. в сутки | 0,41 | 0,4894 | 0,566 |
|  | - в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое | тыс. куб.м. в сутки | 0,34 | 0,4194 | 0,496 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5.1.3 | Источники водоснабжения | подземные (артезианские скважины) |  |  |  |
|  | с. Асекеево | шт. | 19 | 21 | 21 |
|  | ст.Асекеево |  | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Верхнезаглядино |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л в сутки на 1 чел. | 77,68 | 75,45 | 94,52 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на 1 чел. | 55,76 | 64,58 | 72,12 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | км | 51,8 | - | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м в сутки | 0,12 | 0,29 | 0,34 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | - | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 38 | - | - |
| 5.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации на полигон | тыс. куб. м. в год | 4,463 | 9,741 | 10,3155 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребность в электроэнергии всего | млн.кВт.ч./в год. | 7,696 | 8,110634 | 8,510869 |
|  | в том числе на прочие нужды |  | 4,444 | 4,4815 | 4,14072 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | 3,252 | 3,62915 | 4,37015 |
| 5.4.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт.ч. | 1262,26 | 1248,94 | 1237,58 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 533,3 | 558,85 | 635,47 |
| 5.4.3 | Источники покрытия электронагрузок | Оренбургская энергосистема |  |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа всего, в том числе: | млн. куб. м в год | 23,73094 | 24,603680 | 25,437340 |
|  | - потребление населением |  | 12,49334 | 13,286740 | 14,870740 |
|  | - потребление отопительными котельными |  | 4,7907 | 4,7907 | 4,7907 |
|  | - потребление промышленными объектами |  | 1,1094 | 1,0 | 1,0 |
|  | - потребление прочими объектами |  | 5,3375 | 4,7759 | 4,7759 |
| 5.5.2 | Источники подачи газа – магистральные газопроводы Оренбург-Заинск и Оренбург – Самара |  |  |  |  |
| 5.6 | Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Берегоукрепительные работы | км | - | 8257 | 8257 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилая зона в СЗЗ, в т.ч.: | Га/% от общ. площ. жил. застр. | 28,6 | - | - |
| 6.1.1 | От кладбищ- - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 0,211 0 0 | - | - |
| 6.1.2 | От Эл. подстанций |  | 2,15 | - | - |
| 6.1.3 | От предприятий - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 24,84 1,4 0 | - | - |
| 6.2 | ДДУ в СЗЗ | шт. | 1 | - | - |
| 6.3 | Школы в СЗЗ и в санитарных разрывах | шт. | 1 | - | - |
| 6.4 | Жилая застройка в водоохраной зоне, в т.ч.: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 7,2 0,04 0,55 | - | - |
| 6.5 | Экранирование вдоль железнодорожной линии | погонные м | 800 | - | - |
|  |  | количество экранов, шт. |  |  |  |
| 6.6 | Санитарно-защитные насаждения | га | 42,5 | 152,0 | - |
| 6.7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 12,6 | 14,7 |
| 6.8 | Особо охраняемые природные территории | шт. | 4 | 5 | 5 |
|  |  | га | 91 | 8541 | 8541 |
| 6.9 | Озеленение: с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | га | 51,45 2,1 43,3 | 105,0 3,4 87,3 | - - - |