Приложение к Решению

Совета депутатов Асекеевского района

от  28.03.2012 г. № 58

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  2

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:   Администрация Асекеевского района

Контракт:  № 2      от 24.06.2008

Исполнитель:  ООО «ГЕОГРАД»

Шифр: ГГ-24-ТО-ГП-2008

Орск ● 2010

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| ТОМ 1 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | (н/с) |
| Часть Б | Графические материалы | (н/с) |
| ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ |  |  |
| Часть А | Пояснительная записка (текстовая) | ДСП |
| Часть Б | Графические материалы | ДСП |
| Часть С | Иллюстративные материалы | (н/с) |
| ТОМ 3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |
| Часть А | Текстовая | ДСП |
| Часть В | Графическая | ДСП |

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Положения о территориальном планировании»  (Том 1), «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2), «Исходные данные» (Том 3).

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена коллективом предприятия градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД» 2009 – 2010гг.:

| Главный архитектор проекта | Андреева Н.В. |
| --- | --- |
| Инженер проекта | Суербаева Г.Ф. |
| Архитектор проекта | Пономарев М.А. |
| Дизайнер проекта | Шпагина И.Н. |
| Нормоконтролер и технолог | Кузакова Т.Ю. |
| Техник-архитектор | Капкова Н.В |
| Техник-архитектор | Булатов Д.А. |
| Специалист по инженерному обеспечению территорий | Шеховцов П.А. |
| Экономист | Шашалевич О.А. |
| Эколог | Исниязова Д.Т. |

СОДЕРЖАНИЕ

2 ТОМ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	5

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	7

2.1 Цели территориального планирования	7

2.2Задачи территориального планирования	7

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	10

3.1  Учет интересов Оренбургской области на территории МО Асекеевский сельсовет.	10

Развитие электросетевого хозяйства	11

Культура	12

Образование	12

Физкультура и спорт	12

3.1.7 Предложения по организации охраны и использования памятников истории и культуры (объектов культурного наследия)	13

4.1  Ресурсы и направление развития 	14

4.2  Прогноз численности населения. Занятость населения	16

4.3  Жилищный фонд и жилищное строительство. 	18

4.4  Социальная сфера. 	23

4.5  Планировочная организация территории.	24

4.6  Транспортная инфраструктура. 	29

4.7  Инженерная защита и подготовка территории. 	31

4.8  Озеленение	32

4.9  Инженерная инфраструктура.	33

5.  МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.	39

6.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ       СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	44

7.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.	46

8.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО «АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»	49

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования Асекеевский сельсовет Асекеевского района Оренбургской области (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положение содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование  поселения осуществляется в соответствии  с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно- правовыми актами  и направлено на комплексное решение задач развития поселения  и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития поселения.

Настоящий Генеральный план представляет собой принципиально новую разработку Генерального плана МО «Асекеевский сельсовет»  по отношению к Генеральному плану, разработанному Оренбургским институтом «ОРЕНБУРГАГРОПРОМРОЕКТ» в 1990 г.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Асекеевский сельсовет»  являются:

- окончание в 2010 году расчетного срока реализации положений Генерального плана, совмещенного с проектом детальной планировки районного центра села Асекеево, согласованного Решением № 181 от 05.10.90г. Исполнительным комитетом Совета народных депутатов Асекеевского района Оренбургской области.

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2008 года «об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005г. № 1893/321-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Асекеевский район Оренбургской области»;

- установление новых границ (на основании вышеуказанного закона), отличных от ранее утверждённых генеральным планом 1990 г.

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

Основные задачи генерального плана:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития  обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;

- создание электронного генерального плана на основе современных компьютерных технологий и программного обеспечения.

Генеральный план разработан на расчетный срок  до 2030 года

и прогнозный срок до 2050 года.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с действующим законодательством.

# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

## 2.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий,

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений,

- формирование благоприятной среды жизнедеятельности,

- сохранения объектов исторического и культурного наследия для настоящего и будущего поколений.

## Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи пространственного развития.

анализ состояния территории муниципального образования, выявление проблем      градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения;

определение перечня мероприятий  по территориальному планированию;

- приведение границ населенных пунктов расположенных на территории МО Асекеевский сельсовет в соответствие  с принятыми градостроительными решениями;

- совершенствование  транспортной инфраструктуры – внешних и внутренних связей;

- размещение объектов социального обеспечения населения;

- размещения объектов, необходимых для осуществления полномочий органов местного  самоуправления и решения вопросов местного значения, согласно закона №131 ФЗ  от 6.10.2003г.  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- определение и отображение на картах (схемах) существующих и планируемых границ земель различных категорий;

- определение и отображение на картах (схемах) границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- определение границ  зон с особыми условиями использования территорий.

    - Задачи в формировании пространственной структуры

- формирование  планировочной структуры населенных пунктов, обеспечивающее компактное размещение и взаимосвязь функциональных зон;

- рациональное использование территорий – увязка селитебных, производственных, ландшафтно-рекреационных территорий и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- изыскание территорий для развития жилищного строительства, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- определение территорий для размещения объектов производственного назначения (мест приложения труда);

- полная или частичная реорганизация с изменением функционального использования производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими требованиями, с последующим использованием указанных территорий для развития селитебных территорий;

- резервирование территорий последующего развития поселений на долгосрочный период;

- формирование системы открытых пространств рекреационного назначения;

- комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, ландшафтных, национально-бытовых и других местных особенностей;

- охрана окружающей среды;

- охрана памятников истории и культуры.

    - Задачи в области развития транспортной  инфраструктуры

- повышение качества улично-дорожной сети за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов;

- вывод основного потока грузового транспорта за пределы населенного пункта;

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры

    - Задачи в области развития инженерной  инфраструктуры

- Создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- Развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития.

    - Задачи в области улучшения экологической обстановке и охране окружающей среды

- соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности;

- учет природных и социально-экономических особенностей территорий при планировании;

- приоритет сохранения естественных экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов;

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды;

- допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды;

- обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны окружающей среды

    - Задачи по инженерной подготовке и защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

– обеспечение инженерной защиты застроенной части населенного пункта  и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

– снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

    - Задачи по нормативному обеспечению реализации генерального плана

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

## 3.1  Учет интересов Оренбургской области на территории МО Асекеевский сельсовет.

Предложения по размещению планируемых объектов капитального строительства  регионального значения выполнены на основании СТП Оренбургской области

3.1.1 Размещение планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области транспорта

Таблица 3.1.1-1 Перечень мероприятий территориального планирования в сфере развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Последовательность выполнения мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство автомобильных дорог в целях совершенствования межрегиональных связей | а/д Бугуруслан (Бугурусланский район) – Заглядино (Асекеевский район) | 2008-2015 |  |

3.1.2  Размещение планируемых объектов капитального строительства регионального значения в области инженерной инфраструктуры.

3.1.2.1 В  области энергетического комплекса.

###### Развитие электросетевого хозяйства

Для усиления энергосвязи Бугурусланского, Асекеевского и Матвеевского районов предлагается строительство ВЛ 110 кВ «НПС – Чкаловская – Азаматово – Емельяновка» с переводом п/ст 35 кВ «Чкаловская» и п/ст «Азаматово» на напряжение 110 кВ. От данной ВЛ 110 кВ планируется осуществить отпайку на существующую п/ст 110 кВ «Заглядино».

3.1.3 Предложения по инженерной подготовке и защите территории.

| Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Местоположение объекта | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| благоустройство, расчистка и регулирование русел водотоков | с. Асекеево | Расчетный срок |

3.1.4 Предложения по строительству и реконструкции объектов      социальной сферы.

Здравоохранение

Строительство родильного отделения, Асекеевский район, 1 га

##### Культура

Обеспечение населения учреждениями и услугами культуры и искусства до значений, рекомендуемых градостроительными нормативами Оренбургской области.

##### Образование

Обеспечение населения учреждениями и услугами образования до значений, рекомендуемых градостроительными нормативами Оренбургской области.

##### Физкультура и спорт

Обеспечение населения учреждениями и услугами физкультуры и спорта до значений, рекомендуемых градостроительными нормативами Оренбургской области.

Строительство спортивных объектов:

Первая очередь

ФСК с бассейном, с. Асекеевка, 4 га

3.1.5 Предложения в сфере охраны окружающей среды.

| № п/п | Перечень мероприятий | Территория планирования мероприятий | Последовательность выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| Охрана поверхностных и подземных вод |  |  |  |
| 1 | развитие централизованной системы канализации и строительство очистных сооружений | С. Асекеево |  |
| Концепция управления отходами |  |  |  |
| 2 | строительство мусоронакопительных пунктов для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы | Асекеевский район |  |

3.1.6 Предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ, статус которых не определен.

Прикинельская лесостепь на территории Бугурусланского и Асекеевского районов площадью 8450 га

### 3.1.7 Предложения по организации охраны и использования памятников истории и культуры (объектов культурного наследия)

Первая очередь

Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов археологического наследия

Сорочинский, Кувандыкский, Адамовский, Акбулакский, Асекеевский районы – 2011 – 2015 гг.

Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

Мониторинг и разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия.

4.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

## 4.1  Ресурсы и направление развития

Развитие муниципального образования Асекеевский сельсовет определяется рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

Основными направлениями развития экономики Асекеевского сельсовета являются – агропромышленный комплекс и добывающая промышленность.

- Муниципальное образование Асекеевский сельсовет выполняет роль административно-управленческого, хозяйственного и культурно-бытового центра Асекеевского района, который в свою очередь имеет территорию общей площадью 240 тыс. га и численность населения 23,5  тыс. чел., что обуславливает развитие обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие социальной среды для населения сельсовета и тяготеющей территории. В связи с  этим возможно дальнейшее развитие сферы бытового обслуживания, технического сервиса, предприятий образования и культуры.

- Комплексный анализ территории МО Асекеевский сельсовет, выявил наличие территориальных ресурсов, пригодных для развития селитебной территории, соответствующих требованиям, предъявляемым к таким площадкам: достаточные размеры, санитарно-гигиенические условия, транспортная доступность, условия жизнеобеспечения – водоснабжение,  энергоснабжение, газоснабжение, сброс сточных вод и т.д. (подробнее обеспеченность инженерной инфраструктурой рассмотрена в соответствующей главе).

- Уникальные природные ландшафты, наличие памятников природы создают возможности для развития туристского бизнеса. Асекеевский район охвачен программой развития туризма, согласно закона № 595/148-ОЗ от 31.07.2000 г. Оренбургской области «О туристской деятельности на территории Оренбургской области». Закон рассматривает туризм, как одну из приоритетных доходных отраслей экономики Оренбургской области. Туристская индустрия окажет влияние на развитие других секторов экономики, таких как связь, транспорт, торговля, строительство, сельское хозяйство, создание обслуживающих организаций и др.

- В соответствии с планировочной структурой Оренбургской области, выделены планировочные оси трёх рангов различной значимости, являющиеся основными центрами тяготения наиболее интенсивного развития территорий. Асекеевский сельсовет прилегает к вертикальной планировочной оси, связывающей транспортное направление Казахстан – Татарстан. Через с.Асекеево проходит территориальная автодорога, связывающая г.Бугуруслан и автодорогу Оренбург – Абдулино.   Наличие автодорог регионального значения способствует улучшению экономических связей между районами и населенными пунктами, а также способствует развитию транспортной инфраструктуры.

- Реальными секторами  экономики в МО Асекеевский сельсовет  на сегодняшний день являются:

- выращивание зерновых культур;

- производство мясомолочной продукции;

- добыча строительных материалов;

- сфера услуг населению.

- В сфере АПК

Агропромышленный комплекс (АПК) - совокупность связанных между собой общественным разделением труда отраслей экономики, обеспечивающих воспроизводство продуктов питания и промышленных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья в соответствии с потребностями общества и спросом населения.

В Асекеевском сельсовете развитие получило сельское хозяйство, так называемое ядро АПК, которое включает в себя растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства (т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, развитию пищевой промышленности.

Определяющим в развитии сельского хозяйства в сельсовете является расширение потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхоз предприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

## 4.2  Прогноз численности населения. Занятость населения

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Асекеевского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения на I очередь строительства произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом)

Для оценки потребности МО Асекеевский сельсовет в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного обустройства поселка принимаем к рассмотрению численность населения Асекеевского сельсовета при оптимистическом сценарии развития, который предполагает демографический рост населения:

к 2030 году – 6494 чел.,

к 2050 году – 6877 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

Таблица 3.1.3.1 – Численность населения по населенным пунктам, входящих в состав МО Асекеевский сельсовет (пессимистичный вариант)

чел.

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2018 г. | 2030 г. | 2040 г. | 2050 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Асекеево | 5587 | 5782 | 5949 | 6121 |
| 2 | ст.Асекеево | 578 | 600 | 619 | 639 |
| 3 | д.Верхнезаглядино | 109 | 112 | 115 | 117 |

Занятость населения.

В общей численности занятого населения в экономике района в крупных и средних организациях  по видам экономической деятельности  3037  человека составили штатные работники (без учёта  совместителей).

Уровень безработицы в Асекеевском районе составляет 1,4 %.

Из 6097 чел. на предприятиях  Асекеевского сельсовета задействовано  около 2500  чел. или примерно 40%, всего трудоспособного населения   3597 чел., что составляет 60% от общей численности населения.

Главная цель политики муниципального образования Асекеевский сельсовет  привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического  роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем.

## 4.3  Жилищный фонд и жилищное строительство.

По данным администрации МО «Асекеевский сельсовет» общая площадь жилого фонда МО «Асекеевский сельсовет» по состоянию на 01.01.2009 года составила 107454 кв.м. жилья.

Обеспеченность жильем на 1 человека составляет 17.6 кв.м. Согласно местным нормативам градостроительного проектирования жилищная обеспеченность (м2 общей площади квартиры на 1 чел.) в муниципальном жилье – 18 кв.м. Расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки  на нормируется.

Средняя плотность населения в населенных пунктах – 6,5 чел/га.

Средний размер участка составляет 8 соток.

По сведениям Управления социальной защиты населения администрации МО Асекеевский район (письмо от 05.06.2009 г. б/н) на территории МО Асекеевский сельсовет количество семей нуждающихся в жилье – 7 шт.

По данным администрации Асекеевского сельского совета на 01.01.2010г. площадь ветхого и аварийного жилья составила 0,466 тыс. кв. м., это 5 зданий, что составляет 0,44 % от общей площади жилья. В ветхом жилом фонде в 2008 г. проживало 33 человека.

На территории МО Асекеевского района действует программа по выполнению ФЦП «Доступное и комфортное жилье гражданам России в ходе, которого за 2006 - 2008 годы построено 11158 кв.м. жилья, приобретено для молодых семей 17 квартир общей площадью 1071 кв.м.

В 2008 г. введено в действие 3978 кв.м общей площади жилья, из них индивидуальное жилье 100 %.

С 2004 года в области действует целевая программа “Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Оренбургской области”, основными целями которой является обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, непригодных для постоянного проживания и ликвидация до 2010 года аварийного жилищного фонда, находящегося в области.

Территориальное развитие сельсовета разработано на расчетный период до 2030 г. и на период градостроительного прогноза 30-40 (до 2050 года), и может корректироваться инвестиционными возможностями сельсовета.

Расчётная численность  постоянного населения на расчетный срок – около 6,4 тыс. чел., т.е. ожидаемый прирост  около 0,3 тыс.человек.

На прогнозный период  до 2040 - 2050 гг. – 6680 человек, прирост – 0,6 тыс.чел.

Жилищное строительство предусматривается осуществлять усадебной застройкой с плотностью 15 чел./га из расчёта среднего размера семьи 3,0 чел. и с площадью земельного участка 1000 - 1500 кв.м.

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то есть оживляет экономику.

В настоящее время в Оренбургской области действуют следующие программы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2003 – 2010 годы»;

«Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области на 2005 – 2010 годы»;

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003 – 2010 годы»;

«Социальное развитие села до 2010 г.»

Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения.

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 0,4% от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Асекеевского сельсовета отдан развитию малоэтажной жилой застройки, так как имеется спрос населения  на индивидуальное жилье усадебного типа. Эта тенденция развития жилищного строительства прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100%.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

- активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

- создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Генеральным проектом предлагается:

с. Асекеево:

По демографическому прогнозу в с. Асекеево ожидается небольшой прирост населения.  На расчетный срок  для размещения 300 человек потребуется около 22 га свободных территорий. На прогнозный период для размещения 600 человек необходимо 40 га территорий.

В сельсовете выделены  территории под новую застройку на юге села, подготовлен проект планировки (проект 1993 года). Площадь выделенной территории составляет 60 га. Этой территории достаточно для удовлетворении потребности в селитебных территориях.

Село Асекеево является  центром тяготения в системе расселения Асекеевского района и возможен дополнительный прирост населения за счет миграционных потоков,  также имеется спрос со стороны местного населения на новые участки для строительства жилья с целью улучшения своих жилищных условий.

В связи с этим, генпланом предлагается резервирование дополнительных селитебных территорий под  жилищное строительство:

На прогнозный период:

- на южной стороне с. Асекеево резервные территории для развития селитебной территории площадью 135,0 га, где для размещения индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками 15000 м2 предусмотрено 127,0 га (плотность населения 17 чел/га при среднем размере семьи 3,5чел.), для зоны общественно-деловой застройки территория предусмотрено около 8,0га.

На расчетный период:

- в восточной части поселка – 10,0 га для размещения индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками 10000 - 15000 м2

- в южной части поселка планируется 65,0 га селитебной территории, из них:

47,0 га для строительства жилых домов усадебного типа с площадью земельных участков от 10 до 15 соток (плотность населения 17 чел/га при размере семьи 3,5 чел.),

18,0 га общественно-деловой зоны, где запланированы:

детский сад на 50 мест – площадь земельного участка 1,2  га,

общеобразовательная школа на 100 мест – площадь земельного участка  0,5 га,

учебно-производственный комбинат с автополигоном на 60 мест, площадь з/у – 2 га,

физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном,

объекты внешкольного образования (музыкальная школа, станции юных техников и натуралистов, станция юных туристов и т.д.) мощность и площадь земельного участка определяется заданием на проектирование,

объект религиозного назначения,

баня на 20 мест – площадь земельного участка 0,4 га,

магазины смешанных товаров торговой площадью 150 кв. м.,

пост пожарной охраны – пожарное депо V типа в районе новой жилой  застройки на территории до  2,0 га.

сквер 0,5 га,

кулинария

магазин продовольственных товаров торговой площадью

многофункциональный центр, включающий в себя торговый центр (магазины смешанных товаров) 150 кв. м и более, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды,  магазин кулинарии, на земельном участке площадью 1,0 га.

И другие объекты, необходимость размещения которых определяется органом местного самоуправления.

Ст. Асекеево

Станция Асекеево - отдельный населенный пункт Асекеевского сельсовета, хотя имеет общую границу с селом Асекеево и общую улично-дорожную сеть. Территория поселка полностью застроена, свободных площадок  нет, но нет и потребности в строительстве нового жилья, так как предлагаемые территории для нового жилищного строительства в селе Асекеево граничат с территорией населенного пункта станцией Асекеево.

В целях упорядочивания жилой застройки генпланом предлагается использование пригодных для градостроительного освоения территории 2,2 га в восточной части ст. Асекеево для строительства индивидуальных жилых домов с приусадебными участками 10-15 соток.

Д. Верхнезаглядино

В д. Верхнезаглядино численность населения сокращается за счет механического оттока населения в другие более привлекательные для жизни поселения. Для территории характерна низкая плотность застройки, наличие  свободных территорий, пригодных для градостроительного освоения, обеспеченность инженерной инфраструктурой. Деревня полностью обеспечена водой, объектами газо- и электроснабжения.

Предлагается упорядочивание имеющейся жилой застройки, формирование общественного центра поселения, размещения инвестиционных площадок для развития агропромышленного комплекса.

Территория жилой застройки – 2,0 га

Территория развития агропромышленного комплекса – 9,5 га

## 4.4  Социальная сфера.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения по основным сферам: образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое обслуживание.

Планируемое закрепление за поселением статуса крупного поселения и сохранение статуса районного центра предполагает развитие внутрипоселковой социальной функции с целью достижения качества жизни населения, соответствующего нормативам.

В связи с этим, генпланом на расчетный срок предлагается:

- строительство детского сада на 50 мест – на территории около 0,24 га, с крытым бассейном в районе новой застройки,

- строительство общеобразовательной школы на 100 мест – на территории около 0,5 га, со спортивной площадкой и крытым бассейном в районе новой застройки,

- строительство учебно-производственного комбината с автополигоном на 60 мест, площадь з/у – 2 га,

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,

- строительство объектов внешкольного образования (музыкальная школа, станции юных техников и натуралистов, станция юных туристов и т.д.) мощность и площадь земельного участка определяется заданием на проектирование,

- строительство культового сооружения,

- строительство бани на 20 мест  на территории около 0,4 га,

- строительство многофункционального центра, включающего в себя торговый центр (магазины смешанных товаров) 150 кв. м и более, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды,  магазин кулинарии, на территории около 1,0 га,

- строительство поста пожарной охраны V типа в районе новой застройки на территории  площадью до 2,0 га;

- увеличение мощности отделения скорой медицинской помощи на 3 автомашины: из них 2 автм.– на расчетный срок и еще 1 автм. на прогнозный срок;

- строительство объектов культурно-досугового типа (например клуб на 160 мест с киноустановкой);

- баня на 20 мест – площадь земельного участка 0,4 га,

- многофункциональный центр, включающий в себя торговый центр (магазины смешанных товаров) 150 кв. м и более, мастерские по ремонту и пошиву обуви и одежды,  магазин кулинарии, на земельном участке площадью 1,0 га,

- учебно-производственный комбинат с автополигоном на 60 мест, площадь з/у – 2 га,

- объекты внешкольного образования (музыкальная школа, станции юных техников и натуралистов, станция юных туристов и т.д.) мощность и площадь земельного участка определяется заданием на проектирование.

## 4.5  Планировочная организация территории.

Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Село Асекеево и станция Асекеево.

Общественно-деловые, рекреационные зоны. Развитие системы центров

Основной центр села Асекеево сохраняется по ул. Чапаева и  ул. Советской, который должен выполнять функции поселкового значения.

Для южного  жилого образования формируются новые центры местного значения вдоль основной магистрали.  Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

На участках не пригодных под жилищное строительство организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Общественно-деловой зоной МО Асекеевский сельсовет занято 20,0  га, рекреационными территориями 51,0 га.

Производственные  зоны

На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

Территориального расширения существующих производственных зон проектом не намечается, более того, предполагается их вынос во вновь размещаемую производственную зону на свободных территориях за железной дорогой Самара-Уфа, примыкающих к АНК, что приведет к ее более интенсивному использованию.

Планируемой производственной зоной в границах МО Асекеевский сельсовет занято  71,1  га, под коммунально-складские зоны занято 5,4  га.

Жилые зоны

В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и внегосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Проектом  предлагаются к освоению  новые селитебные территории в южной части села. На часть этой территории разработан проект планировки с размерами участков под индивидуальное жилищное строительство 10 сот.

Южное жилое образование общей площадью 8,6  га предлагается под застройку   индивидуальными жилыми домами.

Также предполагается уплотнение территории индивидуальной жилой застройкой в северо-западной и северо-восточной села Асекеево.

Планируемой селитебной территорией в границах МО Асекеевский сельсовет занято 50,85 га.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы:

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- освоение новых площадок под жилищное строительство в южном направлении;

- наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство жилых зон.

Зоны специального назначения

В зоны специального назначения включены территории полигона твёрдых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников.

На территории МО Асекеевский сельсовет находятся   кладбища общей площадью 11,3 га. Размер необходимого земельного участка для строительства нового кладбища в районе существующих действующих кладбищ на северо-востоке ст. Асекеево, расширения действующего кладбища в западной части нового жилого района на юге с. Асееково 2,3 га.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Генеральным планом предлагается организация нового скотомогильника и полигона ТБО площадью 2,8 га. в северо-восточном направлении справа от дороги на Кзыл-Юлдуз. Старый скотомогильник и полигон ТБО подлежат консервации.

Проблемы  и направления решений, предлагаемые генеральным планом

| № п/п | Проблемы МО | Предложения генерального плана. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Главная планировочная ось - поселковая дорога села Асекеево, состоящая из улиц Чапаева, Комсомольской и Советской, является одновременно транзитной трассой Бугуруслан-Асекеево – Абдулино. Дорога загружена грузовым транспортом, автомобилями транспортирую-щими сырую нефть и нефте-продукты, что отрицательно сказывается на экологической обстановке. | Предлагается реализовать строительство (разгружаю-щей центр села) объездной автодороги вдоль южной границы МО в обход существующих ж.д. переездов с организацией проезда под ж.д. за восточной границей ст. Асекеево. Между дорогой и южным жилым образованием определена зона транспортной инфраструктуры, (АЗС, АГЗС, станций технического обслу-живания, кафе и т.п.). |
| 2. | - часть жилой застройки расположена в водоохраной зоне (100 м) реки Большая Кинель; - высокая плотность жилой застройки; - градостроительное развитие ограничено с северной стороны горным ландшафтом, с южной стороны – железной дорогой, с восточной стороны расположен населенный пункт - станция Асекеево, с западной – рельеф и расположенные на расстоянии 500 м от села – скотомогильник и ТБО | Предлагается развитие жилой зоны на юге поселка за железной дорогой, где уже начато освоение территорий жилищным строительством. Предлагается размещение жилой зоны (где?) площадью около 28,7 га (расчетный период) с размерами участков 10 соток, общественно – деловая зона 8,6 га, зона рекреации – 12,9 га. Также на юге поселения резервируется территория, (около 72,0 га), для освоения в прогнозный период, в целях, определя-емых органами местного самоуправления. Предлагается развитие жилой застройки в юго-западном направлении, вдоль реки Усманка, территория 12 га. |
| 3. | На территории села в жилой застройке расположены производственные объекты ДУ ГУП «Орнебургремдорстрой» с санитарно-защитной зоной для промплощадки № 2 - 500м., ремонтно-техническое предприятие с СЗЗ 300м и др. | Предлагается вынос промпредприятий с СЗЗ больше 50 м в восточную часть села, где проектом обозначены территории для освоения промышленными объектами (инвестиционные площадки), общей площадью - 21,8 га. |
| 4. | Отсутствует пешеходное сооб-щение между двумя частями села, разделенных железной дорогой Самара-Уфа, проходя-щей по территории села Асеке-ево (частота движения железно-дорожных составов 7 мин.). | Предлагается строительство пешеходного тоннеля под ж.д. в районе КФХ с выходом на улицу Дружбы, и пешеход-ного моста в районе улицы Восточная с выходом на улицу Энергетиков. |

## 4.6  Транспортная инфраструктура.

МО «Асекеевский сельсовет» обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной автомобильным и железнодорожным видами транспорта.

Основные транспортные пути по которым осуществляются внешние транспортные связи: автомобильная дорога III технической категории Бугуруслан – Старокутлумбетьево и  электрофицированная железная магистраль Кинель – Абдулино – Уфа, при этом автомобильная дорога пересекает железную дорогу на территории села Асекеево.  Интервал  движения транзитных железнодорожных составов в обоих направления – 5 минут, это очень высокая интенсивность движения.  С целью безопасности движения автотранспорта  и населения через ж.д. пути организован один регулируемый ж.д. переезд на въезде в село Асекеево.

Ближайший аэропорт расположен в городе Самара.

Официальные данные по протяженности улично-дорожной сети отсутствуют. Село Асекеево и ст. Асекеево имеет общую улично-дорожную сеть. Согласно картометрических измерений, выполненных по топографической основе:

- протяженность поселковой дороги с. Асекеево и ст. Асекеево – 5500 м;

- протяженность улично-дорожной сети с. Асекеево и ст. Асекеево составляет 33500 м;

- протяженность улично-дорожной сети д. Верхнезаглядино – 2640 м;

- протяженность межпоселковых дорог на территории Асекеевского сельсовета 12230 м.

- плотность магистральной улично-дорожной сети

с. Асекеево и ст. Асекеево - 4,9 км/км2

д. Верхнезаглядино – 1,8 км/км2

В настоящее время уровень автомобилизации (количество машин на 1000 жителей) по ориентировочным расчетам составляет около 115 машин на 1000 жителей. Уровень автомобилизации, согласно местным нормативам градостроительного проектирования МО «Асекеевский сельсовет» должен составлять 180 автомашин на 1000 жителей, включая ведомственные легковые машины и такси.

Генпланом предлагается:

- Организация автобусных маршрутов общественного транспорта от вокзала ст. Асекеево до западной границы села Асекеево через административный центр села Асекеево по по улицам  Шоссейная, Советская, пер. Почтовый до ул. Молодежной, общей протяженностью 7600 м.

Организация автобусного маршрута общественного транспорта соединяющего новый южный микрорайон и главную улицу с. Асекеево - ул. Советская, протяженность около 3500 км.

При этом плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях с. Асекеево и ст. Асекеево составит 1,5 км/км2, что соответствует градостроительным нормативам п. 6.28 СНиП 2.07.01.-89* «Градостроительство.» ;

- Для безопасности пешеходного сообщения между южной и северной частями села Асекеево,  разделенных железной дорогой,  предлагается строительство виадук – эстакады  для пешеходов, в районе разъезда с. Асекеево с выходом на пересечение улицы Набережная и пер. Школьный.

- Строительство путепровода под железной дорогой для проезда легкового транспорта и пешеходного перехода – сообщение между ул. Восточная и ул. Энергетиков.

- Для вывода транзитного транспорта за пределы села Асекеево и ст. Асекеево предлагается строительство объездной дороги с южной стороны села Асекеево. Предлагается два варианта размещения дороги:

- вдоль границы Асекеевского и Новосултангуловского сельсоветов, протяженностью - 9956 м.

- вдоль планируемого южного жилого квартала  и планируемой промышленной зоны – 9 147 м

- В месте пересечения объездной дороги и железнодорожных путей предлагается строительство путепровода под железной дорогой для проезда грузового транспорта.

## 4.7  Инженерная защита и подготовка территории.

Рельеф территории МО Асекеевский сельсовет холмистый с уклоном от 5 до 20 % в сторону реки. Относительное превышение составляет 78 м, в западной части участка и 54 м – в восточной.

Территория с. Асекеево пересекается несколькими неглубокими пологими склонами оврагами и двумя более значительными.

Оползневых явлений на территории МО Асекеевский сельсовет не наблюдается.

Наиболее серьезным фактором является подмыв берегов. Особенно интенсивный размыв берега наблюдается в районе ул. Энергетиков, где река близко подходит к автомобильной дороге, угрожая размыть дорожную насыпь.  В водоохраной зоне реки и зоне возможного берегообрушения расположены жилые дома и надворные постройки. В связи с этим главным мероприятиям по инженерной защите территорий являются берегоукрепительные работы.

Берегоукрепление - это комплекс мероприятий, направленных на защиту от размыва под действием течения, волн, эрозии почвы, ливневых потоков и укрепление береговой линии рек и водоемов. Для остановки обвала берега, прибрежную линию необходимо укреплять различными методами.

Мероприятия по инженерной защите территории:

- Берегоукрепительные работы протяженностью:                               правый берег – 5363м, левый берег – 2894 м.

Возможно комбинирование различных берегоукрепительных методов – сочетание технических средств (ж.б. плиты, габионные маты) и биологических методов (подбор видов растений устойчивых к длительному подтоплению и с разветвленной корневой системой для удерживания грунта).

- Организация поверхностного стока.

- Благоустройство овражных территорий.

- Рекультивация нарушенных территорий.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимым для обоснования планировочных решений и подлежат уточнению после проведения специальных изысканий в последующих стадиях проектирования.

## 4.8  Озеленение

Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения села, которая имеет важное значение в формировании архитектурного облика села, способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в борьбе с шумами. Проектируемая система расположения зеленых насаждения складывается из:

- насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры);

- насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках, на территории производственных комплексов);

- насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, ветрозащитной, водоохраной зоны).

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами.

Таблица 7.1 Система озеленения МО Асекеевский сельсовет

| Наименование | С. Асекеево |  | Ст. Асекеево |  | Д.Верхнезаглядино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип озеленения: | Сущ. | Расчет. срок | Сущ. | Расчет. срок | Сущ. | Расчет. срок |
| Насаждения общего пользования, га | 37,5 | 53,0 | 1,5 | 1,3 | 13,0 | 42,8 |
| Озеленение специального назначения, га | 28,9 | 54,0 | - | 16,6 | - | 2,1 |

## 4.9  Инженерная инфраструктура.

Электроснабжение

Электроснабжение Асекеевского сельсовета осуществляется от подстанции 111/35/10 кВ «Тяговая Асекеево», через фидер № 3 и подстанцию 35/10 кВ «Фрунзе» по фидерам № 1, 2, 4, которые по ЛЭП-10 кВ запитывают  57 трансформаторных подстанций (ТП).

Для обеспечения новой жилой застройки установлена ТП – «Новостройки» мощностью 160 кВт с загруженностью 40%.

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, при норме потребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит 377150 кВт час/год, а на прогнозный период составит 741000 кВт час/год.

Водоснабжение

Обслуживание водопроводов осуществляет Асекеевская МУП ЖКХиС. На водопроводных сетях установлено 219 водоразборных колонок, 17 гидрантов для пожаротушения, 7 водонапорных башен, общей емкость 115 м3.

За 2009 год насосными станциями поднято 151,1 тыс. м3 воды. Отпущено потребителям 149,2 тыс. м3 воды, в том числе населению - 124, 5 тыс. м3, бюджетно-финансируемым организациям - 7,8 тыс. м3, прочим организациям - 16,9 тыс. м3. Среднее фактическое водопотребление населением составляет 77,68 л в сутки на 1 человека, среднее общее водопотребление.

Источником водоснабжения жилой и общественной застройки с. Асекеево служат подземные воды. По данным отчета Оренбургской гидрологической партии «Оценка обеспеченности населения ресурсами подземных вод для хозяйственно-питьевые водоснабжения» Асекеевский район характеризуется как «надежно обеспеченный».

В соответствии с планировочными решениями и связанное с ними увеличением численности населения в МО Асекеевский сельсовет в расчетный срок и прогнозный период, дополнительная потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды при норме водопотребления 200 л/сутки на 1 жителя составит: 2030 г. – 79,4 м3/сутки; 2050 г. – 156 м3/сутки.

Укрупненные среднесуточные нормы водопотребления включают расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, полив улиц и частично зеленых насаждений.

Для получения этих объемов воды необходимо строительство двух скважин с водонапорной башней и разводящей сетью.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей в воде в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- разработать проект и смонтировать водоочистку;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования (башни, насосы);

- установить современные системы автоматического управления на скважинах.

Расход воды на пожаротушение.

На территории сельсовета имеется 3 пожарных емкости по 60 м3.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02 -84* исходя из характера застройки и проектной численности населения.

Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды - 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем 1 пожар в жилой застройке с расходом воды на один пожар 10 л/сек, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Суммарный расход воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:

(35*3600*3)/1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Канализация

Канализация имеется в с. Асекеево и на ст. Асекеево. По существующей сети канализации от социально-значимых объектов: МУЗ «Асекеевская ЦРБ», центральной районной аптеки, детских садов № 1 и № 4, Асекеевской средней общеобразовательной школы, Асекеевской начальной школы, дома милосердия, а также от 13 двухэтажных домов и 27 двухквартирных домов, стоки сбрасываются сначала на поля орошения, расположенные юго-западнее села, далее на рельеф местности без очистки, что приводит к интенсивному загрязнению окружающей среды, в т.ч. р. Кисла.

По существующей канализационной сети, протяженностью 38 км, за 2009 год пропущено 44,2 тыс. м3 сточных вод, в том числе от населения - 30,1 тыс. м3, от бюджетно-финансируемых организаций - 8,9 тыс. м3, от прочих организаций – 5,21 тыс. м3.

Провести проектирование и строительство очистных сооружений.

Продолжить строительство КНС и сетей канализации. Кроме развития системы канализации в существующей жилой застройке, необходимо разработать проект центральной канализации в новой жилой застройке со сбросом сточных вод на очистные сооружения.

Дополнительное количество стоков в системах хозяйственно-бытовой канализации принято по водопотреблению с учетом следующих понижающих коэффициентов:

- для с. Асекеево (районный центр) – 0,8;

- для прочих сельских населенных пунктов – 0,6

Санитарная очистка

По данным Государственного доклада «О санитарно-эпидемилогической обстановке в Асекеевском районе» одним из важнейших вопросов является санитарная очистка населенных пунктов и утилизация ТБО. В местах складирования и захоронения отходов допускаются нарушения экологических и санитарных требований. Отходы складываются навалом, не изолируется слоем грунта 90%, не имеют ограждений, отсутствуют земляные обваловки, несет захоронения отходов, осушительные траншее, загрязняется участки земли, примечающие к подъемным дорогам.

Всего в Асекеевском сельсовете 2 свалок, из них санитарно-эпидемиологическое заключение получили 2.

Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории ферм, практически не вывозятся.

Вывоз ТБО в с. Асекеево осуществляет МУП ЖКХиС специализированными автотранспортом, с контейнерной системой сбора.

На территории сельсовета установлено 35 контейнеров, имеется один специальный автомобиль.

По отчету за 2009 год вывезено 4436 м3 ТБО.

Проектом предлагается организация планово-регулярной очистки от ТБО с вывозом на свалки.

Произвести обустройство свалок ТБО согласно санитарным требованиям. МУП ЖКХиС разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками и создать условия, исключающие возможность их появления.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов входящих в МО Асекеевский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через две газовых распределительных станции (ГРС) № 8 и № 2.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/см2 от ГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа от ГРП до потребителя.

При проектировании газопроводов к новым кварталам учтены данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления, монтаж ГРП в проектируемых районах застройки.

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопление малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,9 м3 на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет составлять:

- на коммунально-бытовые нужды 2030 г. - 79400 м3, 2050 г. – 156000 м3.

- на отопление малоэтажной застройки 2030 г. – 714000 м3, 2050 г. – 1428000 м3.

Итого 2030 г. – 793400 м3, 2050 г. – 1584000 м3.

Всего, включая неучтенные расходы 10%,

2030 г.-872740 м3

2050 г.- 1742400 м3

Общий расход газа в год по сельсовету будет составлять:

2030 год – 24603680 м3

2050 год – 25437340 м3

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

Теплоснабжение

Центральное теплоснабжение с. Асекеево осуществляется от шести котельных, работающих на природном газе, в которых установлено 19 котлов типа КС-Г-100, мощностью 90 кВт – 0,08 Гкал/час.

Располагаются котельные рядом с социально-значимыми объектами: административные здания, детские сады, школы и т.д., которые они и обслуживают.

Жилая застройка центрального теплоснабжения не имеет.

Проектное предложение:

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий – от экологически чистых мини-котельных.

Средства связи

Асекеевский районный узел почтовый связи и узел электросвязи Бугурусланского МУЭС ОАО «Электросвязь Оренбургской области» расположены в с. Асекеево.

Количество почтовых ящиков на 100 чел. составляет 23,1 шт. Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 чел. – 18,3 шт., что ниже нормы телефонной плотности -26 шт. (НП-008-85). Свои услуги связи представляют операторы связи: Мегафон, Билайн, МТС, GSM.

Количество пользователей персональными компьютерами низкое и составляет на 100 чел. – 4,8 чел., подключенных к сети интернет-3,1 человек.

Перспективного плана развития АТС не имеет в связи с развитием альтернативных видов связи, но в первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих территориях;

- развитие сети интернет.

# МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития МО Асекеевский сельсовет необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д.

Атмосфера: По данным Северо-Западного территориального отдела Управления  Роспотребнадзора по Оренбургской области (письмо №16-641/16-35 от 23.04.10г.) в границах СЗЗ предприятий МО Асекеевский сельсовет население не проживает.

Однако, в рамках проведения работ ООО «ГЕОГРАД» выявлено, что на территории МО Асекеевский сельсовет имеется несколько случаев несоответствия установленным правилам и нормам. Ряд предприятий и объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам (площадь территории занятой жилым фондом в границах СЗЗ различных предприятий и промышленных объектов составляет около 145 га).

Следовательно, необходимо ужесточить требования  к данным объектам  по  организации санитарно-защитных  зон, потребовать от них разработки проекта сокращения СЗЗ или рассмотреть вопрос по отселению людей из этих зон за счет объектов, образующих СЗЗ. В противном случае предприятия-источники загрязнения атмосферы подлежат ликвидации, консервации, перебазированию или перепрофилированию (территориальные ресурсы для размещения производственного строительства определены генпланом).

Таблица №11.5.

| № | Наименование объекта | Площадь жилой зоны в границах СЗЗ, га |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант №1 - Разработка проекта сокращение СЗЗ |  |
| 1 | Скотомогильник (на территории свалки) | 27,6 |
| 2 | Скотомогильник | 30,5 |
| 3 | РТП | 25,8 |
| 4 | ДРСУ | 26,5 |
| 5 | Пилорама | 17,0 |
| 6 | Маслобойка | 1,5 |
| 7 | Поля ассенизации | 65,9 |
|  | Вариант №2 – Ликвидация объекта |  |
| 8 | Поля ассенизации | 65,9 |
| 9 | РТП | 25,8 |
| 10 | ДРСУ | 26,5 |
| 11 | Пилорама | 17,0 |
| 12 | Маслобойка | 1,5 |

В графических материалах настоящего проекта генерального плана МО Асекеевский сельсовет  (основной чертеж) отражен вариант №1.

В результате предусмотренных мероприятий площадь земель жилого фонда в пределах санитарно-защитных зон в Асекеевском сельсовете  сократится как минимум на 122га (со 145 га до 23 га) и составит на конец проектного срока 6% от всего жилого фонда  с.Асекеево (369,5га). Сокращение размеров санитарно-защитной зоны РТП  приведет к «высвобождению» из неблагоприятной зоны одного детского сада и одной школы.

Одним из важных и основных предложений проекта генерального плана является разработка Проекта сокращения СЗЗ от скотомогильников (1000м). В таком случае из-под возможно вредного влияния скотомогильника освободится 58,0 га земель жилого фонда.

Подобная практика в России уже имеет место: известны случаи, когда радиус СЗЗ от скотомогильника сократили с 1000м до 50м.

В случае, если в процессе разработки проектов для ДРСУ, пилорамы, маслобойки и РТП не будет доказана возможность сокращения размеров санитарно-защитной зоны, необходимо выбрать другой участок для дислокации этих предприятий.

Если же ситуация останется без изменений, несмотря на действующее законодательство, то на территориях в границах санитарно-защитных зон запрещено: размещать новую жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, эксплуатировать садово-огородные участки, детские площадки, образовательные и детские учреждения, оздоровительные учреждения общего пользования, объекты пищевой промышленности и другие территории с нормируемыми показателями качества.

Нового строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом МО Асекеевский сельсовет  не предусматривается.

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории.

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

С целью улучшения акустического режима жилой застройки, расположенной в зоне негативных воздействий железной дороги, рекомендуется вдоль железнодорожных линий построить шумозащитные экраны (как минимум 800м), а  для снижения шумовой нагрузки от автомобильных дорог предлагается вынести дорогу Бугуруслан - Старокутлумбетьево за пределы населенного пункта. Также защита жилых кварталов от шума должна сопровождаться подсадкой защитных древесно-кустарниковых полос. Эти мероприятия позволят снизить и концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферы на территории населенных пунктов.

Гидросфера: Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

Учитывая отсутствие в Асекеевском сельсовете действующих сооружений для очистки сточных вод, следует спроектировать, построить и ввести в эксплуатацию в наикротчайшие сроки систему очистных сооружений полной биологической очистки.

Ликвидация сброса неочищенных стоков на рельеф за счет строительства новых очистных сооружений позволит не только привести ситуацию в соответствие законам (Водный Кодекс РФ, ст. 60, п.6, в котором говорится, что сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке и обезвреживанию, осуществлять запрещается), но  и предотвратить загрязнение почв, грунтовых и поверхностных вод.

Также рекомендуется организовать поверхностный сток, систему дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации.

С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для источников подземного водоснабжения (водозаборов) необходимо разработать проект организации зон санитарной охраны с определением границ составляющих их поясов и разработать комплекс необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

На сегодняшний день в зонах санитарной охраны ряда водозаборных скважин расположены жилые и хозяйственно-бытовые здания, что противоречит п.3.2.1.2. Санитарных правил и норма СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Скважины, содержащиеся в ненадлежащем состоянии, подлежат консервации. Выбор нового участка под бурение скважин и их эксплуатация должны производиться строго в соответствии с упомянутым СанПиН 2.1.4.1110-02.

Почвы:  Необходимо рекультивировать свалку (С-В направление),  а расположенный на ее территории скотомогильник необходимо законсервировать. Западная свалка подлежит рекультивации после строительства и ввода в эксплуатацию нового полигона ТБО, который должен отвечать современным стандартам и нормативам в соответствии с СП 2.1.7.1038-01.

На сегодняшний день известно, что стоки МУЗ «Асекеевская ЦРБ» и нескольких жилых домов сбрасываются на рельеф без очистки, следовательно, эта территория после строительства и ввода в эксплуатацию системы очистных сооружений также подлежит рекультивации. Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения  специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещается.

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств.

Отходы: Основными направлениями в решении проблем управления отходами в МО Асекеевский сельсовет являются:

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- строительство нового полигона ТБО и нового скотомогильника, оборудованного биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего и вновь введенного полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

- ликвидация всех несанкционированных свалок.

В проекте схемы территориального планирования области, на территории района предлагается строительство мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. В ходе реализации этого проекта возможно переоборудование площадки проектируемого централизованного полигона ТБО в мусоронакопительный пункт.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды на территории МО Асекеевский сельсовет.

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ       СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Асекеевский сельсовет являются:

бури (15-31м/с);

пожары природные;

снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;

град с диаметром частиц более 5 мм;

гололед с диаметром отложений более 200 мм;

сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны)

весеннее половодье.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера для МО Асекеевский сельсовет представляют пожары и взрывы, возможные на пожароопасных, взрывопожароопасных  объектах жизнеобеспечения, в энергетике, на промышленных предприятиях (переработке и транспортировке углеводородного сырья).

МО Асекеевский сельсовет не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, одним из самых опасных природных проявлений можно считать  гидрологические явления (весеннее половодье, сильные ливни).

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

На территории с. Асекеево расположена пожарная часть № 25 ГУ «10 отряд ФПС по Оренбургской области», имеющий на вооружении 2 пожарных автомобиля, фактическая загруженность 100 %.

Время прибытия пожарной охраны к месту вызова – 20 минут

МО Асекеевский сельсовет на сегодняшний день полностью обеспечен объектами пожарной безопасности согласно технических регламентов №121 – ФЗ «О требованиях пожарной безопасности». На расчетный и прогнозный периоды имеющиеся ресурсы пожарной охраны также соответствуют градостроительным регламентам. Но необходимо размещение дополнительного пожарного депо для обеспечения пожарной безопасности планируемой селитебной территории в южной части села Асекеево и планируемой проектом промышленной зоны.

Проектом предлагается территория для строительства здания пожарного депо V типа для дислокации дополнительной пожарной части в южном жилом районе с. Асекеева, с количеством до 4-х автомобилей.

# ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | В области развития транспортной инфраструктуры |  |
| 1.1. |  | Строительство объездной дороги протяженностью 9956 м и путепровода под железной дорогой в месте пересечения объездной дороги и ж.д. | 2010-2020гг |
| 1.2 |  | Строительство путепровода под железной дорогой для проезда легкового транспорта (проезд с ул. Восточная до ул. Энергетиков) | 2010-2015гг |
| 1.3 |  | Строительство виадук - эстакады | 2010-2015гг |
| 1.4 |  | Строительство улично-дорожной сети с твердым покрытием в новой жилой застройке, протяженностью около 2 км. | До 2030 г. |
| 1.5 |  | Строительство межпоселковой автомобильной дороги с твердым покрытием (между д. Верхнезаглядино и с. Асекеево), протяженность 5840м | До 2015г. |
| 1.6 |  | Строительство поселковой дороги д. Верхнезаглядино, протяженностью 2700 м | До 2015г. |
| 2. | В сфере развития инженерной инфраструктуры |  |  |
| 2.1 |  | Водоснабжение |  |
| 2.1.1 |  | Строительство скважин для добычи воды на хозяйственно-питьевые нужды в кол-ве двух штук, водонапорная башня, разводящая сеть централизованного водоснабжения | До 2030 г. |
| 2.1.2 |  | Реконструкция существующих сетей водоснабжения и строительство новых сетей водоснабжения | До 2020 г. |
| 2.1.3 |  | Оборудование водозаборных скважин современными системами автоматического управления | До 2020г. |
| 2.2 |  | Водоотведение |  |
| 2.2.1 |  | Строительство очистных сооружений | До 2030 г. |
| 2.2.2 |  | Строительство КНС | До 2030 г. |
| 2.2.3 |  | Строительство разводящей сети канализации | До 2030 г. |
| 2.3 |  | Газоснабжение |  |
| 2.3.1 |  | Строительство ГРП | До 2030г. |
| 2.3.2 |  | строительство сети высокого и низкого давления газа в новой жилой застройке | До 2030г. |
| 3. |  | В сфере социально-экономического развития |  |
| 3.1 |  | Строительство предприятия по переработке навоза в гумус (производительность предприятия определить проектом ) | До 2030 г. |
| 3.2 |  | Строительство мини-завода по производству керамических изделий и производству кирпича 150-500 штук в сутки | До 2030 г. |
| 3.3 |  | Строительство комбикормового цеха с оборотом 10 тонн в сутки | До 2050г. |
| 3.4 |  | Строительство предприятия по выращиванию крупнорогатого скота на 400 голов. | До 2030г. |
| 4. |  | В сфере развития социального обеспечения |  |
| 4.1 |  | Строительство детского сада на 50 мест с крытым бассейном (территория около 0,24 га) | До 2030г. |
| 4.2 |  | Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном | До 2020г. |
| 4.3 |  | Строительство детского дома творчества, мощность и площадь земельного участка определить проектом | До 2030г. |
| 4.4 |  | Строительство общеобразовательной школы на 100 мест – на территории около 0,5 га, со спортивной площадкой и крытым бассейном в районе южной жилой застройки | До 2030г. |
| 4.5 |  | Строительство учебно-производственного комбината на 60 мест с автополигоном, площадь территории определить проектом | До 2030 г. |
| 4.6 |  | Строительство бани на 20 мест с котельной на территории около 0,4 га | До 2030г. |
| 4.7 |  | Строительство объекта религиозного назначения | До 2030г. |
| 5. |  | Мероприятия по инженерной защите территории |  |
| 5.1 |  | Организация инженерно – гидрологических изысканий на предмет определения метода берегоукрепления реки Б.Кисла | до2020г. |
| 5.1 |  | Берегоукрепительные работы, протяженностью 8257м | До 2030 г. |
| 6. |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 6.1 |  | Строительство скотомогильника, оборудованного биотермической камерой | До 2030г. |
| 6.2 |  | Рекультивация несанкционированной свалки ТБО между с.Асекеево и д. Верхнезаглядино. | До 2030г. |
| 6.3 |  | Строительство очистных сооружений | До 2030г. |
| 6.4 |  | Разработка проектов обоснования санитарно-защитных зон предприятий | До 2030г. |
| 7. |  | Мероприятия в сфере ГО и ЧС |  |
| 7.1 |  | Строительство пожарного депо V типа | До 2030г. |
| 7.2 |  | Организация системы оповещения при ЧС (установка радиоточек в общественных учреждениях и на улице) | До 2030г. |
| 8. |  | Подготовка документации для обеспечения градостроительной деятельности |  |
| 8.1 |  | Подготовка плана реализации генерального плана МО «Асекеевский сельсовет» | До 2012г. |
| 8.2 |  | Подготовка проекта правил землепользования и застройки с. Асекеево, ст. Асекеево, д. Верхнезаглядино | До 2012г |

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО «АСЕКЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2030 г. | Прогнозный период до 2040 – 2050 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах МО | га | 12202 |  |  |
| 1.2 | Площадь земель в границах поселения: - с. Асекеево | га | 706,7 | 944,6 | 944,6 |
|  | - ст. Асекеево |  | 94,46 | 97,1 | 97,1 |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 144,1 | 146,9 | 146,9 |
|  | Всего: |  | 945,3 | 1188,6 | 1188,6 |
| 1.3 | Из них : жилые, в т.ч. малоэтажная застройка (до 5-ти этажей): - с. Асекеево | га | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
|  | - ст. Асекеево |  | - | - | - |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | - | - | - |
|  | В т. ч. индивидуальная жилая застройка - с. Асекеево |  | 253,0 | 301.0 | 435,0 |
|  | - ст. Асекеево |  | 42,0 | 44,45 | 44,45 |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 13,1 | 15,0 | 15,0 |
| 1.4 | В т. ч. общественно-деловые зоны: - с. Асекеево | га | 19,5 | 37,4 | - |
|  | - ст. Асекеево |  | 1,3 | 4,7 | - |
|  | - д.Верхнезаглядино |  | 0,8 | 0,8 | - |
| 1.5 | - производственные и коммунально- складские зоны, в т. ч: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино | га | 72,0 8,8 3,1 | 155,7 22,4 12,5 | - - - |
| 1.6 | Рекреационные зоны, в т.ч.: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино | га | 51,5 2,1 43,3 | 105,0 3,4 87,3 | - - - |
| 1.7 | Физкультура и спорт | га | 1,8 | 2,4 | - |
| - Население |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расселяемое население | чел. | 6097 | 6494 | 6683 |
| - Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. кв.м | 107,454 | 116,892 | 200,490 |
| 3.2 | Ветхое и аварийное жилье | тыс. кв.м | 0,47 | 0 | 0 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв.м | 0,3978 | 9,438 | 83,598 |
| 3.5 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. кв.м | 0,3905 | 0,0429 | 2,612 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства | % | 100 | 100 | 100 |
| 3.6.1 | - среднеэтажное |  | - | - | - |
| 3.6.2 | - индивидуальное усадебное |  | 100 | 100 | 100 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2 на 1 чел. | 17,6 | 18,0 | 30,0 |
| - Социальная обеспеченность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские сады, проектная емкость | мест | 420 | 470 | 470 |
|  | расчетная потребность |  | 305 | 325 | 334 |
| 4.2 | Школы, проектная емкость | мест | 882 | 982 | 982 |
|  | расчетная потребность |  | 640 | 682 | 702 |
| 4.3 | ПУ № 69 | учреждение | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 | Центральная районная больница, фактическая емкость | коек | 157 | 157 | 157 |
|  | расчетная потребность |  | 82 | 87 | 90 |
| 4.5 | Поликлиника и ФАПы | посещений в смену | 313 | 313 | 313 |
|  | расчетная потребность |  | 111 | 118 | 121 |
| 4.6 | Отделение скорой медицинской помощи | 1 автомобиль (с носилками) на 1 учреждение) | 4 | 6 | 7 |
|  | расчетная потребность |  | 6 | 6 | 7 |
| 4.7 | Дом милосердия | мест | 25 | 25 | 25 |
|  | расчетная потребность |  | 31 | 33 | 34 |
| 4.8 | Клубы, дома культуры | мест | 380 | 380 | 380 |
|  | расчетная потребность |  | 488 | 520 | 535 |
| 4.9 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 площади пола зала | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 427-488 | 455-520 | 468-535 |
| 4.10 | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2 торг. площади | 1539 | 1839 | 1839 |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 1524-1829 | 1624-1948 | 1671-2005 |
| 4.11 | Предприятия общественного питания | мест | 380 | 380 | 380 |
|  | расчетная потребность (от и до) |  | 122-610 | 130-649 | 134-668 |
| 4.12 | Производственное предприятие бытового обслуживания населения | 1 рабочее место | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 30 | 32 | 33 |
| 4.13 | Прачечная для обслуживания населения | кг белья/смену | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 122 | 130 | 134 |
| 4.14 | Химчистка | кг вещей/смену | нет сведений | - | - |
|  | расчетная потребность |  | 24 | 26 | 27 |
| 4.15 | Бани | мест | 11 | 31 | 31 |
|  | расчетная потребность |  | 30 | 32 | 33 |
| 4.16 | Гостиница | мест | 42 | 42 | 42 |
|  | расчетная потребность |  | 18 | 19 | 20 |
| 4.17 | Пожарное депо | пожарный автомобиль | 2 | 3 | 3 |
|  | расчетная потребность |  | 2 | 2 | 2 |
| 4. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяжённость магистральной улично-дорожной сети | км | 41,6 | 68,6 | - |
| 4.2 | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 | 4,9 |  | - |
| 4.3 | Количество искусственных сооружений, в т. ч. мосты | ед. в МО/ед. | 2 | 5 | 6 |
| 5. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Производительность водозаборных сооружений с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | тыс.куб.м.в сут. | 0,42 | 0,53834 | 0,6226 |
| 5.1.2 | Общий объём водопотребления, всего | тыс. куб.м. в сутки | 0,41 | 0,4894 | 0,566 |
|  | - в том числе из общего объёма хозяйственно-питьевое | тыс. куб.м. в сутки | 0,34 | 0,4194 | 0,496 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 5.1.3 | Источники водоснабжения | подземные (артезианские скважины) |  |  |  |
|  | с. Асекеево | шт. | 19 | 21 | 21 |
|  | ст.Асекеево |  | 1 | 1 | 1 |
|  | д.Верхнезаглядино |  | 1 | 1 | 1 |
| 5.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л в сутки на 1 чел. | 77,68 | 75,45 | 94,52 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л в сутки на 1 чел. | 55,76 | 64,58 | 72,12 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | км | 51,8 | - | - |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м в сутки | 0,12 | 0,29 | 0,34 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений | тыс. куб. м в сутки | - | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | 38 | - | - |
| 5.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации на полигон | тыс. куб. м. в год | 4,463 | 9,741 | 10,3155 |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Потребность в электроэнергии всего | млн.кВт.ч./в год. | 7,696 | 8,110634 | 8,510869 |
|  | в том числе на прочие нужды |  | 4,444 | 4,4815 | 4,14072 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | 3,252 | 3,62915 | 4,37015 |
| 5.4.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВт.ч. | 1262,26 | 1248,94 | 1237,58 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  | 533,3 | 558,85 | 635,47 |
| 5.4.3 | Источники покрытия электронагрузок | Оренбургская энергосистема |  |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление газа всего, в том числе: | млн. куб. м в год | 23,73094 | 24,603680 | 25,437340 |
|  | - потребление населением |  | 12,49334 | 13,286740 | 14,870740 |
|  | - потребление отопительными котельными |  | 4,7907 | 4,7907 | 4,7907 |
|  | - потребление промышленными объектами |  | 1,1094 | 1,0 | 1,0 |
|  | - потребление прочими объектами |  | 5,3375 | 4,7759 | 4,7759 |
| 5.5.2 | Источники подачи газа – магистральные газопроводы Оренбург-Заинск и Оренбург – Самара |  |  |  |  |
| 5.6 | Инженерная защита и подготовка территории |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Берегоукрепительные работы | км | - | 8257 | 8257 |
| 6. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Жилая зона в СЗЗ, в т.ч.: | Га/% от общ. площ. жил. застр. | 28,6 | - | - |
| 6.1.1 | От кладбищ- - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 0,211 0 0 | - | - |
| 6.1.2 | От Эл. подстанций |  | 2,15 | - | - |
| 6.1.3 | От предприятий - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 24,84 1,4 0 | - | - |
| 6.2 | ДДУ в СЗЗ | шт. | 1 | - | - |
| 6.3 | Школы в СЗЗ и в санитарных разрывах | шт. | 1 | - | - |
| 6.4 | Жилая застройка в водоохраной зоне, в т.ч.: - с. Асекеево - ст. Асекеево - д.Верхнезаглядино |  | 7,2 0,04 0,55 | - | - |
| 6.5 | Экранирование вдоль железнодорожной линии | погонные м | 800 | - | - |
|  |  | количество экранов, шт. |  |  |  |
| 6.6 | Санитарно-защитные насаждения | га | 42,5 | 152,0 | - |
| 6.7 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 12,6 | 14,7 |
| 6.8 | Особо охраняемые природные территории | шт. | 4 | 5 | 5 |
|  |  | га | 91 | 8541 | 8541 |
| 6.9 | Озеленение: с.Асекеево ст.Асекеево д.Верхнезаглядино | га | 51,45 2,1 43,3 | 105,0 3,4 87,3 | - - - |